Vliv těžby nerostných surovin na ŽP

Hornictví - obor zabývající se těžbou. Těžba se skládá z několika fází: průzkum, příprava, otvírka, výstavba účelových objektů – těžní věže apod., dobývání, úprava surovin, rekultivace dotčeného území.

Těžba (dle způsobu dobývání)

- povrchová (povrchové lomy, doly) - hnědé uhlí, písky, vápence, stavební kámen aj.

- hlubinná (hlubinné doly) - černé uhlí, stříbro, uran, aj.

- ostatní (geotechnologické metody – chemické či bakteriální loužení) – uran, zlato

Těžba (dle dobývaných nerostů)

- uhelných (lignit, hnědé uhlí, černé uhlí, antracit)

- rudných (zlato, stříbro, železná ruda)

- nerudných (písky, štěrky, hlíny, vápence aj.)

Těžba hnědého a černého uhlí: rozdíly mezi černým a hnědým uhlím (doba vzniku, složení, výhřevnost, obsah C, uhelná řada dle stáří a kvality uhlí: lignit - hnědé uhlí - černé uhlí - antracit), průběh těžby, rekultivace.

Rekultivace se skládá ze dvou částí. Nejprve probíhá rekultivace technická, která spočívá především v úpravě terénu, jeho urovnání a výstavbě melioračních zařízení (odvodňovací kanály, retenční nádrže). Následuje biologická rekultivace. Tu je možné podle charakteru vysazených porostů nebo využití území rozdělit na zemědělskou, lesnickou, hydrickou (zatopení lomu, vytvoření nových vodních ploch) nebo rekreační (výsadba příměstských lesů, rozptýlené zeleně, vytvoření oddychových a rekreačních areálů – koupaliště, parky, golfová hřiště apod.). Do kategorie ostatních rekultivací patří výstavba účelových zařízení, např. autodrom a hipodrom vybudované na výsypkách v blízkosti Mostu.

Rozdílným způsobem se přistupuje k rekultivaci zbytkových jam (lomů), které se velice často zatopí (hydrická rekultivace), náhorních plošin výsypek, které se dříve rekultivovaly především na zemědělské plochy a svahů výsypek, které se většinou rekultivují výsadbou dřevin (ta se dnes v daleko větší míře používá i na roviny).

Vliv povrchové i hlubinné těžby uhlí na ŽP

- zábor zemědělské a lesní půdy (dříve náhradní rekultivace)

- zábor sídelních útvarů (starý Most) – stěhování obyvatel – problémy

- přeložky komunikací, inženýrských sítí

- změna reliéfu terénu

- ohrožení zásob pitné vody (kontaminace, snížení hladiny podzemní vody, narušení přirozené cirkulace vod)

- vznik nových rozlehlých vodních ploch - změny v mikroklimatu

- zvýšená hlučnost a prašnost v okolí, vznik mlh

- rozvoj navazujícího průmyslu – energetika, chemický průmysl

# Specifické problémy hlubinné těžby

- haldy - odvaly hlušiny - prašnost, ohrožení samovznícením, vymývání síry do povrchových vod

- důlní prostory – výbuchy důlního plynu, vývody větracích zařízení, příčina vzniku propadů

- propady na poddolovaných místech:

- koncentrace skládek průmyslových a komunálních odpadů

- nevratné změny ve vodním režimu – vznik bezodtokových oblastí

- poškození a destrukce půdního profilu

Těžba uranu

Zdrojem uranu je uranová ruda smolinec. Na území ČR se uran nejprve těžil u Jáchymova, kde se v 19. století používal jako přísada do barev ve sklárnách a porcelánkách. Po 2. světové válce se těžba rozšířila i do dalších oblastí: Příbramsko, Stráž pod Ralskem, ČM vrchovina, Tachov, Dolní Rožínka.

Uran se těží 2 způsoby: klasická hlubinná těžba, kdy se uranová ruda vytěží na povrch a zde se chemickou cestou (loužením kyselinami či zásadami) oddělí „čistý“ uran. Druhým způsobem je loužení na místě samém „in situ“, kdy se do podzemních ložisek uranové rudy vtláčí loužící roztok a ten se po obohacení uranem znova odčerpá. Každá z metod má své specifické problémy a dopady na životní prostředí.