Co je to transformace rastru? Co je to ortorektifikace? V čem je rozdíl? Kdy byste co použili?

Transformace rastru – Složitější způsob umístění rastru, kdy jsou korigována geometrická

zkreslení

- Zkreslení: do roviny je snímán nerovinný útvar (tvar planety, reliéf)

Metody transforace

KOLINEÁRNÍ  - Nezachovávají se úhly, měřítko se mění v obou směrech nezávisle

- Minimálně čtyři páry identických bodů

POLYNOMICKÁ DRUHÉHO STUPNĚ - Minimálně šest párů identických bodů

POLYNOMICKÁ TŘETÍHO STUPNĚ - Minimálně deset párů identických bodů

Ortorektifikace - Přesnější a náročnější, kromě identických bodů využívá digitální model

terénu a údaje o senzoru

Rozdíl mezi transformací rastru a ortorektifikací – ortorektifikace je složitější a přesnější

Co rozumíme pod označením „0D“?

Co obecně: nultá dimenze

Co je to v GIS: pouhý bod

Uveďte příklad z reálného světa, co by tak mohlo být reprezentováno: šachta, kanál, značka

Na co je topologie ve vektorové reprezentace? (co je hlavní výhodou topologického modelu?)

Vytváření polygonů pomocí uzlů a hran, slouží pro snadnější vektorizaci

Hlavní výhoda: - rychlá analýza prostorových funkcí bez složitých výpočetních operací se

souřadnicemi

- tabulková struktura dovoluje rychle objevit chyby (chybějící ID, neuzavřený

polygon)

Co rozumíme pod pojmem GIS

GIS je organizovaný soubor počítačového hardwaru,softwaru a geografických údajů (naplněné báze dat) navržený na efektivní získávání, ukládání, upravování, obhospodařování, analyzování a zobrazování všech forem geografických informací“.

Navrhněte strukturu databáze památných stromů, zaznamenávající údaje stromu, které na něm byly prováděny: druh stromu česky, druh latinsky, souřadnice x, souřadnice y, datum zahájení zásahu, datum ukončení, typ zásahu (Prořezávka,m zastřešení, výplň dutiny…), zahradnická firma, adresa, telefon, cena zásahu.

Na stromy samozřejmě může stále pracovat jedna firma, nebo několik firem střídavě.

1:N

Strom			zásahy			firma

Stromy.dbf			zásahy.dbf		firma.dbf

Id_st				id_zas			id_firma

Nazev_cze			typ_zasahu		adresa

Nazev_lat			zahajeni		adresa

ukonceni

id_firma

id_st

Co se rozumí pod pojmem parcialita vztahu (rozuměno v databázi)? Popište a uveďte příklad.

1:n

N:1

N:m

1:1

V terénu jsme provedli mapování, výsledky jsme zakreslili do kusu pomuchlané topografické mapy 1:25000. Nyní potřebujete topologicky správnou a geometricky přesnou (vzhledem k měřítku) polygonovou vektorovou vrstvu. Jak budete postupovat? Jednotlivé kroky zdůvodněte a vysvětlete.

- překreslit, vyžehlit

- přeskenovat

- georeference-umístění, transformace

- vektorizace

- ošetření vektorových vstupů, výstupů+ polygonizace

- definice tabulky

Máte rastrový soubor o rozlišení 1 m. na disku zabírá 10 MB. Kolik MB bude zabírat soubor o rozlišení 0,25 m?

16*10=160M

| 0,25 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

1

Který(é) z  výroků je pravdivý? (tučně je pravdivý)

Pojem tématická dimenze značí počet definovaných atributů

Špagetový model není vhodný pro prostorové analýzy

Výsledkem 0 AND 1 je 0

Topologický model vyžaduje, aby polygony byly uzavřené

Podrobnost informace v rastru je ovlivněna rozlišením

Digitizér komunikuje s počítačem

Voxel je trojrozměrný pixel

Popište základní rozdíly mezi rastrovými a vektorovými daty:

VEKTOR: Model je vytvořen z čar, vznikajících spojením bodů, přes které přecházejí. Body jsou reprezentovány svými souřadnicemi. Popisné informace mohou být uloženy ve zvláštních záznamech, podrobněji charakterizujících objekt.

RASTR: Prostorově na sebe navazující množina buněk, které kompletně vyplňují celou zkoumanou plochu. Každá buňka má hodnotu, která vyjadřuje hodnotu popisné informace v této poloze.