Co je to transformace rastru? Co je to ortorektifikace? V čem je rozdíl? Kdy byste co použili?

Transformace rastru – Složitější způsob umístění rastru, kdy jsou korigována geometrická

zkreslení

- Zkreslení: do roviny je snímán nerovinný útvar (tvar planety, reliéf)

Metody transforace

KOLINEÁRNÍ  - Nezachovávají se úhly, měřítko se mění v obou směrech nezávisle

- Minimálně čtyři páry identických bodů

POLYNOMICKÁ DRUHÉHO STUPNĚ - Minimálně šest párů identických bodů

POLYNOMICKÁ TŘETÍHO STUPNĚ - Minimálně deset párů identických bodů

Ortorektifikace - Přesnější a náročnější, kromě identických bodů využívá digitální model

terénu a údaje o senzoru

Rozdíl mezi transformací rastru a ortorektifikací – ortorektifikace je složitější a přesnější

Co rozumíme pod označením „0D“?

Co obecně: nultá dimenze

Co je to v GIS: pouhý bod

Uveďte příklad z reálného světa, co by tak mohlo být reprezentováno: šachta, kanál, značka

Na co je topologie ve vektorové reprezentace? (co je hlavní výhodou topologického modelu?)

Vytváření polygonů pomocí uzlů a hran, slouží pro snadnější vektorizaci

Hlavní výhoda: - rychlá analýza prostorových funkcí bez složitých výpočetních operací se

souřadnicemi

- tabulková struktura dovoluje rychle objevit chyby (chybějící ID, neuzavřený

polygon)

Co rozumíme pod pojmem GIS

GIS je organizovaný soubor počítačového hardwaru,softwaru a geografických údajů (naplněné báze dat) navržený na efektivní získávání, ukládání, upravování, obhospodařování, analyzování a zobrazování všech forem geografických informací“.

Navrhněte strukturu databáze památných stromů, zaznamenávající údaje stromu, které na něm byly prováděny: druh stromu česky, druh latinsky, souřadnice x, souřadnice y, datum zahájení zásahu, datum ukončení, typ zásahu (Prořezávka,m zastřešení, výplň dutiny…), zahradnická firma, adresa, telefon, cena zásahu.

Na stromy samozřejmě může stále pracovat jedna firma, nebo několik firem střídavě.

Názvy položek, typ, počet znaků, tabulka(y), které položky tvoří klíče, naznačíte vazby mezi tabulkami, popřípadě uveďte příklad vyplnění (pomůže Vám ověřit správnost)

(jako model vztahů entit, viz přednáška nebo přehledně nakreslete)

1:N

Strom			zásahy			firma

Stromy.dbf			zásahy.dbf		firma.dbf

Id_st				id_zas			id_firma

Nazev_cze			typ_zasahu		adresa

Nazev_lat			zahajeni		adresa

ukonceni

id_firma

id_st

id:cena

Co se rozumí pod pojmem parcialita vztahu (rozuměno v databázi)? Popište a uveďte příklad.

1:n

N:1

N:m

1:1

V terénu jsme provedli mapování, výsledky jsme zakreslili do kusu pomuchlané topografické mapy 1:25000. Nyní potřebujete topologicky správnou a geometricky přesnou (vzhledem k měřítku) polygonovou vektorovou vrstvu. Jak budete postupovat? Jednotlivé kroky zdůvodněte a vysvětlete.

- překreslit, vyžehlit

- přeskenovat

- georeference-umístění, transformace

- vektorizace

- ošetření vektorových vstupů, výstupů+ polygonizace

- definice tabulky

Máte rastrový soubor o rozlišení 1 m. na disku zabírá 10 MB. Kolik MB bude zabírat soubor o rozlišení 0,25 m?

16*10=160M

1

| 0,25 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Který(é) z  výroků je pravdivý? (tučně je pravdivý)

Karteziánský souřadný systém nemusí mít definovanou metriku

Pojem tématická dimenze značí počet definovaných atributů

Ve špagetovém modelu každý uzel musí být začátkem nebo koncem nejméně jedné hrany

Rastrová data je možné vytvářet pomocí myši

Špagetový model není vhodný pro prostorové analýzy

OR je logický součin

Výsledkem 0 AND 1 je 0

? Hlavním kritériem pro zásadu výběru je účel mapy

Topologický model vyžaduje, aby polygony byly uzavřené

Bude-li se dále nějak manipulovat s mapkou vytištěnou či vyexportovanou z GIS (např. zmenšovat na kopírce), je vhodné v ní použít číselné měřítko

Název mapy by měl obsahovat slovo „mapa“

Nevýhodou vektorových dat je časté křížení čar

? Pro tvorbu tématických map existuje zásada dostupnosti

Pro GIS je nejdůležitější a nejdražší položkou kvalitní hardware

Digitizér je pracovník digitalizující data

V GIS nelze vytvářet elektornické mapy

V ArcView není možné zobrazit rastrová data

Perový plotr je vlastně velká tiskárna

Podrobnost informace v rastru je ovlivněna rozlišením

Digitizér slouží k vektorizaci dat z neskenovaného rastru

Ke správnému umístnění rastru v prostoru postačují souřadnice jednoho rohu

V GIS lze vytvářet digitální mapy

? Hlavním kritériem pro zásadu výběru je dostupnost dat

Pojem tématická dimenze značí počet témat v ArcView

Topografie vychází z teorie grafů

Špagetový model zvlášť ukládá údaje o bodech, uzlech, liniích (hranách) a plochách (polygonech) v logické hierarchické struktuře

Digitizér komunikuje s počítačem

Voxel je trojrozměrný pixel

Zásada měřítka a zásada degradace jsou to samé

Rozeznáváme špagetový, tématický a topologický datový model

Popište základní rozdíly mezi rastrovými a vektorovými daty:

VEKTOR: Model je vytvořen z čar, vznikajících spojením bodů, přes které přecházejí. Body jsou reprezentovány svými souřadnicemi. Popisné informace mohou být uloženy ve zvláštních záznamech, podrobněji charakterizujících objekt.

RASTR: Prostorově na sebe navazující množina buněk, které kompletně vyplňují celou zkoumanou plochu. Každá buňka má hodnotu, která vyjadřuje hodnotu popisné informace v této poloze.