- Který(é) z výroků je (jsou) pravdivý (pravdivé) ? Zakroužkujte.

30 bodů, za každou chybu minus bod .Za chybu se považuje každé nesprávné zakroužkování  (tedy chybějící i navíc).

- Pro stanovení  přesnosti vektorových dat používáme pojem rozlišení  -rastr.

- ?Zásada měřítka souvisí  s zásadou  degradace?

- Topologický  model neobsahuje  informace o prostorových  vazbách mezi objekty (naopak vyjadřuje )

- Zásada měřítka zásada generalizace v tématických mapách jsou  to samé?

- Výsledkem  0  AND  1 je 0

- Hlavním kriteriem  pro zásadu výběru  je účel mapy

- Karteziánský  souřadný systém je pravoúhlý

- Topologie  se zabývá  prostorovými vztahy objektů

- OR je logická komprese?

- Vektorová data je nožné tvořit pomocí myší.

- Karteziánský souřadný systém  nemusí mít definovanou metriku  (měl by mít)

- Analogová data jsou data podobná  jiným datům

- V topologickém modelu každý uzel musí být začátkem nebo koncem   nejméně jedné hrany

- Digitizér  slouží k vektorizaci dat z naskenovaného rastru  (z mapy)

- Podrobnost  informace v rastru  je ovlivněna rozlišením

- V dotazování  nepoužívají  matematické operátory

- Data z DTZ bývají  ve vektorové podobně  ( v rastrové podobě)

- Dotaz  sestavený v |ArcView  vidíme jako kompletní zápis SQL dotazu

- V |ArcView není možné  zobrazit rastrová data

- Ve špagetovém modlu každý uzel musí být začátkem nebo  koncem  nejméně  jedné hrany  (jsou tam i jednotlivé body )

- Pro tvorbu  tématických  map existuje i zásada přitažlivosti?

- Špagetový model  zvlášť ukládá  údaje o bodech, uzlech, liniích  (hranách ) a plochách  (polygonech) v logické hierarchické struktuře

- Ke správnému umístění  rastru v prostoru  postačují souřadnice jednoho bodu

- Ve špagetovém modelu se hrany mohou protínat  jen ve svých uzlových bodech

- GIS slouží mimo jiné  k analýze dat

- Data pro GIS můžeme jiné  získat pomocí GPS

- Voxel je trojrozměrný pixel

- Je účelné na digitizér nalepit mapu

- Na všechna data v GIS lze pohlížet jako na databázi ?

- Hlavním účelem GIS není vytváření  map v počítači ( hlavní  účelem jsou analýzy)

Definujte pojmy  UZEL a  HRANA v GIS. Co vše  o nich víte?  Možno doplnit kresbou.

3 body.

Co jsou to metadata a jaké informace by měla obsahovatk vrstvě GIS? Definuj pojem a vyjmenuj alespoň 7 údajů.

5 bodů

Máte rastrový soubor o rozlišení 10 m. Na disku zabírá 100MB. Kolik bude zabírat stejný soubor o rozlišení             5 m ?Proč?

3 body

Co je to ArcČR500? Uvedˇ konkrétní případ , na co by se mohl hodit. (Vyjdi z obsahu a měřítka).

Pozn. Odpověď typu na diplomku není konkrétní příklad.

3 body

Jak vypočítáte vzdálenost bodů A, B v Euklidiánském metrickém prostoru? (uved rovnici, příklad, obrázek…)

3 body

- Který(é) z výroků je (jsou) pravdivý (pravdivé) ? Zakroužkujte.

30 bodů, za každou chybu minus bod .Za chybu se považuje každé nesprávné zakroužkování  (tedy chybějící i navíc).

V Karteziánském souřadném systému nemusí být definována metrika.

Pojem tématická dimenze značí počet definovaných atributů.

Ve špagetovém modelu každý uzel musí být začátkem nebo koncem nejméně 1 hrany.

Rastrová data je možné vytvářet pomocí myši.

3pagetový model není vhodný pro prostorové analýzy.

OR je logický součin.

Výsledkem 0 AND 1 je 0.

Hlavním kriteriem pro zásadu výběru mapy je účel mapy.

Topologický model vyžaduje, aby polygony byly uzavřené.

Bude-li se dále nějak manipulovat s mapkou vytištěnou či vyexportovanou z GIS, je vhodné v ní použít číselné měřítko.

Název mapy by měl obsahovat slovo mapa.

Nevýhodou vektorových dat je časté křížení čar.

Pro tvorbu tématických map existuje zásada dostupnosti.

Po GIS je nejdůležitější a nejdražší položkou kvalitní hardware.

Digitizér je pracovník digitalizující data.

V GIS nelze vytvářet elektronické mapy.

V ArcView není možné zobrazit rastrová data.

Perový plotr je vlastně velká tiskárna.

Podrobnost informace v rastru je ovlivněna rozlišením.

Digitizér slouží k vektorizaci dat z naskenovaného rastru.

Ke správnému umístění rastru v prostoru postačují souřadnice 1 rohu.

V GIS lze vytvářet digitální mapy.

Hlavním kriteriem pro zásadu výběru je dostupnost dat.

Pojem tématické dimenze značí počet témat v ArcView.

Topografie vychází z teorie grafů.

Špagetový model zvlášt ukládá údaje o bodech, uzlech, liniích a plochách v logické hierarchické struktuře.

Digitizér komunikuje s počítačem.

Voxel je 3D pixel.

?Zásada degradace a zásada měřítka jsou to samé.

Rozeznáváme špagetový, tematický a topologický datový model.

Popiš  základní rozdíly mezi rastrovými a vektorovými daty.

5 bodů

Co je to dekompozice vztahu (rozuměno v databázi)? Popiš a uved příklad.

3 body

V terénu jste provedli mapování, výsledky zakreslili…(viz zadání, které už máme).

Máte vektorovou vrstvu (téma) „lesy“ v ArcView. Zakroužkujte, které soubory si musíte zkopírovat, budete-li ji chtít použít jinde. Označte, v kterém souboru jsou atributy.

3 body

Lesy.ami

Lesy.shx

Lesy.shq

Lesy.bmp

Lesy.cif

Lesy.dbf

Lesy.shp

Lesy.ifo

3} výroky stejné jako v předešlé písemce…

Vyjmenuj alespon  5 výhod, které mají elektronické mapy oproti tištěným (další jsou za premii).

3 body, každá chybějící nebo špatná odpověd je minus bod

Pojmenuj a popiš analytickou fci, kterou byste vytvořili vzdálenostní pásma okolo nějakého objektu. Uved konkrétní příklad+využití.

3 body

Co víte o topologii v rastrové reprezentaci?

3 body

Navrhni strukturu zoologické databáze (relační model) pro záznam měření na pokusných plochách. Na plochách je sledována sukcese lesních společenstev. V databázi bude mimo jiných nutných položek :rozloha plochy, obvod, datum vytyčení, jaké druhy stromů se na ní vyskytují. Pro každý strom(kus, nikoli druh) na ploše budou dlouhodobě sledovány přírůsty a zdravotní stav (datum, výška, tlouštka, zdravotní stav, kdo zapsal).

Názvy všech položek, typ, počet znaků, tabulka,(y), kterétvoří klíče, naznač vztah mezi tabulkami, popř. uved vyplnění(pomůže ověřit správnost údajů).

15 bodů

Pojem GIS může být chápán ve více rovinách. K následujícím výrokům uved, jak je v nich GIS chápán :

Franta dělá doktorát z GIS…

GIS záchranné služby města  Pardubic…

ArcView GIS…

GIS přírodní rezervace Blata…

Pokud nějaké chápání pojmu GIS chybí, uved…

Máte rastrový soubor o rozlišení 600 dpi, na disku zabírá 32 MB. Kolik MB bude zabírat, zmenšíte-li jeho

Rozlišení na 150 dpi? Proč?

3 body