Který(é) z výroků je (jsou) pravdivý (pravdivé) ? Zakroužkujte.        			Magda 2

Výsledkem  0 AND 1 je 0

Hlavním kriteriem  pro zásadu výběru  je účel mapy

Karteziánský  souřadný systém je pravoúhlý

Topologie  se zabývá  prostorovými vztahy objektů

Vektorová data je nožné tvořit pomocí myší.

V topologickém modelu každý uzel musí být začátkem nebo koncem   nejméně jedné hrany

Podrobnost  informace v rastru  je ovlivněna rozlišením

V dotazování  nepoužívají  matematické operátory

V ArcView není možné  zobrazit rastrová data

Ke správnému umístění  rastru v prostoru  postačují souřadnice jednoho bodu

GIS slouží mimo jiné  k analýze dat

Data pro GIS můžeme jiné  získat pomocí GPS

Voxel je trojrozměrný pixel

Je účelné na digitizér nalepit mapu

Na všechna data v GIS lze pohlížet jako na databázi ?

Hlavním účelem GIS není vytváření  map v počítači ( hlavní  účelem jsou analýzy)

Definujte pojmy  UZEL a  HRANA v GIS. Co vše  o nich víte?  Možno doplnit kresbou.

Uzel: bezrozměrný objekt

Hrana: vznikne spojením dvou uzlů,

V topolog.modelu NAA - každá hrana má jeden počáteční a koncový uzel, hrany se

mohou protínat jen ve svých uzlových bodech, každá hrana má

přesně jednu plochu nalevo a napravo

Co jsou to metadata a jaké informace by měla obsahovat k vrstvě GIS? Definuj pojem a vyjmenuj alespoň 7 údajů.

Metadata – data o datech, popisují data tak, aby bylo vše srozumitelné jejich uživatelům, mají různou formu (text, tabulky, html…)

Základní údaje pro vrstvy GIS – souřadný systém, popis atributů – tabulky a vztahy mezi nimi,význam   sloupců, autor, vlastník a zpracovatel dat

Máte rastrový soubor o rozlišení 10 m. Na disku zabírá 100MB. Kolik bude zabírat stejný soubor o rozlišení 5 m ?Proč?

100MB x 22 = 400 MB

Co je to ArcČR500? Uvedˇ konkrétní případ , na co by se mohl hodit. (Vyjdi z obsahu a měřítka).

ArcČR 500 je digitální vektorová geografická databáze pro území České republiky, zpracovaná v měřítku 1:500 000

Zobrazuje: plochy lesů, plochy a body sídel, vodní plochy, vodní toky, silniční a železniční síť

Jak vypočítáte vzdálenost bodů A, B v Euklidiánském metrickém prostoru? (uved rovnici, příklad, obrázek…)

3 body

nejběžnější způsob definování metriky v n-dimenzionálních prostorech

A(a1…….an) a B(b1…….bn)

Který(é) z výroků je (jsou) pravdivý (pravdivé) ? Zakroužkujte.

Pojem tématická dimenze značí počet definovaných atributů.

3pagetový model není vhodný pro prostorové analýzy.

Výsledkem 0 AND 1 je 0.

Hlavním kriteriem pro zásadu výběru mapy je účel mapy.

Topologický model vyžaduje, aby polygony byly uzavřené.

V ArcView není možné zobrazit rastrová data.

Podrobnost informace v rastru je ovlivněna rozlišením.

Digitizér slouží k vektorizaci dat z naskenovaného rastru.

Ke správnému umístění rastru v prostoru postačují souřadnice 1 rohu.

V GIS lze vytvářet digitální mapy.

Digitizér komunikuje s počítačem.

Voxel je 3D pixel.

Popiš  základní rozdíly mezi rastrovými a vektorovými daty.

VEKTOR: Model je vytvořen z čar, vznikajících spojením bodů, přes které přecházejí. Body jsou reprezentovány svými souřadnicemi. Popisné informace mohou být uloženy ve zvláštních záznamech, podrobněji charakterizujících objekt.

RASTR: Prostorově na sebe navazující množina buněk, které kompletně vyplňují celou zkoumanou plochu. Každá buňka má hodnotu, která vyjadřuje hodnotu popisné informace v této poloze.

Co je to dekompozice vztahu (rozuměno v databázi)? Popiš a uved příklad.

Relace M : N se zpravidla zjednodušuje

V terénu jste provedli mapování, výsledky zakreslili…(viz zadání, které už máme).

Máte vektorovou vrstvu (téma) „lesy“ v ArcView. Zakroužkujte, které soubory si musíte zkopírovat, budete-li ji chtít použít jinde. Označte, v kterém souboru jsou atributy.

Lesy.ami	Lesy.shx	Lesy.shq	Lesy.bmp	Lesy.cif	Lesy.dbf	Lesy.shp

Lesy.ifo			chybí lesy.sbn							atributy

Celkový soubor Lesy.xml

Vyjmenuj alespon  5 výhod, které mají elektronické mapy oproti tištěným (další jsou za premii).

mapa založená na vizualizaci kartografické (prostorové) databáze, uložená na paměťovém médiu v digitální formě

interakce s objekty v mapě (výběr objektů bodem,obdélníkem, polygonem nebo SQL dotazem a získání prostorové a atributové informace)

dynamické proměnné z kartografických znaků (blikající a rotující objekty, pohybující se výplně aj.)

podpora multimédií –multimédia v EM mohou:– lépe vyjádřit prostorové informace, –vylepšit zájem o používání map (atraktivitu)

interaktivní změna měřítka mapy a výřezu mapové

možnost individuální tvorby obsahu map (vykreslování libovolných vrstev, vlastností

možnost změny kartografického zobrazení, kartometrická měření na mapách

snadná aktualizace obsahu, snadná přenositelnost, zlepšení prestiže vydavatelů a uživatelů

Pojmenuj a popiš analytickou fci, kterou byste vytvořili vzdálenostní pásma okolo nějakého objektu. Uved konkrétní příklad+využití.

Funkce na vytváření bufferů: vytváří okolo „zdroje“ (silnice, studna, meteorologická stanice, restaurace….) polygony, jejichž hranice mají zadanou vzdálenost od nejbližšího bodu zdroje

- Vytvoření vrstev ochranných pásem vodních zdrojů, rezervací

- Nalezení blízkých zdrojů:

- Hledání střetů zájmů

Co víte o topologii v rastrové reprezentaci?

Vytváření polygonů pomocí uzlů a hran, slouží pro snadnější vektorizaci

Hlavní výhoda: - rychlá analýza prostorových funkcí bez složitých výpočetních operací se

souřadnicemi

- tabulková struktura dovoluje rychle objevit chyby (chybějící ID, neuzavřený

polygon)

Navrhni strukturu zoologické databáze (relační model) pro záznam měření na pokusných plochách. Na plochách je sledována sukcese lesních společenstev. V databázi bude mimo jiných nutných položek :rozloha plochy, obvod, datum vytyčení, jaké druhy stromů se na ní vyskytují. Pro každý strom(kus, nikoli druh) na ploše budou dlouhodobě sledovány přírůsty a zdravotní stav (datum, výška, tlouštka, zdravotní stav, kdo zapsal).

Pojem GIS může být chápán ve více rovinách. K následujícím výrokům uved, jak je v nich GIS chápán :

Franta dělá doktorát z GIS…

GIS záchranné služby města  Pardubic…

ArcView GIS…

GIS přírodní rezervace Blata…

Pokud nějaké chápání pojmu GIS chybí, uved…

Máte rastrový soubor o rozlišení 600 dpi, na disku zabírá 32 MB. Kolik MB bude zabírat, zmenšíte-li jeho

Rozlišení na 150 dpi? Proč?

32 / 4 = 8 MB