HYDROLOGIE - 3. ročník

Test II.

Varianta: 	a	b	c	d

Jméno:.........................................................

Obor - č. kr., datum:..............................................

- Určete pro rok 1998 k danému uzavírajícímu profilu povodí celkový objem odtoku Oc [m3] a průměrný roční průtok Qr [m3.s-1], znáte-li  tyto údaje o povodí z roku 1998:

| Var. | Plocha pov. P [km2] | Opodzemní [m3] | Opřímý [m3] | Opovrchový [m3] | Ohypodermický [m3] | Srážkový úhrn Hs [mm] | Výsledky |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Oc [m3] | Qr [m3.s-1] |
| a | 7 | 670 000 | 147 000 | 95 000 | 52 000 | 550 |  |  |
| b | 10 | 550 000 | 225 000 | 150 000 | 75 000 | 480 |  |  |
| c | 15 | 950 000 | 338 000 | 240 000 | 98 000 | 500 |  |  |
| d | 12 | 810 000 | 217 000 | 150 000 | 67 000 | 450 |  |  |

- Koryto toku má při průchodu obcí tvar lichoběžníka s parametry viz. následující tab.. Provede toto koryto 100-letý průtok Q100 [m3.s-1] nebo dojde k vybřežení a ohrožení okolních objektů. Předpokládejte ustálené rovnoměrné proudění.

| Var. | Q100 [m3.s-1] | b [m] | hmax_L [m] | hmax_P [m] | mL [-] | mP [-] | n [-] | Ik [%] | Odpověď | Zdůvodnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 17,2 | 2 | 1,8 | 1,5 | 1 | 2 | 0,01 | 0,1 |  |  |
| b | 35,1 | 4 | 2,1 | 1,9 | 1,5 | 2,5 | 0,02 | 0,15 |  |  |
| c | 12,8 | 3 | 1,5 | 1,8 | 2 | 1 | 0,03 | 0,1 |  |  |
| d | 19,6 | 5 | 1,9 | 2,1 | 3 | 1 | 0,04 | 0,1 |  |  |

- Vyhodnoťte měření průtoku metodou směšovací (přesně - bez zanedbání Co a C2 při výpočtu) a integrační:

Pozn.: Měřeno na 2 různých tocích - výsledky obou metod mohou vycházet rozdílně!

| Var. | Směšovací (stac.) |  |  |  |  | Integrační (nestac.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Co | q | C1 | C2 | Výsledek | V1 | Co | C1 | C2' | T | Výsledek |
|  | [mg/l] | [l/s] | [g/l] | [mg/l] | [m3.s-1] | [l] | [mg/l] | [g/l] | [mg/l] | [s] | [l/s] |
| a | 10 | 2 | 95 | 20 |  | 0,5 | 10 | 95 | 12 | 200 |  |
| b | 15 | 3 | 100 | 26 |  | 2 | 15 | 100 | 17 | 220 |  |
| c | 20 | 4 | 70 | 32 |  | 1,5 | 20 | 70 | 22 | 240 |  |
| d | 25 | 5 | 75 | 38 |  | 2 | 25 | 75 | 27 | 260 |  |

- Vyhodnoťte měření průtoku hydrometrickou vrtulí v přiloženém formuláři - výpočtem.

| č.z. | α | β | T [s] | č.z. | α | β | T [s] | č.z. | α | β | T [s] | č.z. | α | β | T [s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 0,01 | 0,04 | 35 | b | 0,02 | 0,070 | 40 | c | 0,03 | 0,060 | 35 | d | 0,01 | 0,050 | 25 |

α, β - konstanty vrtule, platné v rozsahu: 	0,2 ≤ n ≤ 20,5

Hydrometrický zápisník

Vodní tok: Oleška			Datum: 24.5.1995			Čas (hod.): 1100 - 1200

Profil: mostek silnice ke Lhotě							Stav (cm):  60       60

č. měření: 1	č. listu: 1/1		Měřili: Novák, Skočdopole

Vrtule: Ott C2	Výr. č.: 53377

| Svislice/bod | Staničení B [m] |  |  |  | Hloub. ve svisl. H [m] | Hloub. měř. b. h [m] | Počet otáček N [-] | Čas T [s] | spec. ot. n [s-1] | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | d |  |  |  |  |  |  |
| I/1 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0 | - | - | - | - | pravý břeh |
| II/2 | 1,15 | 1,50 | 1,30 | 1,40 | 0,90 | - | - | - | - | proudění až do kraje |
| III/3 | 1,20 | 1,60 | 1,40 | 1,50 | 1,00 | 0,20 | 214 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 0,40 | 239 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 0,80 | 255 |  |  |  |
| IV/6 | 2,20 | 2,60 | 2,30 | 2,50 | 1,20 | 0,05 | 184 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 0,24 | 239 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 0,48 | 290 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 0,96 | 313 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 1,17 | 288 |  |  |  |
| V/11 | 3,10 | 3,50 | 3,30 | 3,50 | 1,05 | 0,21 | 180 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 0,42 | 216 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 0,84 | 237 |  |  |  |
| VI/14 | 3,30 | 3,70 | 3,40 | 3,60 | 1,00 | - | - | - | - | proudění až do kraje |
| VII/15 | 3,80 | 4,20 | 4,00 | 3,90 | 0 |  |  |  |  | levý břeh |

- Odhadněte N-leté maximální úhrny deště Htd,N [mm] pro dané povodí a uveďte intenzitu odvozeného deště na povodí id [m3.s-1]. Použijte časovou redukci dle Hrádka.

| Var. | Plocha pov. P [km2] | N [roky] | H1d,N [mm] | td [min] | a [-] | c [-] | Výsledky |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Htd,N [mm] | id [m3.s-1] |
| a | 7 | 100 | 95 | 20 | 0,173 | 0,625 |  |  |
| b | 10 | 50 | 80 | 70 | 0,323 | 0,803 |  |  |
| c | 15 | 20 | 70 | 90 | 0,300 | 0,803 |  |  |
| d | 12 | 100 | 100 | 100 | 0,335 | 0,803 |  |  |