1.Makroskopická a mikroskopická stavba dřeva

Makroskopická stavba neboli struktura dřeva je tvořena souborem morfologických znaků, které vytvářejí na povrchu dřeva chrakteristickou kresbu, viditelnou makroskopicky (tj. pouhým okem nebo pomocí lupy).

Identifikovat vzorek dřeva lze zpravidla jen do úrovně rodu dřeviny (např. jedle). Určení dřeviny dle vzorku dřeva na úroveň druhového jména (např. jedle bělokorá) je většinou nemožné. Výjimku tvoří např. borovice lesní a borovice vejmutovka, kdy dřevo těchto dvou druhů je na tolik rozdílné, že je lze navzájem odlišit.

Makroskopické znaky dřeva

  - letokruhy

  - dřeňové paprsky

  - cévy

  - pryskyřičné kanálky

  - dřeňové skvrny

  - suky

  - povrchové a vzhledové vlastnosti

    - barva (jádro a běl)

    - lesk

    - zvláštnosti textury dřeva

    - očka

    - svalovitost

    - kořenice

    - lískovcové dřevo

    - reakční dřevo

    - vůně

  - fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva ve vztahu k určování dřev

    - hustota

    - tvrdost

Mikroskopická stavba neboli struktura dřeva je tvořena souborem anatomických znaků, respektive anatomických elementů, které tvoří dřevo (xylém). Stavbu dřeva na mikroskopické úrovni zkoumáme na mikroskopických preparátech dřeva pomocí mikroskopu.

Identifikovat dřevinu na základě vzorku dřeva lze spolehlivě do úrovně rodu (např. jedle). Z hlediska mikroskopické stavby dřeva je možné i určení dřeva na úroveň druhového jména dřeviny (např. jedle bělokorá). Dobře se určují zejména druhy, např. borovice lesní a borovice vejmutovka, kdy dřevo je výrazně odlišné.

3.Dřeva jehličnatých dřevin

(Příčný (transversální) řez- P

Radiální (středový, poloměrový) řez- R

Tangenciální (tečnový, fládrový) řez- T)

Znaky makroskopické stavby

- letokruhy

- jsou zřetelné
- převažuje zastoupení jarního dřeva
- přechod mezi jarním a letním dřevem dle dřevin:

(ostrý) -> -> -> -> -> -> ->(pozvolný)
MD, DG, BO, tis, JD, SM, jalovec, VJ

(Letokruhem rozumíme tloušťkový (radiální) přírůst dřeva za vegetační období činností dělivých buněk kambia. Letokruhy jsou výsledkem přerušení tloušťkového růstu stromu v důsledku vegetačního klidu dřevin mírného a chladného pásma. Letokruhy lze přirovnat k soustavě kuželovitých plášťů postupně na sebe nasedajících.

V letokruzích lze u některých dřev rozlišit světlejší část letokruhu (jarní (časné) dřevo), a tmavší část (letní (pozdní) dřevo).

Podle stavby letokruhů na príčném řezu lze rozlišit tyto skupiny dřev:

- dřeva jehličnatých dřevin

- dřeva listnatých dřevin s kruhovitě pórovitou stavbou

- dřeva listnatých dřevin s polokruhovitě pórovitou stavbou

- dřeva listnatých dřevin s roztroušeně pórovitou stavbou

U skupiny 1-3 jsou letokruhy dobře viditelné s patrnou zónou jarního a letního dřeva. U dřev skupiny 4 jsou letokruhy zpravidla nezřetelné a v letokruzích nelze odlišit zónu jarního a letního dřeva.)

- dřeňové paprsky

- makroskopicky nezřetelné

(Dřeňové paprsky

Různě mohutná seskupení parenchymatických buněk, která jsou orientována kolmo na osu kmene. Makroskopicky se dřeňové paprsky dělí do tří skupin:

- široké (viditelné na P, R, T)

- úzké (viditelné na R)

- velmi úzké (makroskopicky nezřetelné)

Vzhled z pohledu řezů:
P - pásy kolmé na letokruhy 
R - lesklé plošky (zrcátka)
T - svislé čárky

Funkce: pomocná vodivá, zásobní)

- pryskyřičné kanálky

- v podobě tmavších teček v jarním dřevě (P)
- v podobě světlejších teček v letním dřevě (P)
- v podobě pásku (R, T)
- nachází se jen u SM, DG, MD, BO, VJ

(Pryskyřičné kanálky

Tvořeny buňkami, které tvoří a vylučují pryskyřici. Jsou charakteristické pro jehličnaté dřeviny. Výjimku tvoří JD, tis a jalovec, u kterých se nevyskytují. U našich listnatých dřev se nevyskytují. Dle orientace v kmeni rozlišujeme vertikální (lze pozorovat - viz obr.) a horizontální (nejsou viditelné) pryskyřičné kanálky.

Vzhled z pohledu řezů:
P - drobné tečky
R, T - svislé jemné pásky vyplněné pryskyřicí

Funkce: sekreční

Základní anatomické elementy dřeva jehličnanů

  - tracheidy

  - parenchymatické buňky

- vytvářejí:

    - dřeňové paprsky

    - pryskyřičné kanálky

    - podélný dřevní parenchym

Dřeva
- JD, SM, MD, BO, jalovec, tis, VJ, DG )


Znaky mikroskopické stavby

- tracheidy

- ostrost přechodu mezi jarními a letními tracheidami dle dřev:

(ostrý) -> -> -> -> -> -> ->(pozvolný)
MD, DG, BO, tis, JD, SM, jalovec, VJ

- výskyt spirálních ztluštěnin buněčných stěn

- rozmístění dvojteček na buněčných stěnách

(Vertikální tracheidy

Tvoří 90-95 % struktury dřeva jehličnanů. Jsou to uzavřené a protáhlé obvykle zašpičatělé buňky orientované rovnoběžně s podélnou osou kmene.

Jarní tracheidy mají především vodivou funkci. Vyznačují se tenkou buněčnou stěnou, jsou širší a kratší. Vznikají na začátku vegetačního období a tvoří jarní dřevo letokruhů. 

Letní tracheidy mají funkci především mechanickou, vyzančují se tlustou buněčnou stěnou a jsou užší a delší. Vznikají později a tvoří tzv. letní dřevo. 

Na stěnách tracheid jsou dvůrkaté ztenčeniny, tzv. dvojtečky. Na stěnách tracheid se u některých dřev mohou vyskytovat spirální ztluštěniny.

Vzhled z pohledu řezů:
P - jsou řezány ve svých příčných rozměrech
R, T - řezány podélně

Funkce:
jarní tracheidy - především vodivá,
letní tracheidy - především mechanická

Horizontální (ležaté) tracheidy

Kromě tracheid orientovaných vertikálně se u některých dřev vyskytují i tracheidy orientované kolmo na osu kmene. Ty se pak označují termínem horizontální, resp. ležaté případně příčné tracheidy. Ležaté tracheidy jsou součástí dřeňových paprsků dřev s pryskyřičnými kanálky.

Ležaté tracheidy mohou mít hladkou buněčnou stěnu (SM, MD, DG, VJ) nebo zubatě ztloustlou (BO).)

- dřeňové paprsky

- pouze jednovrstevné (vícevrstevné pouze u dřev s pryskyřičnými kanálky)
- typ: homocelulární, heterocelulární
- typ teček v křížovém poli

(Dřeňové paprsky jehličnanů

Jsou tvořeny soubory parenchymatických buněk orientovanými kolmo na osu kmene. Většina dřeňových paprsků u jehličnanů je jednovrstevná, kromě těch paprsků, kterými prochází horizontální pryskyřičné kanálky -- ty jsou pak vícevrstevné.

Dřeňové paprsky u jehličnanů dělíme na dva typy:

- homocelulární -- na jejich stavbě se podílejí jen parenchymatické buňky,

- heterocelulární -- tvořeny parenchymatickými buňkami a ležatými tracheidami.

Posuzujeme na radiálním řezu. )

- pryskyřičné kanálky

- výskyt (nachází se jen u SM, DG, MD, BO, VJ)
- stavba a počet epitelových buněk (typ BO a typ SM)

(Pryskyřičné kanálky

Vyskytují se u většiny našich jehličnanů s výjimkou jedle, tisu a jalovce. U listnatých dřevin se nevyskytují. Tvoří síť vertikálních a horizontálních kanálků.

- vertikální kanálky -- uloženy rovnoběžně s osou kmene

- horizontální kanálky -- uloženy kolmo na osu kmene, vždy prochází vícevrstevným dřeňovým paprskem

Důležitá je vrstva epitelových buněk (vylučují pryskyřici) na vnitřním obvodu kanálků.

Pryskyřičné kanálky (typ BO) tvořené 4-5 tenkostěnnými epitelovými buňkami jsou typické pro dřevo borovice lesní a borovice vejmutovky. Prykyřičné kanálky (typ SM) tvořené 6-12 tlustostěnnými epitelovými buňkami jsou typické pro dřevo smrku, modřínu a douglasky.)

4.dřeva listnatých dřevin roztroušeně pórovitá

Dřeva
- PL, BK, HB, OL, LP, JV, BR, TP, VR, HR, JB, JR, jírovec

Znaky makroskopické stavby

- letokruhy

- méně zřetelné (BK, PL, JV) až nezřetelné (TP, VR, OL ...) hranice mezi letokruhy
- v letokruhu není rozlišeno jarní a letní dřevo

- cévy (póry)

- mikropóry jsou rovnoměrně rozptýleny v celém letokruhu
- makroskopicky nezřetelné

(Cévy

Typické axiální vodivé elementy dřeva listnatých dřevin. Jsou složeny z cévních článků (1 cévní článek = 1 buňka) uložených nad sebou, jejichž původní příčné buněčné stěny se v průběhu diferenciace rozrušily. Zbytky příčných přehrádek se označují termínem perforace. Ty mohou být jednoduché nebo složené.

Typickými ztenčeninami buněčných stěn cév jsou dvůrkaté ztenčeniny (dvojtečky).
U některých dřev se také v cévách vyskytují spirální ztluštěniny.

Z hlediska příčných rozměrů rozlišujeme

- makrocévy - rozměry > 0,1 mm

- mikrocévy - rozměry < 0,1 mm

Z hlediska typu a výskytu se dřeva listnáčů člení do stejných skupin jako z hlediska makroskopické stavby dřeva.

Funkce: vodivá, částečně mechanická)

- dřeňové paprsky

Viditelné na:

P, R, T = široké: PL, BK, HB, OL
R = úzké: LP, JV, BR
slabě na R nebo neviditelné: TP, HR, VR, JB, JR, jírovec

(Dřeňové paprsky listnáčů

Jsou tvořeny různě mohutnými soubory parenchymatických buněk orientovanými kolmo na osu kmene. Vrstevnatost dřeňových paprsků u listnáčů (mohou být 1 až mnohovrstevné) je dobrým diagnostickým znakem pro určení dřeva. Vrstevnatost posuzujeme na příčném, nejlépe však na tangenciálním řezu. Na stavbě dřeňových paprsků se podílí různé tvarové typy parenchymatických buněk (ležaté, stojaté, čtvercové)

Dřeňové paprsky u listnáčů dělíme na dva typy:

- homogennní -- tvořeny parenchymatickými buňkami stejného tvaru,

- heterogenní -- tvořeny parenchymatickými buňkami více tvarových typů (např. ležaté + stojaté nebo čtvercové).

Posuzujeme na radiálním a tangenciálním řezu.

U některých dřevin (HB, OL) se setkáváme s nepravými dřeňovými paprsky. Nepravé neboli sdružené dřeňové paprsky jsou souborem drobných dřeňových paprsků navzájem nahloučených (makroskopicky se jeví jako jeden mohutný dřeňový paprsek).

Základní anatomické elementy dřeva listnáčů

  - cévy

  - libriformní vlákna

  - parenchymatické buňky

- vytvářejí:

    - dřeňové paprsky

    - podélný dřevní parenchym

  - tracheidy)

Znaky mikroskopické stavby

- cévy

- výskyt makrocév a/nebo mikrocév
- charakteristické uspořádání letních cév do skupin nebo seskupení
- perforace cév
- přítomnost thyl
- výskyt spirálních ztluštěnin

- libriformní vlákna

- nemají význam při identifikaci dřev

Libriformní vlákna

U většiny listnáčů tvoří hlavní podíl dřevní hmoty (v průměru 50-60 %). Jsou to protáhlé zašpičatělé buňky s malými štěrbinovitými tečkami na stěnách. 

Pro mikroskopické určení dřev nemají diagnostický význam.

Vzhled z pohledu řezů:
P - jsou řezány ve svých příčných rozměrech
R, T - řezány podélně
Funkce: mechanická

- dřeňové paprsky

- vrstevnatost
- typ: homogenní, heterogenní

- podélný dřevní parenchym

- typ

- tracheidy

- nemají význam při identifikaci dřev

(Tracheidy (cévice) dřeva listnáčů


Vyskytují se ve dřevě některých listnatých dřevin. Zpravidla je velmi obtížné je odlišit od libriformních vláken.

Existují ve třech formách: tracheidy cévovité, vazicentrické a vláknité.

Cévovité tracheidy tvoří přechod mezi tracheidami jehličnanů a cévami dřeva listnáčů. Jsou to protáhlé uzavřené buňky s dvojtečkami na stěnách.
Funkce: vodivá

Vazicentrické tracheidy jsou krátké uzavřené buňky nepravidelného tvaru, vyskytující se v blízkosti cév. Na stěnách mají drobné dvojtečky.
Funkce: pomocná vodivá

Vláknité tracheidy představují přechodný typ anatomického elementu mezi tracheidami jehličnanů a libriformními vlákny listnáčů. Jsou to často tlustostěnné protáhlé zašpičatělé buňky s malými okrouhlými dvojtečkami na stěnách.
Funkce: mechanická)

5. dřeva listnatých dřevin kruhovitě pórovitá

Dřeva
- kaštanovník, JS, AK, JM, morušovník, pajasan, DB

Znaky makroskopické stavby

- letokruhy

- zřetelné hranice mezi letokruhy
- převažuje zastoupení letního dřeva
- přechod mezi jarním a letním dřevem je zřetelně vylišený

- cévy (póry)

- v jarním dřevě makropóry = široké jarní cévy
- v letním dřevě mikropóry = úzké letní cévy

Mikrocévy viditelné jen ve formě typických seskupení:

DB, kaštanovník - radiální žíhání
AK, morušovník, pajasan - klubíčkovitá seskupení
JM - tangenciální vlnkování
JS - bez charakteristického seskupení

- dřeňové paprsky

Viditelné na:

P, R, T = široké: DB, pajasan
R = úzké: morušovník, JM, AK, JS 
neviditelné: kaštanovník

Základní anatomické elementy dřeva listnáčů

  - cévy

  - libriformní vlákna

  - parenchymatické buňky

- vytvářejí:

    - dřeňové paprsky

    - podélný dřevní parenchym

  - tracheidy

Dřeva
s kruhovitě pórovitou stavbou
- kaštanovník, JS, AK, JM, morušovník, pajasan, DB

s roztroušeně pórovitou stavbou
- PL, OL, BK, HB, LP, JV, BR, TP, HR, VR, jírovec, JB, JR

s polokruhovitě pórovitou stavbou
- OR, TR, SV 

Znaky mikroskopické stavby

- cévy

- výskyt makrocév a/nebo mikrocév
- charakteristické uspořádání letních cév do skupin nebo seskupení
- perforace cév
- přítomnost thyl
- výskyt spirálních ztluštěnin

- libriformní vlákna

- nemají význam při identifikaci dřev

- dřeňové paprsky

- vrstevnatost
- typ: homogenní, heterogenní

- podélný dřevní parenchym

- typ

- tracheidy

- nemají význam při identifikaci dřev

6. vlastnosti dřeva fyzikální… hlavně vlhkost (voda vázaná, voda volná)

Vnější

- barva, lesk, textura a vůně dřeva

Barva - charakterizuje vzhled dřeva. Dřevo má schopnost některé světelné paprsky pohlcovat a některé odrážet. Pro charakteristiku barvy dřeva se používá číselného označení tří základních ukazatelů: tónu, čistoty a světlosti. Nejjednodušším způsobem určení barev dřeva je porovnávání barev v atlasu nebo lze barvy měřit speciálními přístroji - kolorimetry.

Zbarvení dřeva způsobují látky uložené v buněčných dutinách nebo v buněčných stěnách - barviva, třísloviny, pryskyřice.

Lesk - projevuje se schopností dřeva směrově odrážet tok světelných paprsků. Tuto schopnost mají dřeňové paprsky, které na radiálním řezu vytvářejí větší plošky (javor, dub, jilm, buk, akát).

Intenzita lesku dřeva závisí především na druhu osvětlení a hladkosti povrchu.

Textura - kresba, která se objeví na povrchu dřeva po jeho rozřezání. Dřevo jehličnanů má méně výraznou texturu, dřevo listnáčů se složitější stavbou má rozmanitější a výraznější texturu.

Vůně - je závisí na obsahu éterických olejů, pryskyřic a tříslovin

Vnitřní

-vlhkost, tepelné vlastnosti, hustota, propustnost dřeva pro kapaliny a plyny, zvukové vlastnosti, elektrické vlastnosti a vlastnosti dřeva projevujících se při působení elektromagnetických vln

Vlhkost = množství vody ve dřevě vyjádřené jako % z celkové hustoty dřeva.

Vlhkost absolutní - množství vody ve dřevě vyjádřené v %  z hmotnosti absolutně suchého dřeva.

Vlhkost relativní - množství vody ve dřevě vyjádřené v % z hmotnosti dřeva vlhkého.

Vlhkost se zjišťuje:

a)   přímými metodami - váhová a destilační metoda (provádí se v toluenu)

b)   nepřímými metodami - elektrické vlhkoměry

Hustota - je charakterizována podílem hmotnosti dřeva a jeho objemu (kg.m-3).

Propustnost dřeva pro kapaliny a plyny - schopnost propouštět kapaliny a plyny pod tlakem (nejčastěji je to voda a vzduch).

Propustnost dřeva pro vodu - voda se ve dřevě pohybuje systémem kapilár a mikrokapilár (dutiny buněk, ztenčeniny v membránách). Propustnost vody dřevem závisí na druhu, umístění v kmeni a směru vláken. Listnaté stromy propouštějí více vody něž jehličnany.

Propustnost dřeva pro plyny - Při pronikání plynů při atmosférickém tlaku - pohlcování plynů dřevem a průnik plynů dřevem pod tlakem - propustnost plynů dřevem.

Propustnost dřeva pro vzduch se se zvyšujícím tlakem zvětšuje. Největší propustnost je ve směru vláken.

Tepelné vlastnosti -

Měrné teplo - dřevo má schopnost pohlcovat teplo. Je to množství tepla potřebného na ohřátí  1 kg dřeva o 1o C. Závisí na druhu dřeviny a na vlhkosti dřeva.

Tepelná vodivost - udává schopnost dřeva vést teplo

Teplotní vodivost - schopnost dřeva vyrovnávat teplotní rozdíly.

Teplotní délková roztažnost dřeva - Zahřívání dřeva způsobuje zvětšení jeho rozměrů a tím i objemu.

Zvukové vlastnosti -

Zvuková vodivost - charakterizuje rychlost šíření zvuku ve dřevě. Rychlost je tím větší, čím je nižší hustota materiálu a větší jeho pevnost. U jednotlivých druhů dřev je rozdílná a závisí také na směru vláken - ve směru vláken nejrychlejší.. Ultrazvukem lze zjistit skryté vady ve dřevě.

Zvukoizolační vlastnosti - dřevo má schopnost oslabovat akustický tlak jím procházejícího zvuku. Patří sem průnik zvuku dřevem a jeho pohlcování

Rezonanční schopnost dřeva - Dřevo má schopnost zesilovat zvuk bez zkreslení tónu. Letokruhy musí být souměrně rozloženy, dřevo nesmí mít suky ani jiné vady. Velmi dobré akustické vlastnosti má dřevo, které je dlouhou dobu uskladněné.

Elektrické vlastnosti dřeva -

Vodivost elektrického proudu  - elektrický odpor dřeva - rezistence.

Elektrická pevnost dřeva  = poměr nejmenšího průrazového efektivního napětí střídavého proudu

s průmyslovým kmitočtem k tloušťce dřeva v místě průrazu nebo v jeho těsné blízkosti.. Je to schopnost dřeva odporovat probíjení.

Permitivita dřeva - Tento ukazatel je číselně rovný poměru kapacity kondenzátoru s prokladem dřeva ke kapacitě kondenzátoru se vzduchem mezi elektrodami.

Piezoelektrické vlastnosti dřeva - U některých látek se v důsledku působení vnějších mechanických sil na jejich povrchu objeví elektrické náboje. Největší piezoelektrický efekt je u suchého dřeva, se zvyšování vlhkosti se snižuje.

Vlastnosti dřeva projevující se při působení elektromagnetických vln -

Infračervené záření - Schopnost dřeva propouštět, pohlcovat a odrážet infračervené paprsky závisí na vlnových délkách dopadajícího záření.

Světelné záření - Obsahuje červené, oranžové, žluté, zelené, modré a fialové záření. Má větší schopnost pronikat dřevem než infračervené paprsky.

Ultrafialové záření - Zdrojem mohou být tepelné a plynové zářiče, otevřené uhlíkové lampy a slunce. Ultrafialové paprsky při dopadu na povrch materiálu vyvolávají zvláštní jev - světélkování.

Rentgenové a jaderné záření - Rentgenové paprsky pronikají dřevem poměrně snadno. Jaderné záření - ionizující záření vzniká při rozpadu radioaktivních látek, při jaderných reakcích. Gama paprsky pronikají dřevem nejvíce podél vláken.

Vztah dřeva k vodě
Do této oblasti patří vlhkost, vodivost, navlhlost, nasákavost, sesychání, bobtnání a propustnost pro vodu.

Vlhkost dřeva je množství vody obsažené ve dřevu; vyjadřuje se v procentech hmotnosti dřeva. V živém stromu je voda nevyhnutelnou podmínkou existence rostlinného organismu. V pokáceném dřevu je nežádoucí, neboť způsobuje nepříznivé jevy jako kroucení, trhliny.

Voda, která vyplňuje buněčné dutiny, kapiláry cév mezibuněčné prostory, se nazývá kapilární neboli volná. Voda uložená v buněčných blánách a obsažená v mezimicelárních prostorech je voda hygroskopická neboli vázaná. Dřeviny obsahují průměrně asi 30% vázané vody. Největší množství volné vody závisí na druhu dřeviny. Obsahuje-li dřevo jen vázanou vodu, jde o tzv. bod nasycení vláken.

Podle množství vody obsažené ve dřevu rozeznáváme tyto stupně vlhkosti dřeva:

mokré, tj. dřevo ležící dlouhou dobu ve vodě

čerstvé pokácené

vysušené na vzduchu, tj. dřevo uložené dlouhou dobu na vzduchu

vysušené pro pokojové teplotě

absolutně suché

Kromě toho rozlišujeme ještě tzv. technickou vlhkost, tj. vlhkost dřeva v době, kdy se zpracovává. Vlhkost bělového dřeva jehličnanů je větší než vlhkost jádrového nebo celého dřeva. U jádrových listnáčů i bezjádrových listnáčů je vlhkost rozložena rovnoměrně v celém průřezu kmene.

Dřevo pokáceného stromu ztrácí postupně vodu. Nejprve se odpařuje volná voda, teprve potom voda vázaná. Dřevo přestane vysychat tehdy, až se vlhkost ve dřevu rovnoměrně rozloží a až bude odpovídat teplotě a vlhkosti okolního vzduchu. Tento stav se nazývá rovnovážný a vlhkost stavem vlhkostní rovnováhy. Při odpařování vázané vody zmenšuje dřevo své rozměry - sesychá. Letní dřevo sesychá více než dřevo jarní. Sesycháním se objem dřeva zmenšuje asi o 12%. V různých směrech je procento sesychání rozdílné.

7. vlastnosti dřeva mechanické

= schopnost dřeva vzdorovat účinkům vnějších sil. Využívají se při používání dřeva jako konstrukčního matriálu.

Mechanické vlastnosti: pevnost, deformovatelnost a technologické vlastnosti dřeva.

Dřevo je materiál lehký a pružný. Mechanické vlastnosti dřeva jsou všeobecně velmi dobré, hlavně pevnost.

Dřevo může být namáháno staticky (síla působící na materiál je v klidu) nebo dynamicky (působící síla mění směr i velikost).

Podle druhu namáhání pak rozeznáváme pevnost dřeva v:

a)   tahu - Ve směru vláken - deformace se projevuje určitým prodloužením tělesa, až v konečné fázi dojde k roztržení pletiva.U dřev s vyšší pevností je roztržená část vláknitá nebo třískovitá, u dřev s menší pevností schodovitá až téměř hladká.

- Napříč vláken - Se stoupající vlhkostí dřeva se jeho pevnost v tahu napříč vláken zmenšuje až do meze nasycení buněčných stěn

b)   tlaku - Působením tlaku na těleso podél vláken dojde k deformaci, projevující se zkrácením délky tělesa. Charakter deformace závisí na jakosti a stavbě dřeva. Důležitými činiteli jsou hustota a vlhkost dřeva

c)   smyku

d)   ohybu

e)   vzpěru

Pevnost je dosti veliká zejména v tahu ve směru vláken a v pevnosti v ohybu.

Jednou z nejdůležitějších vlastností dřeva je jeho ANIZOTROPNOST = v různých směrech má různé vlastnosti

Dřevo je vláknitý materiál a je tedy ve směru podélné osy (ve směru vláken) mnohem pevnější než ve směru kolmém (příčném). Anizotropie dřeva je však trojsměrná. Z těchto důvodů rozlišujeme směr příčný, radiální a tangenciální.

Hodnoty jednotlivých vlastností se liší v různých směrech.

Mechanické vlastnosti dřeva, jmenovitě pevnost, ovlivňuje i řada dalších činitelů: hustota, obsah vody, suky, vady dřeva, teplota dřeva.

Deformovatelnost dřeva

-je schopnost dřeva měnit svoje rozměry a tvar při účinku působících sil.

Tvrdost a pružnost

Pružnosti - využívá se jí především u předmětů namáhaných na ohyb. Má-li dřevo dobře pružit, musí být dobře vysušené, podmínkou jsou i dlouhá, pravidelně uspořádaná vlákna (jasan, bříza, smrk, jedle). Schopnost nabývat počáteční tvar a rozměry po přerušení působení vnějších sil.

Technologické vlastnosti dřeva

-vlastnosti, kterých se používá pro charakterizování výrobků nebo i vlastního materiálu při různých výrobních technologií nebo při praktickém využití dřeva.

 tvrdost dřeva - má vliv na obrobitelnost (habr, buk),

 přerážecí práce,

 štípatelnost dřeva,

 schopnost dřeva držet mechanické spojovací prostředky,

 ohýbatelnost dřeva,

 opotřebovatelnost dřeva.

Tvrdost dřeva - má význam při opracování dřeva a v těch případech, kdy se dřevo opotřebovává posunem, narážením a pod.

Tvrdost dřeva je charakterizována jeho schopností odporovat vtláčení tělesa daného tvaru. Podle rychlosti zatížení:

Statická tvrdost - zjišťování se provádí vtlačováním ocelového vtlačidla s polokulovitým zakončením do čelních, radiálních nebo tangenciálních ploch tělesa.

Hodnoty statické tvrdosti jsou závislé na jeho vlhkosti. Čím je vlhkost dřeva vyšší, tím jsou hodnoty tvrdosti dřeva nižší.

Na čelních plochách je vyšší než na bočních plochách.

Rázová tvrdost - Mírou rázové tvrdosti dřeva je stopa, kterou zanechá ve dřevě ocelová kulička, která padá na dřevo z určité výšky.

Hodnoty rázové tvrdosti se mění s vlhkostí dřeva až do meze nasycení buněčných stěn. Se stoupající vlhkostí hodnoty rázové tvrdosti klesají.

Stanovuje se na radiálních plochách dřeva.

8-14 viz dendrometrie

15. oblastní plány rozvoje (OPRL)

OBLASTNÍ PLÁNY ROZVOJE LESU - OPRL

Oblastní plány rozvoje lesů jsou dílem definujícím zásady hospodaření v lesích dle přírodních lesních oblastí České republiky.

Oblastní plány rozvoje lesů jsou legislativně zakotveny v lesním zákoně č.289/1995 Sb. §23 a Vyhlášce Mze č. 83/1996 Sb. o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

Oblastní plány rozvoje lesů obsahují souhrnné údaje o stavu lesů, potřebách plnění funkcí lesů jako veřejného zájmu a doporučení o způsobech hospodaření v ekosystémovém pojetí. Vycházejí z principu trvale udržitelného obhospodařování lesů. Vytvářejí předpoklady pro minimalizaci střetu mezi celospolečenskými zájmy a zájmy jednotlivých vlastníků lesů.

Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Slouží jako podpora pro rozhodování orgánů státní správy. Tvoří podklad pro vypracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov.

Data Oblastních plánů rozvoje lesů poskytuje Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) prostřednictvím Informačního a datového centra (IDC). Aktuální pravidla pro poskytování dat jsou umístěny na Internetu: www.uhul.cz.

OBSAH OBLASTNÍCH PLÁNŮ ROZVOJE LESŮ

• Textová část

rámcové stanovení funkčního potenciálu - produkční, mimoprodukční (voda, půda, rekreace, genofond, ochrana přírody) - přehled veřejných zájmů (kategorizace) a výhled vývoje - přehled překryvu účelovosti lesů - priority funkcí - siřely zájmů - rozbor přírodních podmínek - rozbor ohrožení imisemi a dalšími škodlivými činitel - základní hospodářská doporučení pro hospodářské soubory -návrh dlouhodobých opatření ochrany lesa včetně schválených územních systémů ekologické stability - návrh využití nepůvodních dřevin - údaje o stavu lesa (rozbor platných lesních hospodářských plánů) včetně historického vývoje hospodaření - návrh optimalizace dopravního zpřístupnění a limitujících těžebně-dopravních technologií.

• Grafické a tabelární přehledy.

• Digitální a analogové mapy (1 : 10 000 - 50 000)

přehledová mapa lesních oblastí, typologická mapa, mapa lesních vegetačních stupňů, mapa cílového hospodářství, mapa dlouhodobých opatření ochrany lesů , mapa funkčního potenciálu lesů, dopravní mapa, mapa deklarovaných funkcí lesa, mapa územního systému ekologické stability.

• Výsledná doporučení a závěry.

• Technická zpráva.

• Doklady o rozhodnutí o kategorizaci lesů.

16. Lesní hospodářský plán (LHP)

Lesní hospodářský plán (LHP)

Lesní hospodářské plány jsou nástrojem vlastníka. Podávají všestranný obraz o současném stavu lesa a lesního hospodářství v upravovaném lesním hospodářském celku, vytyčuje představu budoucího lesa, určuje směr hospodaření a plánuje hospodářská opatření. Uplatňují se v něm výsledky všech prací hospodářské úpravy lesů. Zpracovávají se pro právnické osoby, kterým je svěřeno nakládání se státními lesy ( na př. Lesy České republiky s.p., Vojenské lesy a statky s.p.) a pro právnická a fyzické osoby vlastnící více než 50 ha lesa. Hospodařit podle LHP mohou též právnické a fyzické osoby vlastnící méně než 50 ha lesa.  Jeden LHP může být zpracován pro lesy o výměře nejvýše 20.000 ha. Právnické a fyzické osoby pro které byly schváleny plány jsou povinny dodržovat jejich závazná ustanovení.

LHP obsahují ustanovení závazná a doporučující. Závaznými ustanoveními jsou maximální celková výše těžeb, minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. Pro státní lesy a lesy ve vlastnictví obcí je závazným ustanovením též minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku.

K náležitostem lesního hospodářského plánu patří:

- textová část

- hospodářská kniha

- lesnické mapy

Textová část obsahuje všeobecné údaje včetně identifikace vlastníka, zhodnocení přírodních poměrů, zhodnocení stavu lesů a dosavadního hospodaření v lese, definování hospodářských cílů vlastníka, rámcové směrnice hospodaření pro zastoupené hospodářské soubory.

Hospodářská kniha obsahuje údaje o stavu lesa, návrh hospodářských opatření (výše a umístění mýtních těžeb, minimální podíl melioračních a zpevňujících  dřevin při obnově porostu a plocha naléhavých nebo opakovaných výchovných zásahů v porostech do 40 let věku atd.).

- Lesnické mapy jsou

- obrysové

- porostní

- typologické

- těžební a těžebně technologické

Vyhotovují se zpravidla v měřítku 1: 10.000 nebo větším. Povinnou náležitostí každého LHP je lesnická mapa v měřítku alespoň 1:10000 zahrnující všechny vylišené jednotky prostorového rozdělení lesa, pro které je provedeno zjištění stavu lesa.

Lesní hospodářské plány jsou podkladem pro řádné a cílevědomé hospodaření v lesích, ale i pro celostátní plánování. Jsou výsledkem nejužší spolupráce zařizovatelů a vlastníků lesa nebo jejich odborných lesních hospodářů. LHP se vypracuje vždy pro období 10-ti let (decennium) a práce trvají 1 - 3 roky. Jednotlivé dílčí práce následují asi v tomto pořadí: historický průzkum, průzkum přírodních poměrů, mapový průzkum, fotogrammetrické práce, ochranářský průzkum, meliorační průzkum, dopravní průzkum, pozemková a hospodářská evidence, biogeocenologické mapování, rozdělení lesa na trvalé jednotky a jejich zaměření, vypracování směrnic hospodaření a příprava předběžné zprávy k základnímu protokolu, popis porostů a provozní plánování, kancelářské zpracování venkovního šetření, vyhotovení hospodářské mapy, uzavření hospodářské evidence, strojní zpracování výsledků, zhotovení závěrečných tabulek, zpracování všeobecné části, závěrečná pochůzka.

Při zahájení vlastních venkovních prací vykoná se základní pochůzka za účastí zástupců majitele, správce, státní péče o lesy a jiných organizací (např. ochrany přírody apod.).

Výsledkem je základní protokol, kde jsou uvedeny konkrétní směrnice a zásady pro vyhotovení lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek. Ustanovení základního protokolu jsou vyhotovení a schválení lesních hospodářských plánů závazné. Po skončení prací na LHP se opět koná tzv. závěrečná schůzka a sepíše se v závěrečný protokol.

Taxační a měřičské práce se provádějí pro získání hospodářských opatření v jednotkách prostorového rozdělení lesa. Podle povahy prací vykonávaných pracovníky zařizovatele nebo zpracovatele LHP je možno rozdělit tyto práce na:

- rozdělení lesa

- práce měřičské a mapovací

- popis porostů s podrobným plánováním hospodářských opatření

- zjišťování "hmot" - zásob

Při popisu porostů (dílců) a plánování hospodářských opatření se používá výsledků všech průzkumů a směrnic hospodaření, podkladů předchozího lesního hospodářského plánu i poznatků z informativních pochůzek. Současný stav dílců se posoudí se zřetelem na jeho umístění v celém komplexu lesa, z hlediska vnitřní prostorové úpravy, ochrany, těžby atd.

V popisu stanovištních poměrů se uvádí: skupina lesních typů (lesní typ), reliéf terénu, půda (složení, hloubka, struktura), půdní pokryv, expozice, sklon, zastoupení dřevin (v 10 %), zakmenění, věk porostu (etáže), střední taxační veličiny (výška, tloušťka, bonitní stupeň, zásoba atd.).

Při popisu stanovišť a porostů se ve spolupráci a po dohodě s lesním hospodářem navrhují pro každý porost hospodářská opatření na příštích 10 let (pokyny o druhu, způsobu a množství pěstebních, ochranných a těžebních prací). Určí se výchovné, obnovní i těžební zásahy, výše předmýtních a mýtních těžeb. Zalesňovací úkoly se stanovují podrobně včetně složení dřevin a počtu sazenic na 1 ha (při umělém zalesňování). Plánují se intenzity a rozsahy prořezávek a probírek.

Lesnické mapy tvoří speciální elaborát, který situačně zachycuje stav lesního hospodářského celku popsaného textově a číselně ve vlastním hospodářském plánu.

Základní lesnická mapa (1 : 5000) je výchozím mapovým dílem pro zhotovení hospodářské mapy a všech ostatních lesnických map. Základní mapa obsahuje úplný katastrální a lesnický polohopis, jehož změny se doplňují při obnovách lesních hospodářských plánů. Slouží také k zjišťování rozlohy trvalých jednotek rozdělení lesa.

Hospodářská mapa (1 : 5000) je odvozena ze základní mapy a obsahuje trvalý i proměnlivý lesnický detail k datu platnosti lesního hospodářského plánu. Do hospodářské mapy se zakreslují při revizích LHP všechny změny hranic a držby (originál je uložen na ÚHÚL).

Obrysová mapa (1 : 10 000) je zmenšená z hospodářské mapy a zobrazuje nelesní i lesní fond v přímé i odborné správě. Je doplněna vrstevnicemi (interval 10 m, v horách 20 m).

Porostní mapa (1 : 10 000) je nejdůležitější provozní mapa, protože slouží denní potřebě lesního personálu. Získá se z obrysové mapy vykolorováním porostů (dílců) podle věkových tříd, případně je označeno i zakmenění, hranice hospodářských skupin, odlišení nelesní půdy od bezlesí.

Dále se zhotovují:

- mapa těžební (1 : 10 000) : grafický plán těžeb mýtních i předmýtních pro budoucí decenium, směr postupu obnovy, směr vyklizování, přibližování i odvozu dřeva,

- mapa typologická (1 : 10 000) : grafické znázornění výsledků podrobného průzkumu stanovištních poměrů,

- - mapy ochranářské, meliorační, generální plán lesní dopravní sítě atd.,

- mapa organizační (1 : 25 000) : přehledně znázorňuje lesnatost, dopravní zpřístupnění, organizační rozdělení lesního závodu apod.

Hospodářská kniha je jednou z nejdůležitějších a provozem nejvíce používaných součástí lesních hospodářských plánů a proto se její přípravě a sestavení věnuje velká pozornost.

Lesní hospodářský plán platí pro desetiletí, pro nějž byl vypracován a schválen. Schvalující orgán - provádí v polovině platnosti v případě potřeby ( na př. kalamity) tj. po pěti letech protokolu - revizi.

Hospodářská úprava lesů musí citlivě reagovat na nejnovější poznatky lesnických nauk a uplatňovat je jak v teorii, tak při sestavování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov; musí se také přihlížet k měnícím se nárokům společnosti na les a lesní hospodářství. Přitom se nesmí narušit základní úloha hospodářské úpravy lesa, totiž zachování produkční podstaty lesů podle zásad lesnické politiky a trvale udržitelného obhospodařování lesů.

Lesní hospodářské osnovy (LHO)

Lesní hospodářské plánování se musí vztahovat na všechny lesní majetky bez ohledu na jejich výměru a vlastníka. Pro malé výměry je postačující jednodušší dílo - lesní hospodářská osnova.  Podle LHO  hospodaří vlastníci  (obce, právnické osoby, fyzické osoby) s výměrou nižší než 50 ha. I tito vlastníci si mohou nechat zpracovat LHP a hospodařit podle něj. LHO se zpracovávají rovněž na deset let. Zpracování LHO zadává orgán státní správy (okresní úřad) a rovněž její zpracování hradí.

Zpracovaná LHO má části:

- všeobecnou s vymezeným územím, rámcové směrnice hospodaření

- podrobné údaje pro porosty, prostní skupiny, zjištění stavu lesa, kategorie lesa

- plochové tabulky s výčtem pozemků

- lesnickou mapu v měřítku 1: 10000 nebo větším

- vlastnické separáty

V rámci navrhovaných hospodářských opatření je celková výše těžeb, která je nepřekročitelná a minimální podíl melioračních a zpevňujích dřevin při obnově porostu. Pokud vlastník má zájem o hospodaření podle LHO a protokolárně LHO převezme stávají se pro něj závaznými :

- pro vlastníka o výměře větší než 3 ha - celková výše jako nepřekročitelná a podíl melioračních a zpevňujích dřevin při výsadbě

- pro vlastníka o výměře 3 ha a méně pouze celková výše těžeb jako nepřekročitelná.

Vlastníci hospodařící podle LHO mají nárok na státní dotace při výsadbě melioračních dřevin. LHO obdrží také odborný lesní hospodář, pověřený orgánem státní správy.

Náklady na zpracování LHP hradí vlastník, který může požádat o dotační příspěvek, náklady na zpracování LHO hradí stát.

- Geografické informační systémy, letecké snímkování, družicové snímky.

Geografické informační systémy (GIS)  jsou počítačově orientované systémy k získávání, ukládání, editaci, správě a zobrazování prostorově orientovaných informací. Data jsou ve formě alfanumerické nebo grafické. Prostorově orientovaná data  zahrnují prostorová data a popisná data. Prostorová data se týkají lokalizace, tvaru a vztahů mezi uloženými prvky. Popisná data se týkají charakteristik těchto prvků. S pomocí nástrojů systémových prvků GIS můžeme simulovat z uložených dat některé aspekty skutečnosti.

GIS je syntéza počítačových technologií:

- databázových systémů

- počítačové grafiky

- počítačové kartografie

První systémy spravují získaná data, druhé systémy pracují s grafikou a třetí systémy umožňují automatické digitální kartografické práce.

Získávání dat pro GIS je pomocí leteckého nebo družicového snímkování. Letecké snímkování se provádí na menších plochách s větší přesností a je nutno získaná data převést do digitální formy pro uložení do databázových systémů. Družicové snímky jsou již pořizovány ve formě digitální na rozsáhlém území. Nejmenší obrazový bod zaznamenaný družicí je 30x30 m (družice Landsat-TM, 7 spektrálních pásem, orbita 800 km, perioda 16 dní). V lesním hospodářství se družicové snímky v současnosti nejvíce používají pro zaznamenání zdravotního stavu porostů. Při tomto zjištění není možné oddělit příčiny zhoršeného zdravotního stavu porostů - imise, klima, stanovištní podmínky, biotičtí škůdci, lidská činnost. Rovněž se velmi obtížně zjišťuje zdravotní stav listnatých porostů vzhledem k sezónním změnám olistění a obsahu vody.

Výsledky zjišťování zdravotního stavu porostů pomocí družic nám umožňují vedle map okamžitého  zdravotního stavu  vytvořit mapy prognóz zdravotního stavu na příští rok na základě extrapolace zdravotního stavu v minulých letech.

17. Inventarizace lesů ČR

Inventarizace lesů je zjišťování skutečného stavu lesů na území státu. Provedení je stanoveno nařízením vlády. Prováděním je pověřován Ústav pro hospodářskou úpravu lesů.

Inventarizace lesů je zjišťování stavu lesa v určitém období na určitém území za předem daným účelem.

Národní inventarizace lesů je druh inventarizace lesů, který zjišťuje stav na území určitého státu.

Inventarizace lesů v České republice je národní inventarizace lesů, prováděná na celém území České republiky. Jejím úkolem je podat přesné souhrnné údaje o stavu lesů v České republice z pohledu životního prostředí i z hlediska hospodářského využití.

Hlavní cíle Inventarizace lesů v České republice:
– poskytnout požadované informace o lesích pro potřeby státní správy,
– umožnit hodnocení hospodaření v lesích a dosahování cílů lesního hospodářství,
– poskytnout údaje k dlouhodobé kontrole důsledků státní lesnické politiky a dotační politiky státu na stav lesů.

Inventarizace lesů v České republice je nezávislá na jiných způsobech šetření lesa, včetně lesních hospodářských plánů a osnov a její výsledky nejsou ovlivněny vlastníkem ani státní správou lesů.

O jejím provedení rozhodla vláda svým nařízením č. 193/2000 Sb. v návaznosti na Zákon o lesích č. 289/1995 Sb., § 28. Inventarizací byl pověřen Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem (ÚHÚL). První cyklus inventarizace probíhá v letech 2001 – 2004, přičemž první výstupy zpracování dat budou k dispozici k 31.12.2004, rozšířené pak během roku 2005.

Převážná část údajů, které jsou v rámci Inventarizace lesů v České republice využívány pro výpočty je získána venkovním šetřením prováděným speciálně pro účely inventarizace. Část údajů je získávána z ortofotomap (výměra lesa) a z jiných zdrojů (zejm. mapy – okres, kraj, přírodní lesní oblast, ve kterých plocha leží, nadmořská výška; Katastr nemovitostí – druh vlastnictví).

Venkovní šetření v rámci IL se děje na inventarizačních plochách, jejichž středy byly generovány náhodným způsobem. Dvě inventarizační plochy spojuje linie – tzv. transekt. Celá republika je pro tyto účely rozdělena čtvercovou sítí 2 x 2 km. V každém čtverci jsou umístěny dvě kruhové plochy o velikosti 500 m2. Na plochách se zjišťují dendrometrické a technické vlastnosti stromů a dále ekologické charakteristiky lesa. Na transektech, tvořících spojnici obou ploch inventarizačního čtverce, se zaznamenávají zejména liniové prvky (cesty, toky, okraje lesa…).

Veškeré měření je prováděno moderními elektronickými přístroji a přímo v lese jsou data ukládána do terénního počítače. Pouze část údajů se zjišťuje v kanceláři vyhodnocováním leteckých snímků.

Ke zpracování a statistickému vyhodnocení dat je použito speciálních počítačových programů. Data budou vyhodnocena na několika úrovních: Česká republika, jednotlivé kraje, okresy a přírodní lesní oblasti.

20. těžba mýtní, předmýtní, náhodilá

Začněme tím, jaký je rozdíl mezi mýtní a předmýtní těžbou. Předmýtní nebo také výchovná těžba je těžba při které porost, v kterém je tato těžba prováděna, zůstává zachován a dále se vyvíjí. Porost je skutečně vychováván tím, že nevhodné či poškozené stromy jsou odstraňovány (vytěženy) ve prospěch celku to jest porostu. Kdežto při mýtní těžbě je celý porost zcela odstraněn (i když to nemusí být provedeno najednou) a je nahrazen novým porostem.

Ještě pro vaši přesnější představu, jak probíhá předmýtní těžba a jak často se během stoleté existence porostu provádí. Na počátku má mladý porost několik tisíc či desítek tisíc stromů (když vzniká z přirozeného hustého náletu, mohou to být dokonce stovky tisíc stromů). A na konci existence porostu je to zhruba osm set stromů - všechny ostatní jsou postupně vyťaty při předmýtní těžbě. Toto množství stromů se samozřejmě odstraňuje postupně zhruba každých deset let po celou dobu existence porostu. Proto také někdy říkáme, že les se pěstuje sekerou tedy nikoliv tak, že upravujeme či léčíme nemocné stromy, ale tak, že nevhodné jedince z porostu odstraňujeme.

Když porost dospěje do stádia mýtní zralosti to jest do stavu, kdy většina stromů dosáhla v podstatě maximálních rozměrů a nejlepší vyzrálosti dřeva, pak přichází doba sklizně tj. mýtní těžba. Pokud bychom tyto stromy v této době nevytěžili, pak by sice ještě nějakou krátkou dobu poměrně dobře prospívali, ale postupně by byly napadány různými chorobami - zejména houbami - jejich dřevo by se začalo rozkládat a stromy by začaly hnít nastojato a nakonec by padly k zemi. Úmyslně popisuji tento proces takto podrobně - ačkoliv ho všichni dobře znáte - protože z něho vyplývá jeden důležitý fakt, který si někdy veřejnost ne zcela uvědomuje. Dospělé a zralé stromy v lese se musí těžit, chceme-li mít nějaký užitek z jejich dřeva a nechceme-li čekat, až se budou jednotlivé stromy lámat a padat k zemi sami. Mýtní těžba je normální sklizeň - podobně jako na poli - rozdíl je jen v tom, že se provádí jen jednou za sto let.

těžba nahodilá = stromy napadené kůrovcem + stromy po větrných polomech

21. těžební metody, stromová, kmenová, sortimentní

Existují 3 těžební metody:

- Stromová – celý strom se dopravuje z lesa, manipulace s celým stromem i korunou, negativní účinky  nejsou tak značné jako při kmenové dopravě – koruna nereje do země jako kmen. (upevnění v polozávěsu)

- Kmenová – ročně se jí vytěží 15 mil m3 , je nejekonomičtější ale také k přírodě nejmíň šetrná, manipulace i s 30 metrovými kmeny, použití těžkých strojů,  - lesní kolový traktor,

- Sortimentní – vytěží se méně než kmenové, je nejšetrnější k přírodě, manipulace se sortimentem (je lehčí, používají se i lehčí stroje, ba i lidská síla – možno použít moldavců k vynášení na odvozní cestu) Ovšem né každé dřevo chceme mít na malé kousky rozřezané

23. přidružená – vedlejší - těžba

Přidružená lesní těžba a výroba lesních tovarů a polotovarů

Přidružené lesní těžbě je třeba věnovat pozornost, protože využití všech možností, které les a lesní půda poskytují, je velmi důležitá z hlediska hospodaření. Pod pojmem přidružené lesní těžby nejsou zahrnovány některé užitky, které poskytuje lesní prostředí, jako např.: včelařství, rybářství, myslivost, chov kožešinových zvířat, školkařství, lesní semenářství, vodohospodářská a rekreační funkce lesa, atd.

Dále jsou uvedeny různé druhy tzv. přidružené lesní těžby, které se dnes v lesním hospodářství provozují a mají značný význam.

Vánoční stromky - hlavně smrk, borovice. douglaska, stříbrný smrk. Těžbou a prodejem vánočních stromků lze velmi výhodně zpeněžit část materiálu získaného při sečích čistících a prořezávkách v mladých porostech. Výhodné je pěstování vánočních stromků v plantážích pro které je využita neobdělávané zemědělská půdy.

Klest - ozdobná klest z jehličnatých i listnatých dřevin se používá při vázání kytic a věnců a k různým dekoračním účelům.

Tříslová kůra - pro získání tříslovin (hlavně koželužský průmysl - vyčiňování kůží) z kůry smrku a mladých dubů (dnes se již nevyrábí).

Pruty a hole - na výrobu košů, obalů, proutěného nábytku (různé druhy vrb); proutí březové - hutnictví (výroba plechů), košťata, houžve, obruče atd.; pruty na výrobu kuřáckých potřeb apod.

Dále se těží: krmné listí (dnes už jen pro zvěř, tzv. letnina), duběnky, pryskyřice (hlavně z borovice), šťávy z listnatých stromů (březová šťáva), silice (hlavně z jehličí - pro průmysl farmaceutický, chemický atd.), stelivo, tráva, (čalounická tráva), mech, léčivé rostliny, lesní ovoce a houby, kámen, štěrk, písek a hlíny, rašelina.

24. doprava dříví – soustřeďování, odvoz

Soustřeďování surového dříví

Soustřeďování dříví je souhrnný název pro dopravu dříví od pařezu (P) na odvozní místo (OM). Může se členit na tyto technologické fáze:

-  v y k l i z o v á n í   d ř í v í,  tj. přemístění z místa kácení k přibližovací lince,

- p ř i b l i ž o v á n í   d ř í v í,  tj. dopravu vy- klizeného dříví po přibližovací lince na vývozní místo (VM) nebo odvozní místo,

-  v y v á ž e n í , tj. dopravu přiblíženého dříví z vývozního místa na odvozní místo.

Soustřeďování surového dříví zahrnuje tyto výrobní operace: vyklizování dříví od pařezu, sestavení nákladu, přibližování, vyvážení a ukládání dříví na skládku. Jednotlivé technologické fáze a výrobní operace se mohou spojit až v jedinou operaci.

Vytěžené dříví se může soustřeďovat traktory, lanovými dopravními zařízeními, koňmi, popř. jinými způsoby. Soustřeďovat dříví lze buď jedním prostředkem, nebo se mohou kombinovat různé prostředky (např. koně - traktor, lanové dopravní zařízení - traktor).

a) S o u s t ř e ď o v á n í  d ř í v í  t r a k t o r y

Pro soustřeďování surového dříví se používají univerzální kolové traktory (UKT) vybavené pro soustřeďování dříví, lesní kolové traktory (LKT) a vyvážecí soupravy na bázi UKT nebo LKT.

Podle vybavení traktorů se rozlišuje soustřeďování dříví:

- úvazkové a vyklizováním jednotlivých kusů nebo několika kusů současně (tzv. sběrným způsobem) lanem traktorového navijáku a mechanickým nebo dálkovým (radiostanicí nebo kabelem) ovládáním navijáku, kdy náklad je vlečen po zemi nebo v polozávěsu,

- bezúvazkové, kdy dříví je uchyceno v drapáku nebo svěrném oplenu (dlouhé a krátké dříví) nebo je uloženo v prostoru mezi klanicemi (krátké a rovnané dříví).

Úvazkové soustřeďování dříví traktory vybavenými dálkovým ovládáním navijáku vyžaduje pouze jednočlennou posádku. Vyklizování jednotlivých kusů je vhodné zejména v porostech s výchovnými těžbami. Umožňuje dosažení vysoké produktivity práce, přičemž poškození stojících stromů je malé. Použití sběrného lana je vhodnější při těžbách obnovných holosečných. Jeho použití při probírkách způsobuje značné poškození stojících stromů. Pokud traktor není vybaven dálkovým ovládáním navijáku, musí při soustřeďování dříví pracovat řidič a smykař (závozník), nebo funkci smykaře musí zastávat některý člen komplexní čety.

UKT nižších výkonových tříd - do 40 kW jsou vhodnější pro soustřeďování dříví v porostech po výchovných těžbách, UKT II. unifikované řady o výkonu 55 kW a více a LKT jsou vhodnější pro soustřeďování dříví při obnovných těžbách.

K bezúvazkovému soustřeďování dříví se používají UKT vyšších výkonových tříd (od 55 kW) nebo LKT vybavené drapákem, zavěšeným na pevném nebo výkyvném rameni nebo vyvážecí soupravy se svěrným oplenem nebo s klanicemi.

Soustřeďování dříví traktory s drapákem (v polozávěsu) je vhodné v případech, kdy kmeny nebo tyče byly vyklizeny k přibližovací lince jiným prostředkem a uloženy na hromady. Jindy se tohoto způsobu používá při soustřeďování kmenů (jednoho nebo několika kusů) o větším objemu z holosečí. Traktory s drapákem se používají i při stromové metodě k soustřeďování stromů k odvětvovacím strojům a k jejich protahování odvětvovacím zařízením.

Úpravu univerzálních kolových traktorů pro lesnické použití provádí celá řada výrobců podle vlastní dokumentace s použitím jak vlastních výrobků tak i dovozových komponentů (navijáky, hydraulické prvky atd.). Všechny výrobky musí projít schvalovacím řízením a výrobci dávají vždy potvrzení o shodnosti se schváleným výrobkem.

Vyvážecí soupravy vybavené hydraulickou rukou a svěrným oplenem umožňují soustřeďování kmenů nebo stromů v polozávěsu. Využívají se zejména při obnovných těžbách k soustřeďování většího počtu kmenů nebo stromů. Mohou se použít i při kombinovaném soustřeďování, kdy jiný prostředek (např. koně nebo UKT) vyklidí dříví k přibližovací lince.

Vyvážecí soupravy tohoto typu se dobře uplatní v technologiích a procesory (odvětvování, krácení).

Vyvážecí soupravy s hydraulickou rukou a ložným prostorem s klanicemi slouží k vyvážení krátkého dříví z holosečí nebo vyklizeného k přibližovací lince nebo rovnaného dříví uloženého v hromadách u přibližovací linky.

b) S o u s t ř e ď o v á n í  s u r o v é h o  d ř í v í

l a n o v ý m i  d o p r a v n í m i  z a ř í z e n í m i  (LDZ)

Lanová dopravní zařízení se dělí na:

- lesní lanové jeřáby, charakteristické nosným lanem, po kterém pojíždí vozík, na němž je buď v úplném závěsu, nebo v polozávěsu zavěšeno dopravované dříví (např. typy Vlu, Vln, KSK 16, Wyssen, LANOR I a III, Larix 550),

- traktorové lanové systémy, kde na UKT je adaptován dvoububnový naviják a věžová koncová podpěra. Dříví je pomocí dvou popř. tří lan vlečeno po zemi nebo v polozávěsu (např. typy LS 1,5-300, DTN-4 s věžovou podpěrou).

LDZ jsou velmi účelná zařízení, použitelná nejen v horských oblastech se sklonem terénu nad 25 stupňů a s dlouhými svahy, ale i v terénech s krátkými, prudkými svahy v pahorkatinách i v rovinných terénech s balvanitým nebo málo únosným povrchem. Tím, že lze LDZ soustřeďovat jak po svahu (gravitačně), tak i proti svahu (antigravitačně) dochází k podstatným změnám v řešení dopravy dříví. Odvozní cesty nemusí být vedeny jen dnem údolí, kde jejich stavba bývá obtížná, ale mohou být vedeny i po úbočí svahů.

Lesní lanové jeřáby umožňují soustřeďování dříví v horských oblastech s poměrně řídkou dopravní sítí a s kmeny o větším objemu. Předností LDZ je, že vyhovují náročným požadavkům na ochranu půdy proti vodní erozi, ochranu stávajícího porostu, nepoškozují soustřeďované dříví a jsou nezávislé na stavu povrchu terénu (dobře překonávají vodní toky, úžlabiny apod.). V současné době používaná LDZ plně vyhovují pěstební technice.

Traktorové lanové systémy jsou určeny pro svahy dlouhé 200-300 m, lehké vyklizovací lanovky s dosahem 500-800 m je možno využít v převážné většině terénů a těžké lanové jeřáby s dosahem až 2000 m lze použít v horských oblastech. Důležitým kritériem pro použití LDZ je otázka ekonomická. Vždy je třeba zvážit náklady vynaložené na stavbu a provoz LDZ vzhledem k množství soustřeďovaného dříví.

LDZ jsou vhodné zejména pro soustřeďování dlouhého dříví a celých stromů, ale dají se použít i pro soustřeďování krátkého a rovnaného dříví. V mnoha případech je účelné kombinovat soustřeďování dříví LDZ se soustřeďováním dříví koňmi, traktory nebo lanovými navijáky.

c) S o u s t ř e ď o v á n í  s u r o v é h o  d ř í v í  k o ň m i

je tradiční způsob, který postupně ustupuje mechanizovanému soustřeďování. I v budoucnu však bude nutno počítat s určitým objemem dříví, které budou soustřeďovat koně. Uplatní se zejména v obtížných terénních podmínkách, na pracovištích s rozptýlenou těžbou o menším objemu, ve výchovných těžbách (první probírky), na pracovištích s krátkou soustřeďovací vzdáleností, v kalamitních oblastech apod. Přes poměrně malou tažnou sílu, která klesá s rostoucí soustřeďovací vzdáleností, a nízkou pracovní rychlost, lze koně použít v obtížných terénech, a to v kombinaci s mechanizačními prostředky (traktory LDZ).

d) O s t a t n í  z p ů s o b y  s o u s t ř e ď o v á n í  d ř í v í

Soustřeďování dříví lidskou silou se omezuje na nejnutnější případy snášení rovnaného dříví na krátké vzdálenosti (při metodě výřezů standardních délek, tj. 1 m nebo 2 m vlákninového dříví) nebo vytahování tyčí a tyček při výchovných těžbách (např. první probírky, snášení několika tyčí na hromádky v porostu). Jde o práci značně fyzicky namáhavou, málo produktivní a tím i neekonomickou.

Lanové navijáky. V porostech s výchovnými těžbami se začínají používat pro vyklizování dříví různé typy lehkých navijáků, které mají nahradit koně při soustřeďování dříví. Jejich předností je jednoduchá obsluha a technické parametry, které umožňují jejich použití jak v rovinách, tak i v členitém terénu. Vhodné je kombinovat soustřeďování lanovými navijáky se soustřeďováním traktory apod.

Gravitační soustřeďování dříví je omezeno na výjimečné případy v horských oblastech nebo na prudkých svazích s malým množstvím vytěženého dříví a tam, kde nelze použít jiný vhodnější způsob soustřeďování. Práce při tomto způsobu soustřeďování je nebezpečná a dříví i okolní porost jsou značně poškozovány.

Soustřeďování dříví vrtulníky. V některých státech (např. Švédsko, Kanada) se využívají pro soustřeďování dříví vrtulníky. Vrtulníky slouží k soustřeďování dříví z nedostupných míst. Dříví je zavěšeno na nosném laně pod vrtulníkem. I u nás se využívá vrtulníků ve větším rozsahu v horských oblastech Šumavy. Tato technologie patří sice mezi nejšetrnější způsoby soustřeďování dříví, ale je nejnákladnější. Její použití se omezuje na nejnutnější případy.

Odvoz dříví

Odvoz dříví musíme rozlišit odvoz rovnaných sortimentů od délky 1 m až po cca 4 m a dlouhých sortimentů. Odvoz dříví se u nás provádí převážně nákladními auty, jedná se většinou o universální nákladní automobily, které jsou zvláště pro odvoz dlouhého dříví speciálně upraveny a vybaveny pomocným zařízením, příp. oplenovým přívěsem. Mezi základní vybavení nákladních aut pro odvoz dříví patří hydraulická ruka (hydraulicky ovládaný nakladač - výložník), otočné oplenové klanice a jednoosý nebo dvouosý oplenový polopřívěs s ojí případně  vybavený elektrickým nadváděním. Pro odvoz rovnaných sortimentů se používají stále více tahačů s návěsy, nebo polopřívěsy. Ty jsou vybaveny rovněž hydraulickou rukou pro nakládání sortimentu a umožňují nakládat převážený sortiment příčně (max. délka 2 m) nebo podélně.  Někdy (při kratších vzdálenostech) se používají traktory s oplenovým přívěsem. Odvoz dříví koňskými potahy se u nás již neprovádí. Vyvážecí soupravy se pro odvoz dříví na veřejných komunikacích nesmí používat vzhledem ke konstrukci řízení (hydraulické zlamovací řízení).

Je třeba se zmínit ještě o dopravě vodní (plavení dříví) dosud velmi rozšířené ve Skandinávii, SSSR a Kanadě. Po vodě je dříví dopravováno: volnou plavbou (jednotlivé kusy dříví) v přirozených vodních tocích, volnou plavbou v kanálech, plavbou dříví ve svazcích na vodních tocích, příp. kanálech, jezerech, mořích, dopravou dříví na lodích.

Odvoz dříví spojuje lesní prvovýrobu se spotřebitelskými místy, která mají různé požadavky na přísun dříví (pravidelnost dodávky nebo naopak omezení daná různými okolnostmi, požadavky vycházející ze sortimentace, předpisů o době těžby a dodávky atd.).

Příprava dříví pro odvoz je velmi důležitá a ovlivňuje výkon dopravy. Dlouhé dříví má být uloženo ve směru odvozu na lesních skládkách rampy, na které je dříví při soustřeďování ukládáno. Rovnané dříví se nakládá buď ručně nebo různými nakládacími mechanismy (pak je možno dříví nakládat a dopravovat ve svazích nebo paletách, což usnadňuje i skládání).

Z odvozních vozidel se dříví skládá na expedičních skladech (u železnic apod.) nebo přímo u odběratele. Při skládání je používáno buď vybavení vozu mechanismy, nebo vybavení skladů mechanismy (např. jeřáby).

Při odvozu dříví musí být pečlivě dodržovány bezpečnostní předpisy, náklad musí být správně uložen.

25. lesní dopravní sítě

Dopravní síť lesních cest

Lesní dopravní síť je budována především s ohledem na dopravu dříví (i když někdy působily a dosud působí i jiné vlivy, jako: potřeby ochrany lesa, myslivost, rekreace atd.). Problematika budování i údržby lesních cest je velice závažná, protože se jedná o práce dlouhodobého charakteru a velmi nákladné. Kvalita vybudované sítě lesních cest je někdy považována za jedno z nejvýznačnějších měřítek úrovně lesního hospodářství. Síť cest ovlivňuje veškerou lesnickou činnost (pěstební péči, těžbu a dopravu dříví, ochranu lesa - včetně protipožární ochrany, službu správní atd.).

Lesní cesty se podle použití (a tedy i podle kvality) dělí na:

- cesty odvozní - cesty se zpevněnou vozovkou, používají se zpravidla k vývozu dřeva, příp. za příznivých klimatických podmínek i k odvozu, ale cesta nemá být touto dopravou poškozována.

- Přibližovací cesty - v porostu vyznačené a upravené zemní pruhy umožňují jízdu i kolovým traktorům, používají se k přibližování dříví.

Podle umístění v terénu rozeznávají se cesty: údolní (v horách obvykle důležité sběrné komunikace vedoucí na dně údolí), svahové (cesty svážné - vedou šikmo po svahu, připojené po spádu nebo proti spádu údolí k údolní cestě), etážové cesty - mají za úkol rozdělovat široký svah na pásy, někdy v určitých podmínkách cesty hřbetní.

Plánování sítě lesních cest je ovlivňováno mnoha faktory z nichž nejdůležitější je: terén a intenzita hospodaření.

Hustota lesní dopravní sítě se udává v m/ha, nebo v km/100 ha, nebo v rozestupu (vzdálenosti) cest, či průměrnou přibližovací a vyklizovací vzdáleností.

Základní teoretický vztah určující hustotu lesní dopravní sítě se vyjadřuje takto: čím hustší je síť lesních cest, tím kratší jsou přibližovací vzdálenosti (a tedy nižší náklady na soustřeďování dříví), čím hustší je síť cest, tím vyšší jsou náklady na jejich údržbu a naopak. Hledáním optima v tomto recipročním vztahu se řeší hustota lesní dopravní sítě.

Je samozřejmé, že pro dopravu jsou využívány i veřejné komunikace procházející lesem.

Pálení dřevěného uhlí (hlavně ze dřeva smrku, dubu, buku). V minulosti se také vyráběly šindele, dřevěný drát (na výrobu špejlí, zápalkových dřívek, rolet apod.), luby (výroba objímek sít, krabiček atd.), dřevěná dlažba, zásněžky, plotové dílce, kůly, košťata, proutěné zboží atd.).

Uvedené výroby jsou využívány již příležitostně nebo jsou zde uvedeny jako historické výroby zlepšující ekonomiku hospodaření v lesním hospodářství.

26. pilařské zpracování dřeva

Pilařská výroba pomocí postupů mechanické technologie, především řezáním, vyrábí z přírodního heterogenního produktu – rostlého dřeva – technicky definovaný materiál – řezivo. Zároveň přizpůsobuje vedlejší produkty vzniklé v průběhu zpracování jako odřezky, štěpky, piliny a kůra k dalšímu zpracování,
 nebo biologickému, případně energetickému využití

- Výchozí surovina pro pilařské zpracování

Každý pilařský závod si musí vyjasnit podmínky, za kterých bude získávat kulatinu a zároveň posoudit vhodnost této suroviny pro svůj výrobní program. Nabízená hmota je vždy velmi různorodá a většinou neexistuje možnost výběru pouze takových kmenů, které by beze zbytku odpovídaly požadovanému účelu.

V zásadě jsou možné dvě strategie nákupu :

- Nákup hmoty (povětšinou výřezů), která dimenzemi a jakostí navazuje na přijaté objednávky řeziva. Obvykle je nutno platit vyšší cenu, případně přirážky, výrobní program musí být znám v dostatečném předstihu, cenová kalkulace musí být většinou upřesňována pro každý nákup. Výhodou je zjednodušení manipulace kulatiny a menší problémy s výrobním souběhem. Tento způsob je uplatňován  zakázkovými pilami (v našich podmínkách není typický).

- Nákup hmoty s omezením především sortimentním, v dimenzích prakticky bez specifikace. Vyžaduje různorodý okruh zákazníků k uplatnění širokého rozsahu napadajících dimenzí řeziva, které je nutno pro dodržení výtěže vyrábět na sklad. Nákupní ceny nejsou extrémní, náklady jsou ovlivňovány spíše složitější technologií v manipulaci kulatiny, vlivy pilařské výtěže a celkovou vyšší vázaností prostředků v zásobách. Nákup hmoty tímto způsobem je typický pro obchodní pily a má svou logiku především u větších výrobních kapacit.

Pochopitelně existuje i kombinace obou strategií, kdy určitou část hmoty pila nakupuje  "neadresně"  a pro atypické zakázky zajišťuje kulatinu specifických parametrů.

Základní pojmy a termíny :

Surové dříví (dřevní surovina) - výrobky vzniklé druhováním kmenů, případně větví skácených stromů. Pod tento pojem patří i lesní štěpky, zbytky po těžbě a druhování, včetně ostatní dendromasy, určené pro průmyslové zpracování. Surové dříví je předmětem obchodní činnosti.
Kulatina - obecný název pro dlouhé, oblé dříví. V užším slova smyslu je výraz používán pro kmen před zpracováním, vyhovující sortimentu, obvykle krácený na výřezy.

Sortiment - dříví jmenovitého určení, vyhovující požadavkům technických norem,nebo technických podmínek.
Surový kmen - vytěžený, odvětvený strom, od kterého je oddělena kořenová část a vršek. Je určen pro výrobu jmenovitých sortimentů, nebo dodáván ke zpracování jako celek.

Výřez- vydruhovaná část kmene podle stanovených parametrů. Podle původního umístění na kmeni jsou někdy výřezy označovány jako oddenkové, první a další středové a výřezy vrcholové (čepové). Liší se plnodřevností a zastoupením suků.

Výřez sdružených jakostí - výřez, jehož jednotlivé části odpovídají technickým požadavkům různých sortimentů a nejsou odděleny řezem.

Jako surové dříví jsou někdy označovány kulatinové sortimenty, vyrobené ze surových kmenů vykrácením a vydruhováním. Jde o zúžení širšího pojmu, který ve	shora uvedeném smyslu (dřevní surovina) zahrnuje i ostatní hmotu, určenou k obchodní činnosti.

Ve starší literatuře je možno se setkat s pojmem "hroubí" (resp. nehroubí) – jde o označení vytěžené hmoty podle rozměru, kdy nehroubím byly větve a těžební zbytky, včetně vrcholové části kmene     do 7 cm průměru. (Měřeno vč.kůry.)  Obdobně německé "Derbholz" - obsaženo v HOMA do r. 1969. (Pojem hroubí používá i zpráva MZE ČR o stavu lesa ve svém internetovém vydání z r. 2000. )

Výřezy I. třídy jakosti - obsahují tlusté dříví nejvyšších jakostí určené k výrobě dýh, hudebních nástrojů a technických potřeb. Patří sem sortimenty jako dýhárenské výřezy,  speciální průmyslové výřezy a rezonanční výřezy pro výrobu hudebních nástrojů.

Výřezy II. třídy jakosti - zahrnují tlusté dříví vysokých jakostí určené ke zpracování loupáním, popř. k rozřezání na řezivo. Patří sem sortimenty jako překližkárenské výřezy, výřezy zápalkárenské, výřezy pro sportovní a jiné potřeby a sudárenské výřezy.

Výřezy III. třídy jakosti - obsahují středně tlusté až tlusté dříví podobných jakostních znaků určené  k rozřezání nebo na použití v původním tvaru. Patří sem sortimenty jako pilařské výřezy, sloupové výřezy a sloupovina, speciální důlní výřezy, výřezy pro výrobu pražců a výřezy pro stavební účely. Pilařské výřezy jsou určeny k výrobě řeziva.

Sloupovina je kulatina v délce nad 10 m,  ze které  lze vyrobit alespoň jeden sloupový výřez. Výřezy pro stavební účely zahrnují sortiment jakosti III.A. a III.B. s nejmenší tloušťkou čepu 10 cm určený ve stavebnictví k rozřezání nebo pro použití v původním stavu.

Výřezy IV. třídy jakosti - je dříví podobných jakostních znaků a rozměrů, určené k výrobě dřevoviny, pro důlní výztuže a další použití. Patří sem sortimenty jako dříví pro výrobu dřevoviny, důlní výřezy   a dolovina, tyče a tyčky.

Dříví V. třídy jakosti - jedná se o tenké dříví vyráběné z vrškových částí kmene,
nebo z předmýtních porostů, určené k výrobě buničiny, desek z aglomerovaného dřeva  a k další výrobě. Patří sem sortimenty  jako vlákninové a ostatní průmyslové dříví a netříděné listnaté dříví.
Dříví VI. třídy jakosti - je dříví jakostí nevyhovující průmyslovému zpracování, napadající při výrobě a druhování. patří sem zejména palivové dříví, určené k energetickým účelům.

Kulatina se dodává buď v kůře, nebo odkorněná:

- do hněda - borka je částečně odstraněna, lýko je ponecháno

- do polohněda - kůra odstraněna úplně, lýko z 50%

- do běla - kůra i lýko odstraněny úplně.

- Přitom: jehl. I.;II.; a VI. v kůře; III.; IV.; V.; do hněda nebo dle dohody ; listn. v kůře.

- Měření rozměrů kulatiny

Tloušťka - měří se buď uprostřed délky výřezu (středová tloušťka) nebo na horním čele(čepová tloušťka), na dolním čele (tloušťka dolního čela), u tyčoviny 1 m od  dolního čela.

U výřezů

do  19 cm se provádí jedno měření

od  20 cm výše se provádí dvě na sebe kolmá měření (pokud možno nejmenší a největší) a aritmetický průměr se bere jako skutečná tloušťka. Tloušťka se zaokrouhluje na	celé centimetry tak, že díly 0,1 - 0,4 se zaokrouhlují dolů, 0,5 a výše nahoru. Pokud je v místě měření středové tloušťky výrazná nerovnost, provedou se dvě měření ve stejné vzdálenosti na obě strany od středu a výsledná tloušťka se stanoví jako arit-
metický průměr dvou, respektive čtyř měření. Tloušťka se měří bez kůry nebo v kůře (jmenovité rozměry sortimentů se ovšem uvažují vždy bez kůry).

Délka - měří se jako nejkratší vzdálenost mezi čely výřezu, obvykle od dolního čela. Přídavky            k délce se nezapočítávají. Je-li zásek vyšší než 5 cm, započítává se do délky polovina jeho výšky, nejvýše však 0,05 m. Díly menší než 1 cm se zaokrouhlují dolů na nejbližší nižší hodnotu. Měří se  metrech s přesností na 0,01 m.

Výrobky

Pilařské výrobky-	výrobky ze dřeva, získané podélným dělením výřezů na části 
a podélným a příčným dělením takto	 získaných částí. Vedlejší výrobky mohou být získány též jinými způsoby než podélným            a příčným dělením, např. frézováním, sekáním a pod.

Dělí se na:

- pilařské výrobky z jehličnatých dřevin

b)	pilařské výrobky z listnatých dřevin

Řezivo-	pilařské výrobky stanovených druhů rozměrů, jakostí se dvěmarovnoběžnými rovinami ploch.

Omítané řezivo-	středové a boční řezivo s rovnoběžnými plochami, boky ořezanými nebo ofrézovanými kolmo k plochám a s oblinou ne větší, než je dovolená podle technických norem.

Neomítané řezivo-	deskové řezivo s neoříznutými a nebo jen částečně oříznutými boky, avšak s oblinou větší než je dovolená u omítaného  řeziva.

Radiální řezivo-	řezivo získané orientovaným pořezem výřezů nebo prizem s převládajícím směrem řezů blízkým poloměru letokruhů.

Tangenciální řezivo-	řezivo získané orientovaným pořezem výřezů s převládajícím směrem řezů v tečně k letokruhům.

Deskové řezivo-	řezivo do tloušťky 100 mm a šířky	rovné nebo větší než dvoj- násobek tloušťky.  Podle tloušťky se rozděluje na :

- prkna

- fošny

Prkno-	deskové řezivo o tloušťce nejvýše 40 mm

Fošna-	deskové řezivo o tloušťce větši než 4O mm až do l00mm

### Hraněné řezivo-	řezivo o šířce menší než dvojnásobek tloušťky. Podle plochy příčného průřezu se rozděluje na:

### a)	hranoly
b)	hranolky

### Hranol-	hraněné řezivo o tloušťce větší než 100 mm nebo s plochou příčného	průřezu větši než 100 cm2.

### Hranolek-		hraněné řezivo o tloušťce nejvýše 100 mm s plochou příčného průřezu až 100 cm2 .

Dřeňová deska a hranol-	deskové řezivo nebo hranol obsahující dřeň

Polohraněné řezivo-	dvoustranně řezané řezivo o šířce menší než dvojnásobek 	tloušťky s oblými boky po výřezu, z něhož bylo vyrobeno.

Trám-	polohraněné řezivo o tloušťce větší než 100 mm, s nejmenší 	šířkou odpovídající 2/3 tloušťky.

Polštář-	polohraněné řezivo o tloušťce nejvýše 100 mm

Dřevěný pražec-	pilařský výrobek, polohraněné nebo hraněné řezivo ve tvarech, dřevině, rozměrech a jakostech podle účelu použití.

Podle účelu použití se dělí na:

- pražec příčný pro koleje o rozchodu 1435 až 900mm

- výhybkový pražec

- mostnici

- bagrový pražec

- pražec pro koleje úzkorozchodné

Krajinové řezivo-	krajinová prkna a krajiny

Krajinové prkno-	řezivo s řezanou vnitřní plochou, po celé délce řezanou vnější plochou, alespoň dotykem nástrojů.

Krajina-	řezivo s řezanou vnitřní plochou, a oblou částí výřezu nebo jen místy řezanou vnější plochou.

Lať-	hraněný přířez s plochou příčného průřezu 10 až 25 cm2

Lišta-	hraněný přířez s plochou příčného průřezu menší než 10 cm2.