Československá státní norma

ČSN 480205

SUROVÉ DŘÍVÍ. KULATINA
NÁZVY A DEFINICE VAD

Лесоматериалы круглые

### Термины и определения пороков

Rough wood. Roundwood.
Terms and definitions of defects

#### Touto normou se zavádí

ST SEV 2019-79 Surové dříví. Kulatina Názvy a definice vad (viz str.
3 až 15) jako Čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (víc str. 15) se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

DODATEK

V ST SEV 2019-79 je odkaz na:

ST SEV 2017-79 - zavedena jako čs. norma v ČSN 48 0203 Surové dříví.
Kulatina. Třídění vad.

Nahrazení předchozí čsn

Tato norma spolu s čsn 48 0203 Surové dříví. Kulatina, Třídění vad z 24.12. 1981 a čsn 48 0204 Surové dříví. Kulatina. Měření vad z 24.12.1981 nahrazuje ČSN 48 0006 Vady survého dřeva z 15. 12.1971 Změny proti předchozímu vydání

Předchozí ČSN 48 0006 z 15.12.1971, která platila pro třídění, definice a měřeni vad surového dříví, byla rozdělena do tří samostatných norem:

ČSN 48 0203 Surové dřiví. Kulatina. Třídění vad (obsahuje ST SEV 2017-79),

## ČSN 48 0204 Surové dřiví. Kulatina. Měření vad (obsahuje ST SEV 2018-79)a

1.SUKY

1. suky	části větví obrostlé dřevem.

1.1 otevřený suk	suk, který vychází na boční povrch kulatiny

1.1.1 zdravý suk	suk, jehož dřevo je bez hniloby.

1.1.2 nahnilý suk	suk s hnilobobou, která zaujíma ne výš než 1/3 
                                                                           plochy průměru suku.

1.1.3 shnilý suk	suk s hnilobou, která zaujímá víc než 1/3 plochy 
                                                                           průměru suku.

1.2 zarostlý suk	suk, který nevychází na boční povrch
                                                                           kulatiny; je zjistitelný podle postupu zarůstání a může se 
                                                                           projevovat vyvýšeninou, ranovou ploškou či vousem (brvou).

2.TRHLINY

2.Trhliny	rozdělení (roztržení) dřeva podél vláken

2.1 Čelní trhlina	trhlina vycházející na čelo kulatiny a nepřecházející na bok

2.1.1 Dřeňová trhlina	čelní radiální trhlina vycházející od dřeně, se značným
                                                                           rozsahem po délce kulatiny; vzniká v rostoucím stromě a 
                                                                           zvětšuje se po skácení stromu

2.1.1.1 Jednoduchá dřeňová trhlina	dřeňová trhlina sestávající z jedné nebo dvou trhlin 
                                                                            umístěných na čele kulatiny v jedné rovině (obr. 1a)

2.1.1.2 Složená dřeňová trhlina	dřeňová trhlina sestávající z několika trhlin v různých 
                                                                            rovinách (obr. 1b)

2.1.2 Odlupčivá trhlina	čelní trhlina procházející mezi letokruhy, se značným 
                                                                            rozsahem po délce kulatiny; vzniká v rostoucím stromě a 
                                                                            zvětšuje se po skácení stromu (obr 1d)

2.2 Boční trhlina	trhlina vycházející na boční povrch kulatiny nebo na bok i
                                                                           čelo

2.2.1 Mrazová trhlina	boční, radiálně probíhající trhlina se značným rozsahem po 
                                                                           délce kulatiny; vzniká v rostoucím stromu vlivem nízkých 
                                                                           teplot; při opakovaném poškození je provázena 
                                                                           charakteristickým valem a hřebenem (obr 1c)

2.2.2 Výsušná trhlina	boční, radiálně probíhající trhlina vzniká v pokáceném 
                                                                           stromu při jeho vysychání

2.2.3 Mělká trhlina	boční trhlina o hloubce do 1/10 průměru příslušného čela 
                                                                           kulatiny (platí pro kulatiny do průměru čela 70 cm, při vět-
                                                                           ším průměru je hranice dána na 7 cm hloubku trhliny)

2.2.4 Hluboká trhlina	překračuje hranici mělké trhliny

2.2.5 Pronikající trhlina	boční trhlina vycházející na oba boky kulatiny

3.VADY TVARU KMENE

3.1 Sbíhavost	postupné ubývání tloušťky kmene po celé její délce převyšu-
                                                                           jící hodnotu normálního úbytku, který se rovná 1 cm na 1 m 
                                                                           délky

3.2 Zbytnění oddenku	výrazné zvětšení tloušťky oddenku v případě, kdy průměr 
                                                                           dolního čela je více než 1,2 krát větší než průměr kulatiny 
                                                                           měřený ve vzdálenosti 1m od tohoto čela

3.2.1 Okrouhlé zbytnění oddenku	zbytnění, které se projevuje na příčném řezu kruhovým tva-
                                                                           rem

3.2.2 Žebrovité zbytnění oddenku	hvězdicovitě laločnatý tvar na tomtéž řezu

3.3 Zploštění	tvar příčného řezu kulatiny, kdy větší průměr se výrazně liší 
                                                                           od menšího

3.4 Boulovitosti	výrazné místní ztloustnutí kulatiny

3.5 Křivost	odchýlení podélné osy kulatiny od přímky

3.5.1 Jednoduchá křivost	křivost charakterizovaná jediným ohybem kulatiny

3.5.2 Složená křivost	křivost charakterizovaná více ohyby ve více rovinách (obr.2b

4.NEPRAVIDELNOST STRUKTURY DŘEVA

4.1 Točitost	závitnicové uložení dřevních vláken na bočním povrchu ku-
                                                                           latiny

4.2 Křemenitost	místní změna struktury jehličnatých dřevin v zóně namáha-
                                                                           ných na tlak, projevující se jako zjevné rozšíření pozdního 
                                                                          dřeva letokruhů

4.3 Dvě dřeně	výskyt dvou a nebo více dření v kulatině, které mají samo-
                                                                           statné systémy letokruhů, obklopené na obvodu jedním cel-
                                                                           kovým systémem; vada je charakteristická oválným tvarem 
                                                                           na příčném řezu (obr.3)

4.4 Excentrická dřeň	excentrické uložení dřeně

4.5 Zásušek	prohloubenina na povrchu kulatiny vzniklá odumřením tkání 
                                                                           v době růstu stromu (obr.4a)

4.6 Zárost	zarůstající nebo zarostlé poranění provázené radiální škvíro-
                                                                           vitou dutinou vyplněnou zbytky kůry a odumřením dřeně 
                                                                           (obr 4b)

4.7 Rakovina	prohlubeň nebo vydutí vznikající na povrchu rostoucího 
                                                                           stromu jako důsledek činnosti hub a bakterií

4.8 Nepravé jádro	tmavé, nenormálně tvořené a zbarvené jádro listnatých dře-
                                                                           vin; hranice nepravého jádra se obykle nekryje s letokruhy

4.9 Vnitřní běl	letokruhy v zóně jádra, jejichž zbarvení a vlastnosti se blíží 
                                                                           barvě a vlastnostem běle; je často provázena hnilobou

5.NAPADENÍ DŘEVA HOUBAMI

5.1 Zbarvení jádra houbami	části jádra s nenormálním zabarvením, bez snížení tvrdosti 
                                                                           dřeva, vznikající v rostoucím dřevě vlivem dřevozbarvujících 
                                                                           nebo dřevokazných hub

5.2 Zbarvení běle houbami	nenormální barva běle, která není provázena snížení její tvr-
                                                                           dosti, vznikající v pokáceném stromě činností dřevozbarvují
                                                                           cích hub

5.2.1 Zamodralost	šedé zbarvení běle s modravými a zelenavými odstíny

5.2.2 Barevné skvrny běle	oranžové, žluté, růžové či světle fialové zbarvení běle

5.3 Zapaření	hnědé zbarvení běle listnatých dřevin různých odstínů, inten-
                                                                           zity a rozložení, vznikající v pokáceném stromě v důsledku 
                                                                           biochemických procesů vyvolaných činností hub nebo bez 
                                                                           jejich činnosti

5.4 Hniloba	nenormální zbarvení části dřeva se snížením jeho tvrdosti, 
                                                                           vznikající činností dřevokazných hub

5.4.1 Hniloba běle	hniloba vznikající v běli u jehličnatých dřevin se žlutohně-
                                                                           dými a růžovohnědými odstíny, u listnatých dřevin s pestrým 
                                                                           zbarvením připomínajícím mramorovou kresbu; může proni-
                                                                           kat do jádra

5.4.2 Hniloba jádra	hniloba vznikající v jádře rostoucího stromu

5.5 Trouchnivost	dutina, která vzniká v rostoucím stromě jako výsledek úpl-
                                                                            ného rozrušení dřeva dřevokaznými houbami

6. OSTATNÍ POŠKOZENÍ DŘEVA

6.1 Poškození hmyzem	chodby a otvory ve dřevě způsobené hmyzem

6.1.1 Povrchové poškození hmyzem	poškození pronikající do hloubky 3 mm

6.1.2 Mělké poškození hmyzem	poškození pronikající do hloubky 15 mm

6.1.3 Hluboké poškození hmyzem	poškození pronikající do hloubky větší než 15 mm

6.1.3.1 Malé poškození	hluboké poškození s otvory o průměru do 3 mm

6.1.3.2 Velké poškození	hluboké poškození s otvory o průměru větším 3 mm

6.2 Poškození ptactvem	oítvory v kulatině, které vznikly činností ptactva

6.3 Cizí tělesa	přítomnost těles různého původu ve dřevě (hřebíky…)

6.4 Zuhelnatění	ohořelé a zuhelnatělé části povrchu kulatiny

6.5 Mechanické poškození	poškození dřeva nářadím a stroji při těžbě či jiné lesní práci

6.5.1 Oděr kůry	mechanické poškození části kůry u neodkorněné kulatiny

6.5.2 Zásek a zářez	mechanické poškození pilou, sekerou, lanem…

6.5.3 Lizina po těžbě pryskyřice	mechanické poškození kmene při smolaření provázené ro-
                                                                           nem pryskyřice

6.5.4 Výrobní trhlina, nedořez	mechanické poškození jako např. pronikající boční výrobní

vytrhaná vlákna a třísky                     trhlina, vytržená vlákna z čela kulatiny nebo třísky vytržené 
                                                                           z pařezu zůstavající na čele; tloušťka odštíplé nebo odlomené 
                                                                           části dřeva se zmenšuje se vzdálenostíod čela; vady vznikají 
                                                                           při neodborné těžbě a zpracování dřeva