8. Skládky odpadů – základní skupiny podle technického zabezpečení

Skládkování

Skládkování odpadů je stále nejrozšířenějším způsobem na jejich odstranění. Důvodem jsou poměrně nízké poplatky za uložení odpadů na skládku. Počet skládek má klesající tendenci. K největšímu poklesu došlo v roce 1996, kdy bylo uzavřeno více jak 1000 skládek. V současnosti je v provozu asi 300 skládek z tohoto množství je 39 skládek projektováno na ukládání nebezpečného odpadu.

Skládka

Skládka je technické zařízení k odstraňování odpadů trvalým a řízeným uložením na zemi popřípadě do země. Skládka musí splňovat řadu technických požadavků, které určují normy ČSN 83 8030 až ČSN 83 8036 a vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb.. Skládky dělíme podle technických parametrů do tří skupin.

1. S-IO – skládka pro inertní odpad

2. S-OO  – skládka pro ostatní odpad

3. S-NO – skládka pro nebezpečný odpad

Skládku je nutné vybudovat na stabilním podloží z důvodu možného porušení těsnících vrstev. Aby byl zajištěn bezpečný odvod průsakových vod mimo skládku je zde vybudován drenážní systém, který se ukládá na izolační vrstvy. Z důvodu zanášení drénů ukládanými odpady jsou tyto drény zakrývány ochrannou vrstvou ze zrnitých materiálů. Skládku je také nutné vybavit systémem na jímání skládkového plynu, který vzniká rozkladem biodegradabilních látek.

Tento proces spočívá v postupném rozložení biodegradabilní složky odpadů, kde se za přístupu vzduchu rozloží nejdříve méně stabilní složky odpadů. S úbytkem vzduchu začnou probíhat kyselinotvorné procesy, v průběhu této fáze začínají acidogenní bakterie vytvářet mastné kyseliny a CO2. Za pár týdnů začnou v tělese skládky probíhat metanogenní procesy, při kterých se štěpí bakterie předešlých procesů na CH4 a CO2. V horizontu několika měsíců až dvou let se dosáhne rovnováhy acidogenních a metanogenních procesů a tvorba skládkových plynů se ustálí, avšak plyn se dále tvoří a to po dobu až 30 let. Takto vznikající plyn je jímán do sběrových potrubí, která se nacházejí ve dně skládky. Toto potrubí dále vede do vertikálních studní, kde dochází k shromažďování skládkového plynu. Následně je plyn využíván k energetickým účelům, konkrétně na výrobu tepelné a elektrické energie.

Povinnosti provozovatele skládky spočívají v tom, že během provozu musí vytvářet finanční rezervy na rekultivaci a na zajištění následné péče a asanaci skládky. Následná péče má za cíl zabraňovat negativnímu vlivu skládky na životní prostředí . Doba po kterou se musí skládka monitorovat, je dána zákonem a její délka je 30 let po uzavření skládky

Výhody a nevýhody skládkování

Mezi výhody skládkování patří jednoduchý provoz, nízké počáteční investiční náklady, není zde potřeba nepřetržitého přísunu odpadů a v neposlední řadě skládkování neovlivňuje složení ukládaného odpadu.

Nevýhody skládkování jsou velké zábory půdy, úbytky vhodných lokalit pro zakládání nových skládek, těžko zajistitelné závady vzniklé na těsnících vrstvách, obtížná kontrola probíhajících procesů, volný únik skládkových plynů do ovzduší, riziko exploze vznikajících plynů, zápach, znečištění okolí lehkými odpady, ztráta možnosti materiálového a energetického využití a nutnost dlouhodobé monitorace i po skončení provozu skládky.