### 4. PŘEHLED ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČR

### ÚVOD

Současná situace v ČR v oblasti nakládání s odpady je popsána v dokumentu  „Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2004“ Ministerstva životního prostředí ČR (dále MŽP), která je k dispozici na jeho  internetové stránce  www.env.cz

Produkce odpadů v ČR je stále poměrně vysoká, v roce 1995 bylo vyprodukováno 66,3 mil. t všech odpadů, po roce 2000 se  pohybuje  řádově kolem 40 mil. t ročně. Podle evidence jich bylo v roce 2004 vyprodukováno 38,8 mil. t  (v roce 2003 36,1 mil.t, v roce 2002 37, 9 mil. t, v roce 2001 38,7 mil.t,.v roce 2000 40, 6 mil. t). Největší podíl tvoří stavební odpady, odpady

z průmyslu a energetiky. I když se dá konstatovat, že celková produkce odpadů mírně klesá, tak naopak je evidován růst komunálních odpadů. Zde se ani v zemích EU nedaří oddělit růst HDP od  nárůstu komunálních odpadů. Positivním prvkem je zvyšující se procento odděleně sbíraných využitelných složek komunálních odpadů a jejich recyklace. Např. v oblasti recyklace obalových plastů je ČR s 38 % na druhém místě za Německem v rámci  EU.

Rozsah systému tříděného sběru odpadů pokrýval v roce 2004 již 96 % území ČR, což

představuje nárůst o 3 % oproti roku 2003. ČR se tím řadí na přední místo v Evropě.

Celková recyklace obalového odpadu na území v systému autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s. na jednoho obyvatele dosáhla za rok 2004 výše 41,4 kg. ČR dosáhla v roce 2004 recyklace papíru cca 79 %, plastů cca 38 %, kovů cca 37 %, skla cca 65 % a celková míra recyklace všech odpadů z obalů za rok 2004 dosáhla 56 %. Na evropské úrovni se tak ČR řadí mezi úspěšné země a jako jediná nová členská země již plní požadavky EU na recyklaci odpadu z obalů

### Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2004

### Odpadové hospodářství

Současná situace a vývoj

Odpadové hospodářství ČR je vymezeno zejména zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech),v platném znění, a jejich prováděcími předpisy.

Zákon o odpadech byl v roce 2004 novelizován zákonem č. 188/2004 Sb., čímž byla transponována směrnice EP a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností do národní legislativy, v roce 2005 byl novelizován zákonem č. 7/2005 Sb., který transponoval směrnici EP a Rady 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnici EP a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. S ohledem na počet novelizací zákona o odpadech bylo jeho úplné znění vyhlášeno pod č. 106/2005 Sb.

V souvislosti se změnami zákonů o odpadech byly novelizovány i prováděcí předpisy včetně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), podle kterého se provádí zařazování jednotlivých druhů odpadů a vede evidence o produkci a nakládání s odpady. Tento Katalog odpadů rozlišuje pouze dvě kategorie odpadů, nebezpečné odpady a ostatní odpady. Vzhledem k legislativním změnám v krátkém 10letém období je obtížné porovnávat vývoj produkce a nakládání s odpady v jednotlivých letech a časových řadách.

Produkce odpadů v ČR v posledních letech kolísá mezi 36 a 39 mil. t. V roce 1995 bylo vyprodukováno 66,3 mil. t všech odpadů, v roce 2002 37,9 mil. t, v roce 2003 36,1 mil. t a v roce 2004 38,8 mil. t. V tomto množství největší podíl tvoří stavební odpady, odpady z průmyslu a energetiky.

V roce 2004 bylo recyklováno a využito jako druhotná surovina celkem 23,1 mil. t všech odpadů. Zařízení na odstraňování odpadů mají dostatečnou kapacitu, zejména zařízení pro skládkování odpadů, které je stále nejběžnějším způsobem odstraňování odpadů.

Stále malý podíl odpadů je spalován a energeticky využíván. V roce 2004 bylo energeticky využito celkem 863,3 tis. t odpadů. V ČR jsou provozovány tři spalovny komunálních odpadů v Praze, v Brně a v Liberci. Počet spaloven nebezpečných odpadů je vyšší, většinou s malou kapacitou, ale řada z nich je postupně uzavírána.

Trvale se zvyšuje množství odděleně sebraných využitelných komunálních odpadů a rovněž nebezpečných složek komunálních odpadů.

Produkce odpadů v jednotlivých kategoriích

Původci odpadů a osoby oprávněné k nakládání s odpady mají povinnost podle zákona o odpadech zasílat hlášení o roční produkci a nakládání s odpady příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Údaje jsou po kontrole a validaci vloženy do celostátní databáze ISOH (Informační systém odpadového hospodářství) a dle stávající legislativy plně umožňují splnit oznamovací povinnosti vyžadované nařízením EP a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů. První data (za rok 2004) bude podle tohoto nařízení ČR zasílat EK do 30. 6. 2006.

Na Obr. V.12 jsou uvedeny evidované produkce odpadů v letech 2000–2004 v členění podle kategorie odpadů.

Obrázek V.12
Produkce odpadů v členění podle kategorie odpadů, 2000–2004

Zdroj: VÚV T.G.M. - CeHO

Evidovanou produkci nebezpečných odpadů nelze do roku 2001 včetně jednoznačně porovnávat vzhledem k velkým rozdílům v počtu druhů odpadů, které byly podle platné legislativy v jednotlivých letech považovány za nebezpečné. Od roku 2002, kdy vstoupila v platnost nová legislativa a v ČR byl přijat Katalog odpadů EU lze produkci nebezpečných odpadů srovnávat nejen meziročně, ale i v rámci EU se státy, které rovněž uplatňují Katalog odpadů EU. Snížení produkce nebezpečných odpadů mezi roky 2001 a 2002 je především ovlivněno novým Katalogem odpadů. Z porovnání je však zřejmé, že od roku 2002 dochází trvale k mírnému snižování produkce nebezpečných odpadů.

Časový vývoj produkce odpadů v členění z hlediska jejich původu podle základní ekonomické činnosti dle třídění OECD je uveden na Obr. V.13.

Obrázek V.13
Produkce odpadů z hlediska původu podle třídění OECD, 2002–2004

Zdroj: VÚV T.G.M. - CeHO

Stále největšími producenty odpadů v rámci ČR je stavebnictví, průmysl a energetika. V roce 2003 a 2004 je produkce průmyslových odpadů na stejné úrovni a činí cca 7,9 mil. t. Meziročně došlo ke zvýšení produkce odpadů ze stavebnictví z cca 6,6 mil. t na cca 9,0 mil. t, naopak došlo ke snížení produkce odpadů z energetiky z 6,6 mil. t na 5,2 mil. t. Zde se projevilo zvýšení využívání těchto odpadů ve formě aglomerátu.

Nakládání s odpady

Porovnání nakládání s odpady v letech 2002 až 2004 je uvedeno na Obr. V.14. Je zřejmé, že dochází ke zvyšování množství využívaných odpadů a naopak dochází ke snižování množství odpadů ukládaných na skládky. Stále malé procento odpadů je energeticky využíváno (2,2 %) nebo spalováno (0,4 %).

Obrázek V.14
Nakládání s odpady v členění podle způsobu nakládání, 2002–2004

Zdroj: VÚV T.G.M. - CeHO

Recyklace – materiálové využití

V roce 2004 se recyklace a využívání odpadů jako druhotných surovin v porovnání s minulými roky opět zlepšila. Celkem bylo v roce 2004 recyklováno a využito 23,1 mil. t všech odpadů, tj. 65,3 %. Zvýšil se zejména objem separovaného sběru využitelných složek z komunálních odpadů, z toho především odpadů z obalů a dále stavebních odpadů. Využívají se především kovové odpady, železné i neželezné, a stavební odpady, v menší míře se využívají některé kovonosné odpady, dále se využívají odpady plastů, skla a papíru. Recyklace stavebních odpadů se provádí nejčastěji pomocí mobilních zařízení. V evidenci ISOH je vedeno 205 zařízení na materiálové využití odpadů s celkovou projektovanou kapacitou cca 5,5 mil. t za rok.

Skládkování

Skládkování odpadů je stále nejrozšířenějším způsobem jejich odstranění vzhledem k poměrně nízkým poplatkům za uložení odpadů na skládky. Počet skládek má stále klesající tendenci. Nyní provozované skládky vznikly převážně po roce 1996 a do roku 2009 by měl být zajištěn jejich plný soulad se současnou legislativní úpravou, která je plně harmonizována s legislativou ES, a to směrnicí Rady 1999/31/ES o skládkách odpadu. Problémy u současně provozovaných skládek se vyskytují především v oblasti požadavků na jejich těsnění a odplynění. Na základě Plánu odpadového hospodářství ČR (POH ČR) byla provedena revize provozovaných skládek, která se v současné době vyhodnocuje. Předpokládá se, že od roku 2009 nebude odpovídat normám stanoveným směrnicí Rady 1999/31/ES cca 60 % skládek, které tak budou muset být uzavřeny. V současné době je v provozu celkem 298 skládek, z toho 33 skládek má projektovanou kapacitu pro ukládání nebezpečného odpadu cca 10 mil. m3. Celková kapacita provozovaných skládek jak pro komunální odpady, tak i pro ostatní druhy odpadů včetně nebezpečných, je dostatečná i s výhledem na nejbližší roky.

Spalování

Stále malé procento odpadů je v ČR energeticky využíváno nebo spalováno, protože spalování je v porovnání se skládkováním výrazně dražší. Jedná se především o odpady nebezpečné. V roce 2004 bylo energeticky využito jen 2,6 % z celkové produkce odpadů a spáleno 0,4 %. V současné době je v provozu 24 spaloven nebezpečných odpadů a 3 spalovny komunálních odpadů. Kromě spalování odpadů ve speciálních spalovnách se odpady energeticky využívaly ve 4 cementárnách.

Spalovny komunálních odpadů

V ČR jsou v provozu tři spalovny komunálního odpadu: SAKO v Brně s kapacitou 240 tis. t odpadů ročně, spalovna Pražské služby v Praze-Malešicích s projektovanou kapacitou 310 tis. t.rok-1 a spalovna TERMIZO v Liberci s projektovanou kapacitou 96 tis. t.rok-1.

V roce 2004 bylo celkem spáleno a energeticky využito 405 tis. t komunálních odpadů, tj. 9,1 % jejich produkce.

Spalovny nebezpečných odpadů

Od roku 2001 dochází ke snižování počtu provozovaných spaloven. V roce 2004 bylo v provozu 24 spaloven nebezpečných odpadů. Lze očekávat, že počet provozovaných spaloven nebezpečných odpadů bude i nadále klesat. Ve spalovnách nebezpečných odpadů se spalují zejména průmyslové nebezpečné odpady a odpady ze zdravotnictví.

Nakládání s nebezpečnými odpady

V roce 2004 bylo vyprodukováno celkem 1 447 tis. t nebezpečných odpadů, což je o 228 tis. t více než v roce 2003. Z toho podniky vyprodukovaly 1 424 tis. t a z komunálního odpadu pochází 23 tis. t nebezpečného odpadu. Podle zpracovaných výsledků statistických výkazů Odp 5-01 bylo v roce 2004 celkem nakládáno s 1 659 tis. t nebezpečných odpadů (v roce 2003 1 430 tis. t a v roce 2002 1 514 tis. t nebezpečných odpadů). V Tab. IV.22 jsou uvedeny způsoby využití nebo odstranění nebezpečných odpadů.

Tabulka V.22
Způsob využití nebo odstranění nebezpečných odpadů v letech 1999–2004 (tis. t)

| Způsob využití nebo odstranění | Množství |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1999a) | 2000a) | 2002 | 2003 | 2004 |
| Fyzikální a chemické postupy | 1 092 | 559 | 184 | 243 | 336 |
| Biologické postupy | 140 | 245 | 115 | 185 | 186 |
| Spalováníb) | 42 | 43 | 61 | 76 | 60 |
| Skládkování a ostatní způsoby ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu | 147 | 299 | 135 | 200 | 152 |
| Ostatní způsoby odstraňování | . | . | 6 | 85 | 39 |
| Využití jako druhotná surovina | 318 | 924 | 286e) | 354e) | 383e) |
| Skladování | 100 | 80 | 213 | 211 | 283 |
| Vývoz | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 |
| Nespecifikovánoc) | 565 | 658 | 510 | 69 | 211 |
| Celkemd) | 2 406 | 2 809 | 1 514 | 1 430 | 1 659 |
| Celkem (upraveno – přepočteno podle nového Katalogu odpadů dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.) | 1 841 | 2 091 | 1 514 | 1 430 | 1 659 |

a) podle v té době platného zákona č. 125/1997 Sb., kde je do kategorie N zařazeno více druhů odpadů
b) zahrnuje spalování s využitím i bez využití energie
c) údaj zahrnuje množství odpadů, které šetřené subjekty nevyužily nebo nezneškodnily na vlastních zařízeních, ale předaly tyto odpady dalším subjektům mimo šetřený soubor
d) údaj zahrnuje veškerý odpad, se kterým bylo ve sledovaném roce nakládáno, tj. odpad vyprodukovaný i odebraný ze zásob z předchozího období
e) zahrnuje způsoby využití podle Přílohy č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb. kromě spalování s využitím energie

Zdroj: ČSÚ

Nakládání s komunálními odpady

Produkce komunálních odpadů v letech 1995 až 2002 neustále mírně rostla až na 4,6 mil. t, i když data z let 1995–1998 jsou neúplná. V letech 2003 a 2004 zůstala produkce na stejné úrovni, když bylo vyprodukováno celkem 4,4 mil. t komunálních odpadů. Stále nejběžnějším způsobem odstranění komunálních odpadů je skládkování, v roce 2003 bylo uloženo na skládky 61,5 % z celkové produkce komunálních odpadů a v roce 2004 byl tento podíl 67,0 %. Podíl spalovaných komunálních odpadů, který byl v roce 2003 9,9 % se v roce 2004 snížil na 9,1 %. Zvyšuje se množství odděleně sbíraných složek komunálního odpadu. V roce 2004 bylo materiálově využito celkem 12,7 % komunálních odpadů.

Nakládání s komunálními odpady je uvedeno na Obr. V.15.

Obrázek V.15
Nakládání s komunálními odpady v členění podle způsobu nakládání, 2002–2004

Zdroj: VÚV T.G.M. - CeHO

Přeshraniční přeprava, dovoz a vývoz odpadů

Od vstupu ČR do EU, tj. od 1. 5. 2004, platí v plném rozsahu i pro ČR nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci i mimo rámec ES a o její kontrole, kterým ES implementuje Basilejskou úmluvu o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich odstraňování, a rozhodnutí Rady OECD C(92)39/FINAL o kontrole pohybu odpadů určených k využití přes hranice států. Legislativní úprava ES striktně rozlišuje odpady určené k odstranění a odpady určené k využití.

Dovoz odpadů do ČR k odstranění je i po vstupu do EU, až na výjimky, zakázán. Přehled dovozu a vývozu vybraných druhů odpadů v letech 2001 až 2004 je uveden v Tab. V.23 a Tab. V.24. Aby došlo k co nejmenšímu zkreslení celkových přehledů dovezených a vyvezených množství odpadů, nejsou do přehledů zahrnuty odpady, které nemají nebezpečné vlastnosti, které podle zákona č. 185/2001 Sb. již nejsou předmětem kontroly. Do tabulek byly vybrány odpady, které podle zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, byly považovány za nebezpečné a z ostatních odpadů pouze ty, které podléhají kontrolnímu režimu i podle zákona č. 185/2001 Sb. V přeshraniční přepravě, dovozech a vývozech odpadů se zatím neprojevil vliv vstupu ČR do EU, a tím i zrušení některých výjimek, protože rozhodnutí MŽP, kterými vydává souhlas k dovozu a vývozu odpadů uvedených na Žlutém, Červeném seznamu nebo na žádném ze seznamů odpadů, se vydávají s platností na jeden rok.

Od účinnosti zákona č. 185/2001 Sb., tj. od 1. 1. 2002, je v platnosti nový Katalog odpadů, ve kterém jsou některé druhy odpadů zařazeny pod jiným kódem odpadu než tomu bylo do roku 2001; je proto obtížné porovnávat dovozy a vývozy odpadů v jednotlivých letech a časových řadách.

Tabulka V.23
Dovoz vybraných druhů odpadů v letech 2001–2004 (t)

| Kód odpadu | Název odpadu | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 01 02 | Popílek ze spalování uhlí | 43 533 | - | - | - |
| 10 03 03 | Odpady z hutního zpracování hliníku – stěr | 130 | - | - | - |
| 10 03 16 | Odpady z pyrometalurgie hliníku – stěry neuvedené pod 10 03 15 s obsahem Al min. 45 % | - | 278 | - | - |
| 10 03 10 | Odpady z hutního zpracování hliníku – odpad z úpravy solných strusek a/nebo stěrů z druhého tavení | 796 | 412 | - | - |
| 10 03 29 | Odpady z pyrometalurgie hliníku – odpady z úpravy solných strusek | - | 162 | 436 | - |
| 10 04 05 | Odpady z pyrometalurgie olova – dózy s obsahem Ag a Pb, fotografický film a papír s obsahem Ag | - | 7 | - | - |
| 10 05 04 | Odpady z hutního zpracování zinku – ostatní prach | 166 | - | - | - |
| 11 05 02 | Zinkový popel | - | 40 | 41 | 62 |
| 14 01 03 | Nehalogenovaná rozpouštědla | - | 39 | 19 | - |
| 14 06 03 | Jiná rozpouštědla | - |  | 84 | 101 |
| 16 01 03 | Pneumatiky | 13 216 | 6 895 | 3 796 | 784 |
| 16 06 01 | Olověné akumulátory | 190 | 1 212 | 2 765 | 2 782 |

Zdroj: VÚV T.G.M. - CeHO

Všechny dovážené odpady byly určeny k materiálovému využití v ČR s výjimkou použitých pneumatik, které byly do konce roku 2001 dováženy jak k protektorování, tak i k energetickému využití (cementárny). Zákon č. 185/2001 Sb., ve znění platném od 1. 1. 2002 do 30. 4. 2004, dovoz odpadů k energetickému využití zakazoval, od 1. 5. 2004 je přeprava odpadů do ČR za účelem energetického využití opět povolena.

Tabulka V.24
Vývoz vybraných druhů odpadů v letech 2001–2004 (t)

| Kód odpadu | Název odpadu | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 01 01 | Kyselina sírová a kyselina siřičitá | - | - | - | 282 |
| 10 03 08 | Odpady z pyrometalurgie hliníku – solné strusky | - | 35 | 957 | 13 |
| 10 05 02 | Zinkové stěry | - | 136 | - | - |
| 10 05 03 | Odpady z hutního zpracování zinku – prach z čištění spalin | 63 | 55 | - | - |
| 10 05 04 | Odpady z hutního zpracování zinku – ostatní prach | 322 | 253 | 382 | 468 |
| 10 06 03 | Popel a zbytky obsahující měď | - | 640 | - | - |
| 10 11 02 | Odpad z výroby obrazovek | - | 1 070 | - | - |
| 10 11 11 | Skleněné střepy z výroby obrazovek | - | 543 | 521 | - |
| 11 01 07 | Odpady z povrchových úpravy kovů – alkálie blíže nespecifikovaná | 45 | 57 | 63 | 46 |
| 11 01 09 | Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky | - | - | - | 48 |
| 11 01 99 | Odpad z povrch. úpravy kovů – kal s obsahem niklu | - | 5 | - | - |
| 13 02 02 | Odpadní nechlorované oleje | - | 205 | - | - |
| 13 02 05 | Nechlorované minerální oleje | - | - | 48 | 144 |
| 14 01 03 | Ostatní rozpouštědla nebo jejich směsi | 402 | 191 | - | - |
| 14 06 03 | Odpadní rozpouštědla a jejich směsi (aceton) | - | 232 | 304 | 315 |
| 16 01 03 | Pneumatiky | - | 28 | 7 | - |
| 16 02 01 | Transformátory nebo kondenzátory s obsahem PCB | 97 | 87 | - | - |
| 16 02 03 | Vyřazená zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků (lednice) | - | 78 | - | - |
| 16 06 02 | Nikl – kadmiové akumulátory | - | 20 | 120 | 78 |
| 19 02 01 | Kal ze srážecích procesů | 56 | 99 | - | - |
| 19 02 05 | Kal ze srážecích procesů s obsahem kovů | - | 53 | 142 | 189 |
| 19 10 06 | Nemagnetická frakce z drcení kovových odpadů | - | - | - | 1 307 |
| 20 01 23 | Zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků | - | - | 38 | - |

Zdroj: VÚV T.G.M. - CeHO

Všechny odpady vyvážené z ČR byly určeny k materiálovému využití s výjimkou odpadů s obsahem PCB, které byly vyváženy (v letech 1995–2002) zčásti také za účelem jejich odstranění. Odpady určené k odstranění, pro které je v ČR k dispozici zpracovatelská kapacita, nejsou z ČR v souladu s Basilejskou úmluvou vyváženy.

Obaly a odpady z obalů

Problematika obalů a odpadů z obalů je řešena zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), v platném znění, a čtyřmi prováděcími předpisy.

V roce 2004 došlo v této oblasti k dalším pozitivním změnám, které jsou patrné z Tab. V.25.

Tabulka V.25
Souhrnné údaje o problematice obalů a obalových odpadů v letech 2000–2004

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet firem | 307 | 581 | 14 758 | 20 754 | 21 164 |
| Obaly uvedené na trh nebo do oběhu v ČR (t) | 753 252 | 717 227 | 1 427 947 | 2 342 027 | 2 356 664 |
| z toho vratné (t) | 207 564 | 464 381 | 938 250 | 1 662 075 | 1 630 958 |
| z toho nevratné (t) | 545 688 | 252 846 | 489 697 | 679 952 | 725 706 |
| Počet obcí zapojených do systému třídění | 2 156 | 2 781 | 3 748 | 4 358 | 4 932 |
| Počet obyvatel zapojených do systému třídění odpadu (tis.) | 5 632 | 8 135 | 9 200 | 9 500 | 9 799 |
| Podíl na populaci ČR | 55 % | 79 % | 88 % | 93 % | 96 % |
| Množství využitých odpadů (t) | 70 067 | 152 196 | 223 080 | 333 770 | 406 126 |
| Celková recyklace obalového odpadu na území v systému EKO-KOM na jednoho obyvatele (kg) | 12,4 | 18,7 | 24,3 | 35,2 | 41,4 |

Zdroj: EKO-KOM, a. s.

Rozsah systému tříděného sběru odpadů pokrýval v roce 2004 již 96 % území ČR, což představuje nárůst o 3 % oproti roku 2003. ČR se tím řadí na přední místo v Evropě.

Celková recyklace obalového odpadu na území v systému EKO-KOM, a. s. na jednoho obyvatele dosáhla za rok 2004 výše 41,4 kg. ČR dosáhla v roce 2004 recyklace papíru cca 79 %, plastů cca 38 %, kovů cca 37 %, skla cca 65 % a celková míra recyklace všech odpadů z obalů za rok 2004 dosáhla 56 %. Na evropské úrovni se tak ČR řadí mezi úspěšné země a jako jediná nová členská země již plní požadavky EU na recyklaci odpadu z obalů.