7. Skládkování odpadů – omezení vyplývající z právních předpisů – co se nesmí sládkovat (zejména nevytříděné využitelné složky komunálních odpadů, pneumatiky aj.) (má to být specifikováno v příloze 8 vyhlášky 383/2001 Sb., ale ta je momentálně zrušena, proto nevím zda toto platí)

Zákonné limity týkající se skládkování

Odpady, které se nesmějí ukládat na skládkách podle vyhlášky č. 383/2001 Sb.

- Jsou to odpady, které obsahují vyšší koncentrace než je uvedeno v následující tabulce.

Tab. 2: Maximální koncentrace látek v komunálním odpadu ukládaném na skládku

| Ukazatel | Jednotka | Limitní hodnota |
| --- | --- | --- |
| BTEX | mg/kg sušiny | 5000 |
| EOX (Cl) | mg/kg sušiny | 500 |
| Snadno uvolnitelné kyanidy | mg/kg sušiny | 10000 |
| NEL | mg/kg sušiny | 50000 |
| PAU | mg/kg sušiny | 500 |
| PCB | mg/kg sušiny | 100 |

BTEX – suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů

EOX (Cl) – extrahovatelné organicky vázané halogeny

NEL – nepolární extrahovatelné látky

PAU – polycyklické aromatické uhlovodíky (suma acenaftenu, antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(k)fluoranthenu, benzo(a)pyrenu, benzo(ghi)perylenu, dibenzo(a,h)antracenu, fenantrenu, fluoranthenu, fluorenu, chrysenu, indeno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu

PCB – polychlorované bifenyly

2. Využitelné odpady podle § 11 zákona 185/2001 Sb., o odpadech, včetně složek již vytříděných z komunálního odpadu.

§ 11

Přednostní využívání odpadů

(1) Každý má  při své činnosti nebo v  rozsahu své působnosti povinnost  v  mezích  daných  tímto  zákonem  zajistit  přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.

(2) Splnění povinnosti stanovené  v odstavci 1 se nevyžaduje, jestliže v daném čase a místě neexistují technické nebo ekonomické předpoklady pro její  splnění a postupuje-li se v  souladu s plány odpadového hospodářství podle části sedmé tohoto zákona.

(3)  Při posuzování  vhodnosti způsobů  odstranění odpadů  má vždy přednost způsob, který  zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnější  k životnímu prostředí.  Uložením na skládku  mohou být odstraňovány  pouze ty odpady, u  nichž jiný způsob odstranění není dostupný nebo by přinášel  vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko  pro lidské zdraví  a pokud uložení  odpadu na skládku neodporuje tomuto zákonu nebo prováděcím právním předpisům.

3. Neupravené odpady s výjimkou inertních odpadů, pro které je úprava technicky neproveditelná, a odpadů, u nichž nelze ani úpravou dosáhnout snížení jejich objemu nebo snížení nebo odstranění jejich nebezpečných vlastností.

4. Odpady podléhající povinnosti zpětného odběru.

5. Kapalný odpad a odpad, který sedimentací uvolňuje kapalnou fázi. Za kapalný odpad se nepovažuje kašovitý odpad, který v důsledku probíhajících chemických změn po uložení tuhne, např. odpady stabilizované hydraulickými pojivy.

6. Nebezpečné odpady, které mají některou z následujících nebezpečných vlastností: výbušnost, hořlavost, oxidační schopnost, schopnost uvolňovat při styku se vzduchem nebo vodou jedovaté plyny, žíravost a infekčnost.

7. Látky, které prudce reagují při styku s vodou.

8. Chemické a biologické látky vznikající při výzkumné, vývojové nebo výukové činnosti, jejichž totožnost nebyla zjištěna anebo jsou nové a jejichž účinky na člověka nebo životní prostředí nejsou známy.

9. Veškerá léčiva a návykové látky.

10. Biocidy (pesticidy).

11. Odpady silně zapáchající.

12. Odpady s obsahem plynu pod tlakem rozdílným od tlaku atmosférického.

13. Pneumatiky s výjimkou pneumatik používaných jako technologický materiál pro technické zabezpečení a uzavírání skládky, v souladu s provozním řádem skládky.

14. Odpady, u nichž míra obsahu radionuklidů nebo znečištění jimi neumožňuje jejich uvádění do životního prostředí.

15. Kyselé a hydrolýze podléhající odpady z výroby oxidu titaničitého.

16. Kompostovatelné odpady s výjimkou kompostovatelných odpadů v komunálním odpadu, pro něž je harmonogram postupného omezování jejich ukládání na skládky stanoven vyhláškou č. 383/2001 Sb. a s výjimkou odpadů ukládaných do skládek již provozovaných se zavedenou výrobou bioplynu v souladu s provozním řádem skládky.

Podmínky, které musí splňovat odpady ukládané na skládky a odpady využívané v podzemních prostorách a  na povrchu terénu

1. Biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu ukládaný na skládky musí být postupně omezován v souladu s harmonogramem stanoveným v programu odpadového hospodářství ČR a krajů (tj. snížit tento podíl  do roku 2010 na 75 %, do roku  2013 na 50 % a do roku 2020 na 35 % celkového množství (hmotnosti) biologicky rozložitelného komunálního odpadu vzniklého v roce 1995).

2. Odpady, které smějí být ukládány pouze po úpravě stabilizací na  jednodruhových skládkách

·	popílky ze spaloven komunálních a nebezpečných odpadů

3. Směsný komunální odpad smí být ukládán pouze na skládkách skupiny S – ostatní odpad nebo S – nebezpečný odpad a jen po úpravě, v souladu s § 11 odst. 8 této vyhlášky.

4. Odpady, které nemohou být využívány v podzemních prostorách a na povrchu terénu:

odpady, jejichž vodný výluh překračuje v  kterémkoliv z ukazatelů limitní hodnoty výluhové třídy číslo I

odpady, které obsahují vyšší koncentrace škodlivin v sušině, než je uvedeno    v tabulce č. 9.1

nebezpečné odpady.

Tabulka č. 9.1

Limitní koncentrace škodlivin pro odpady, které nemohou být využívány v podzemních prostorách a na povrchu terénu:

| Ukazatel | Jednotka | Limitní hodnota |
| --- | --- | --- |
| Benzen | mg/kg sušiny | 0,1 |
| BTEX | mg/kg sušiny | 10 |
| EOX (Cl) | mg/kg sušiny | 10 |
| NEL | mg/kg sušiny | 200 |
| PAU | mg/kg sušiny | 10 |
| PCB | mg/kg sušiny | 0,2 |
| TOC | % sušiny | 20 |
| Tetrachlorethen | mg/kg sušiny | 0,5 |
| Trichlorethen | mg/kg sušiny | 1 |

Stanovení uvedených látek se provádí metodami uvedenými v příloze č. 10.

5. Na skládky skupiny S – inertní odpad nelze ukládat odpady,

·	jejichž vodný výluh překračuje v kterémkoliv z ukazatelů limitní hodnoty výluhové třídy číslo II

·	biologicky rozložitelné a další, které neodpovídají definici inertního odpadu uvedené v § 10 odst. a) této vyhlášky

·	které obsahují vyšší koncentrace organických škodlivin, než je uvedeno v tabulce č. 9.2.

Tabulka č. 9.2

Limitní koncentrace  škodlivin pro odpady, které nesmějí být ukládány na skládky skupiny S – inertní odpad

| Ukazatel | Jednotka | Limitní hodnota |
| --- | --- | --- |
| Benzen | mg/kg sušiny | 0,5 |
| BTEX | mg/kg sušiny | 75 |
| EOX(Cl) | mg/kg sušiny | 10 |
| NEL | mg/kg sušiny | 750 |
| PAU | mg/kg sušiny | 80 |
| PCB | mg/kg sušiny | 10 |
| Tetrachlorethen | mg/kg sušiny | 1 |
| Trichlorethen | mg/kg sušiny | 10 |

6. Na skládky skupiny S – ostatní odpad nelze na základě obsahu škodlivin ukládat odpady

·	jejichž vodný výluh překračuje v kterémkoliv z ukazatelů limitní hodnoty  třídy vyluhovatelnosti  III

·	odpad, který obsahuje více než 20 mg PCB/kg sušiny

·	nebezpečné odpady nesplňující podmínky § 11 odst. 11 této vyhlášky.

7. Odpady, které smějí být ukládány pouze na příslušných jednodruhových skládkách

·	odpady, které obsahují vyšší koncentrace vybraných prvků v sušině, než je uvedeno v tabulce č. 9.3.

Tabulka č. 9.3

Limitní  koncentrace vybraných prvků pro ukládání odpadů na příslušné jednodruhové skládky

| Ukazatel | Jednotka | Limitní hodnota |
| --- | --- | --- |
| Ag | mg/kg sušiny | 50 |
| As | mg/kg sušiny | 500 |
| Ba | mg/kg sušiny | 10 000 |
| Cd | mg/kg sušiny | 500 |
| Co | mg/kg sušiny | 500 |
| Cr celkový | mg/kg sušiny | 5 000 |
| Cu | mg/kg sušiny | 5 000 |
| Hg | mg/kg sušiny | 500 |
| Ni | mg/kg sušiny | 2 000 |
| Pb | mg/kg sušiny | 5 000 |
| Zn | mg/kg sušiny | 5 000 |