6. Spalování odpadů – přehled spaloven komunálních odpadů, co je podstatné z hlediska ŽP

Spalování

Spalování je v porovnání se skládkováním mnohanásobně dražší a proto je odstraňováno tímto způsobem jen malé procento celkové produkce odpadů. V roce 2003  byl objem energeticky využitého odpadu pouze 545 000 tun  tj. 2,4%z celkové produkce. [22]

Spalování je v podstatě chemická reakce, při které dochází za vysokých teplot a přístupu kyslíku k oxidaci paliv s intenzivním uvolňováním tepla.

Spalovací proces se skládá z pěti postupně probíhajících stupňů, které také mohou probíhat současně. Jedná se o:

Sušení – v této fázi se vlhkost odpadu mění na páru. Teplota v odpadech se zvýší na 100OC, což vede k odpaření vody.

Zplyňování – v této fázi dochází k přeměně hořlavých látek na těkavé složky a vázaný uhlík.

Zapálení – při postupu těkavých složek v ohništi dochází na povrchu k jejich hoření. Spálením těkavých složek je spotřebována polovina přiváděného vzduchu. Postupně poté přechází spalování těkavých složek v přeměnu vázaného uhlíku na oxid uhelnatý s jeho následným spalováním.

Odhořívání – v této fázi je nutné zajistit dostatečný přívod vzduchu, který je nutný pro spálení tuhého uhlíku a ochlazení roštnic. Teplota se pohybuje okolo 1000OC.

Vyhoření – zde se rozpálená škvára ochlazuje vodou nebo vzduchem a spaliny jsou ochlazovány na 300OC. [10]

Procesy probíhající ve spalovně lze zařadit do 4 částí:

Shromažďování odpadu a jeho úprava – zde dochází k ukládání odpadu do zásobníků. Poté je odpad pomocí drapákových jeřábů homogenizován. Obsah zásobníků je dostatečný a má za cíl zabezpečit plynulý provoz spalovny po několik dnů.

Spalování – zde je pomocí jeřábu odpad vsazován do násypky, která se nachází u vstupu do kotle. Poté šachtou propadne odpad do dávkovacího podavače, který zajišťuje přísun paliva.

Ochlazování spalin – tento proces je důležitý pro následující čištění spalin. Zde se spaliny ochlazují z 850OC na 250OC. [10]

Čištění spalin – zařízení na čištění spalin tvoří velkou část celého provozu a je také nejnákladnější investicí výstavby spalovny. Čištění probíhá v několika stupních.

Do prvního stupně čištění patří elektrostatický filtr, který slouží k odlučování tuhých částic. Princip funkce spočívá v tom, že tuhé částice jsou při průchodu nejprve nabity elektrickým nábojem a poté se usazují na protější elektrodě s opačným nábojem.

Druhým stupněm je tzv. mokré čištění spalin. Známe dvě metody pro čištění a to metodu mokrého praní a metodu mokrého praní s bezodpadovou metodou.

Metoda mokrého praní je založena na sprchování proudu spalin odváděných za spalovacího zařízení, které již prošly prvním stupněm čištění. Pro sprchování se používá vodní suspenze nebo roztok s obsahem vápenné reakční složky. Tyto složky jsou schopny chemicky vázat škodlivé látky, které jsou obsaženy ve spalinách. Nedostatkem této metody je nutná likvidace znečištěné suspenze ve speciálních čistících zařízeních.

Druhou metodu je mokré praní s bezodpadovou technologií. Princip je založen na tom, že znečištěná kapalina, která je produktem mokrého praní je odvedena na počátek celého čistícího procesu do rozprašovací sušárny odpadní vody. Tato sušárna je před filtračním zařízením, které je součástí prvního stupně čištění a tvoří ji komora, kterou procházejí horké spaliny. Poté je do těchto spalin rozprašována znečištěná prací kapalina a dochází k odpařování vody. Mechanické částice a krystaly odloučené od kapaliny částečně sedimentují nebo jsou odstraněny v prvním stupni čištění. Nevýhodou je nízká účinnost pro odstraňování PCDD/PCDF látek a proto je nutné zařadit třetí stupeň čištění.

Do třetí fáze patří odstranění furanů a dioxinů (PCDD/PCDF). Technologie odstraňování PCDD/PCDF spočívá v aplikaci Sorbalitu. Jedná se prakticky o dávkování aktivního uhlí společně s vápennou suspenzí nebo koksu do teplých spalin, kde dojde k vyvázání těžkých kovů a zároveň dioxinů.

Spalovny komunálních odpadů

V České republice jsou provozovány tři spalovny komunálního odpadu a to SAKO v Brně s kapacitou 240 000 tun ročně, spalovna TERMIZO v Liberci s kapacitou 96 000 tun ročně a spalovna Pražských služeb v Praze Malešicích s kapacitou 310 000 tun ročně.

Spalovna komunálního odpadu je zařízení, ve kterém je odpad využit jako palivo pro výrobu tepelné energie. Jedná se o spalování komunálního odpadu místo fosilních paliv.

Z energetického hlediska je to velmi výhodné, protože není nutné těžit za vysokých nákladů ze země jiné palivo. Získaná tepelná energie se využívá pro technologické účely spalovny a nebo pro ohřev teplé užitkové vody a vytápění domácností.

Výhody a nevýhody spalování

Mezi výhody spalování patří snížení objemu odpadů na 10%, snížení hmotnosti až na 25%, využití energetického obsahu odpadů, úspora primárních neobnovitelných zdrojů při výrobě energie, likvidace choroboplodných zárodků, snadná zjistitelnost a měřitelnost emisí, při poruše může být provoz spalovny přerušen po dobu opravy.

Nevýhodami spaloven jsou vysoké investiční náklady na výstavbu, nákladný provoz a údržba, potřeba kvalifikovaného personálu, emise škodlivých látek do ovzduší a velká konkurence na trhu s energiemi.

Zákonné limity týkající se spalování

Emisní limity pro spalování komunálního odpadu ve spalovně stanovené Nařízením vlády č. 354/2002 Sb. Emisní limity jsou uvedeny v mg.m-3 a vztaženy na teplotu 273,15 K, tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 11% a suchý plyn. PCDD a PCDF jsou v ng TE/m3.

Vybrané kapitoly z nařízení vlády č. 354/2002 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 354/2002 Sb.

2.1 Podmínky pro spoluspalování odpadů v cementářských pecích

Výsledky měření a emisní limity se vztahují na standardní podmínky - teplota 273,15 K a tlak 101,32 kPa, referenční obsah kyslíku 10 % a suchý plyn.

Uvedené hodnoty „C“ představují v případě kontinuálního měření denní průměrnou hodnotu. Periody vzorkování a další požadavky u jednorázových měření jsou stanoveny v § 10. Všechny údaje jsou uvedeny v mg/m3, kromě hodnot pro dioxiny a furany, které jsou v mg/m3. Půlhodinové průměrné hodnoty jsou určeny pouze k výpočtu denních průměrných hodnot.

#### Hodnoty celkových emisních limitů - C

| Znečišťující látka | ## C |
| --- | --- |
| TZL celkem | 30 mg/m3 |
| HCl | 10 mg/m3 |
| HF | 1 mg/m3 |
| NOx (stávající zařízení) | 800 mg/m3 |
| NOx (nová zařízení) | 500 mg/m3 (1) |
| Cd + Tl | 0,05 mg/m3 |
| Hg | 0,05 mg/m3 |
| Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V | 0,5 mg/m3 |
| Dioxiny a furany | 0,1 ng/m3 |
| SO2 | 50 mg/m3 |
| TOC (celkový organický uhlík) | 10 mg/m3 |

(1) Cementářské pece, které jsou v provozu a mají povolení podle právních předpisů platných do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, a které by zahájily spoluspalování odpadu i po 28. prosinci 2004, nejsou pokládány za nová spoluspalovací zařízení.

Poznámka:

1. S platností nejdéle do 1. ledna 2008 mohou být schváleny výjimky pro NOx u stávajících mokrých cementářských procesů nebo u pecí, které spalují méně než 3 t/h odpadu, a to tak, že povolená hodnota emisního limitu pro NOx není vyšší než 1200 mg/m3. S platností do stejného data mohou být schváleny výjimky pro tuhé znečišťující látky u cementářských pecí, které spalují méně než 3 t/h odpadu, a to tak, že povolená hodnota emisního limitu pro tuhé znečišťující látky není vyšší než 50 mg/m3.

2. Dále mohou být schváleny úlevy v případech, kdy emise TOC a SO2 nevznikají ze spalování odpadu.

3. Mohou být stanoveny emisní limity pro oxid uhelnatý (CO).

2.2 Ustanovení pro spoluspalování odpadu v zařízeních na spalování paliv

2.2.1 Denní průměrné hodnoty emisí

Hodnoty specifických emisních limitů pro znečišťující látky z procesů spalování paliv Cproc, které se použijí pro určení hodnot celkových emisních limitů C výpočtem podle vzorce směšovacího pravidla, jsou  dány nařízením vlády, kterým se stanovují emisní limity a další podmínky provozování spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší. Hodnoty Cproc uvedené v odstavcích 2.2.1.1 až 2.2.1.3 se použijí pro nová spoluspalovací zařízení (tj. zařízení na která se nevztahuje pojem stávající spoluspalovací zařízení podle § 2 písm. f).

Půlhodinové průměrné hodnoty jsou určeny pouze k výpočtu denních průměrných hodnot.

2.2.1.1 Cproc pro tuhá paliva v mg/m3 (vztaženo na obsah O2 6 %)

| Znečišťující látka |  50MW | 50 – 100 MW | 100 – 300 MW |  300 MW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | * | 850 | 200 | 200 |
| Stupeň odsíření | * | 92 % | 92 % | 95 % |
| NOx | * | 400 | 200 | 200 |
| TZL | 50 | 50 | 30 | 30 |

* Nařízení vlády, kterým se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší.

Poznámka:

1. Do 1. ledna 2007 se neaplikuje hodnota emisního limitu NOx pro zařízení spoluspalující nebezpečný odpad.

2. S platností nejdéle do 1. ledna 2008 mohou být schváleny výjimky pro NOx a SO2 u stávajících zařízení pro spoluspalování odpadu v rozmezí tepelného příkonu 100 až 300 MWt užívajících technologii fluidního lože, a to tak, že hodnota Cproc není pro NOx vyšší než 350 mg/m3 a pro SO2 není vyšší než od 850 do 400 mg/m3 v lineárním poklesu mezi 100 a 300 MWt - to jest Cproc = 1075 - 2,25 x P [mg/m3], kde P je hodnota jmenovitého tepelného příkonu zařízení v MWt.

2.2.1.2 Cproc pro biomasu vyjádřený v mg/m3 (vztaženo na obsah 6 % O2)

Za biomasu se považují energeticky využitelné rostlinné materiály k tomu účelu pěstované, včetně obdobných odpadních materiálů uvedených v § 1 odst. 2 písm. a) body 1. až 5 tohoto nařízení.

| Znečišťující látka |  50MW | 50 – 100 MW | 100 – 300 MW |  300 MW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | * | 200 | 200 | 200 |
| NOx | * | 400 | 300 | 200 |
| TZL | 50 | 50 | 30 | 30 |

* Nařízení vlády, kterým se stanovují emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Poznámka:

S platností nejdéle do 1. ledna 2008 mohou být schváleny výjimky pro NOx u stávajících zařízení pro spoluspalování odpadu v rozmezí tepelného příkonu 100 až 300 MWt užívajících technologii fluidního lože, a to tak, že povolená hodnota Cproc není vyšší než 350 mg/m3.

2.2.1.3  Cproc  pro kapalná paliva vyjádřený v mg/m3 (vztaženo na obsah 3 %  O2 )

| Znečišťující látka |  50MW | 50 – 100 MW | 100 – 300 MW |  300 MW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | * | 850 | 400 – 200 lineární pokles ** | 200 |
| NOx | * | 400 | 300 | 200 |
| TZL | 50 | 50 | 30 | 30 |

* Nařízení vlády, kterým se stanovují emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

** Cproc = 500 - P [mg/m3], kde P je hodnota tepelného příkonu zařízení v MWt.

2.2.2 Hodnoty celkových emisních limitů - C

C v mg/m3 (vztaženo na 6 % O2). Všechny průměrné hodnoty naměřené ve vzorcích odebíraných v intervalu ne méně než 30 minut a ne déle než 8 hodin:

| Znečišťující látka | ### C |
| --- | --- |
| Cd + Tl | 0,05 |
| Hg | 0,05 |
| Sb + As +Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V | 0,5 |

C vyjádřený v ng TE/m3 (vztaženo na 6 % O2). Všechny průměrné hodnoty naměřené ve vzorku odebraném v intervalu ne méně než 6 a ne déle než 8 hodin:

| Znečišťující látka | ### C |
| --- | --- |
| Dioxiny a furany | 0,1 |

2.3 Ustanovení pro spoluspalování odpadu v jiných průmyslových zařízeních než uvedených v bodech 2.1 a 2.2 (to jest zařízení jiných než cementářské pece a zařízení na spalování paliv umožňujících spoluspalování odpadu)

2.3.1 Hodnoty celkových emisních limitů - C

###### C v ng TE/m3 (vztaženo na 6 % O2). Všechny průměrné hodnoty naměřené ve vzorku odebraném v intervalu ne méně než 6 a ne déle než 8 hodin:

| Znečišťující látka | ### C |
| --- | --- |
| Dioxiny a furany | 0,1 |

C v mg/m3 (vztaženo na 6 % O2). Všechny průměrné hodnoty naměřené ve vzorcích odebíraných v intervalu ne méně než 30 minut a ne déle než 8 hodin:

| Znečišťující látka | ### C |
| --- | --- |
| Cd + Tl | 0,05 |
| Hg | 0,05 |

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 354/2002 Sb.

## SPECIFICKÉ EMISNÍ LIMITY PRO SPALOVNY ODPADU

(a) Průměrné denní hodnoty

| 1. Tuhé znečišťující látky celkem (TZL) | 10 mg/m3 |
| --- | --- |
| 2. Organické látky v plynné fázi vyjádřené celkovým obsahem organického uhlíku (TOC) | 10 mg/m3 |
| 3. Plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako HCl | 10 mg/m3 |
| 4. Plynné sloučeniny fluoru vyjádřené jako HF | 1 mg/m3 |
| 5. Oxid siřičitý (SO2) | 50 mg/m3 |
| 6a. Oxid dusnatý a dusičitý vyjádřené jako NO2 pro stávající spalovny o jmenovité kapacitě nad 6 t/h a nové spalovny | 200 mg/m3 (*) |
| 6b. Oxid dusnatý a dusičitý vyjádřené jako NO2 pro stávající spalovny o jmenovité kapacitě do 6 t/h | 400 mg/m3 (*) |

(*) Do 1. ledna 2007 v případě spalování pouze nebezpečného odpadu 500 mg/m3.

Poznámka:

Pro stávající spalovny mohou být schváleny následující výjimky:

1. Do 1. ledna 2008 je pro zařízení s jmenovitou provozní kapacitou  6 t/h přípustná průměrná denní hodnota pro NOx 500 mg/m3.

2. Do 1. ledna 2010 je pro zařízení s jmenovitou provozní kapacitou  6 t/h ale  16 t/h přípustná průměrná denní hodnota pro NOx 400 mg/m3.

3. Do 1. ledna 2008 je pro zařízení s jmenovitou provozní kapacitou  16 t/h ale < 25 t/h neprodukující odpadní vody přípustná průměrná denní hodnota pro NOx 400 mg/m3.

4. Do 1. ledna 2008 je přípustná průměrná denní hodnota pro tuhé znečišťující látky 20 mg/m3.

(b) Průměrné půlhodinové hodnoty

|  | (100 %) A | (97 %) B |
| --- | --- | --- |
| 1. Tuhé znečišťující látky celkem (TZL) | 30 mg/m3 | 10 mg/m3 |
| 2. Organické látky v plynné fázi vyjádřené obsahem celkového organického uhlíku (TOC) | 20 mg/m3 | 10 mg/m3 |
| 3. Plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako HCl | 60 mg/m3 | 10 mg/m3 |
| 4. Plynné sloučeniny fluoru vyjádřené jako HF | 4 mg/m3 | 2 mg/m3 |
| 5. Oxid siřičitý (SO2) | 200 mg/m3 | 50 mg/m3 |
| 6. Oxid dusnatý a dusičitý vyjádřené jako NO2 pro stávající spalovny o jmenovité kapacitě nad 6 t/h a nové spalovny | 400 mg/m3 (*) | 200 mg/m3 (*) |

(*) S platností nejdéle do 1. ledna 2007 se emisní limit nevztahuje na případy spalování pouze nebezpečného odpadu.

Poznámka:

S platností nejdéle do 1. ledna 2008 mohou být schváleny výjimky pro NOx u stávajících spaloven o jmenovité provozní kapacitě mezi 6 a 16 tunami za hodinu, a to tak, že povolená průměrná půlhodinová hodnota ve sloupci A je nejvýše 600 mg/m3 a ve sloupci B 400 mg/m3.

(c) Průměrné hodnoty během období odběru vzorků minimálně 30 minut a maximálně 8 hodin

| 1. Kadmium a jeho sloučeniny | (vyjádřené obsahem Cd) | celkem | celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Thalium a jeho sloučeniny | (vyjádřené obsahem Tl) | 0,05 mg/m3 | 0,1 mg/m3 (*) |
| 3. Rtuť a její sloučeniny | (vyjádřené obsahem Hg) | 0,05 mg/m3 | 0,1 mg/m3 (*) |
| 4. Antimon a jeho sloučeniny | (vyjádřené obsahem Sb) |  |  |
| 5. Arzén a jeho sloučeniny | (vyjádřené obsahem As) |  |  |
| 6. Olovo a jeho sloučeniny | (vyjádřené obsahem Pb) | celkem | celkem |
| 7. Chróm a jeho sloučeniny | (vyjádřené obsahem Cr) |  |  |
| 8. Kobalt a jeho sloučeniny | (vyjádřené obsahem Co) | 0,5 mg/m3 | 1 mg/m3 (*) |
| 9. Měď a její sloučeniny | (vyjádřené obsahem Cu) |  |  |
| 10. Mangan jeho sloučeniny | (vyjádřené obsahem Mn) |  |  |
| 11. Nikl a jeho sloučeniny | (vyjádřené obsahem Ni) |  |  |
| 12. Vanad a jeho sloučeniny | (vyjádřené obsahem V) |  |  |

Průměrné hodnoty zahrnují i emise příslušných těžkých kovů a jejich sloučenin v plynné fázi.

(*) Průměrné hodnoty přípustné do 1. ledna 2007 u stávajících zařízení, která byla uvedena do provozu před 31. prosincem 1996 a která spalují pouze nebezpečné odpady.

(d) Emisní limit z průměrných hodnot součtového obsahu polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů naměřených ve vzorku odebraném během období nejméně 6 hodin a nejvýše 8 hodin, v němž jsou jednotlivé složky přepočteny pomocí koeficientů ekvivalentu toxicity podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení

| Dioxiny a furany | 0,1 ng TE /m3 |
| --- | --- |

(e) Emisní limity oxidu uhelnatého (CO) ve spalinách během provozu spalovny (mimo dobu spouštění a odstavování)

1. 50 mg/m3 při stanovení průměrné denní hodnoty,

2. 150 mg/m3 u minimálně 95 % všech stanovení průměrné desetiminutové hodnoty nebo 100 mg/m3 u všech stanovení průměrné půlhodinové střední hodnoty provedených během každého období 24 hodin.

U schválené technologie fluidního spalování je přípustná průměrná hodinová hodnota nejvýše 100 mg/m3.