2. Hierarchie hospodaření s odpady – předcházení vzniku, omezení nebezpečnosti, materiálové a energetické využití

Hierarchie:

- prevence vzniku odpadů

- využití odpadu:

      - materiálové (surovinové)

      - energetické

- odatranění odpadu

Ze zákona 185/2001:

§ 4

Další základní pojmy

l) využíváním odpadů - činnosti uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu,

m) materiálovým využitím odpadů - náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie,

n) energetickým využitím odpadů - použití odpadů hlavně způsobem obdobným jako paliva  za účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie,

o) odstraňováním odpadů - činnosti uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu,

Příl.3

Způsoby využívání odpadů

+---+-----------------------------------------------------------+

|Kód|Způsob   využívání   odpadů                                      |

+---+-----------------------------------------------------------+

|R1   |Využití   odpadu   způsobem   obdobným   jako   paliva   nebo   jiným      |

|     |způsobem   k   výrobě   energie                                    |

+---+-----------------------------------------------------------+

|R2   |Získání/regenerace   rozpouštědel                              |

+---+-----------------------------------------------------------+

|R3   |Získání/regenerace   organických   látek,   které   se   nepoužívají   |

|     |jako   rozpouštědla   (včetně   kompostování   a   dalších             |

|     |biologických   procesů)                                        |

+---+-----------------------------------------------------------+

|R4   |Recyklace/znovuzískání   kovů   a   kovových   sloučenin             |

+---+-----------------------------------------------------------+

|R5   |Recyklace/znovuzískání   ostatních   anorganických   materiálů     |

+---+-----------------------------------------------------------+

|R6   |Regenerace   kyselin   nebo   zásad                                |

+---+-----------------------------------------------------------+

|R7   |Obnova   látek   používaných   ke   snižování   znečištění             |

+---+-----------------------------------------------------------+

|R8   |Získání   složek   katalyzátorů                                  |

+---+-----------------------------------------------------------+

|R9   |Rafinace   použitých   olejů   nebo   jiný   způsob   opětného   použití   |

|     |olejů                                                        |

+---+-----------------------------------------------------------+

|R10|Aplikace   do   půdy,   která   je   přínosem   pro   zemědělství   nebo     |

|     |zlepšuje   ekologii                                            |

+---+-----------------------------------------------------------+

|R11|Využití   odpadů,   které   vznikly   aplikací   některého   z   postupů   |

|     |uvedených   pod   označením   R1   až   R10                            |

+---+-----------------------------------------------------------+

|R12|Předúprava   odpadů   k   aplikaci   některého   z   postupů   uvedených   |

|     |pod   označením   R1   až   R11                                      |

+---+-----------------------------------------------------------+

|R13|Skladování   materiálů   před   aplikací   některého   z   postupů       |

|     |uvedených   pod   označením   R1   až   R12   (s   výjimkou   dočasného      |

|     |skladování   na   místě   vzniku   před   sběrem)                      |

+---+-----------------------------------------------------------+

Příl.4

Způsoby odstraňování odpadů

+---+-----------------------------------------------------------+

|Kód|Způsob   odstraňování   odpadů                                   |

+---+-----------------------------------------------------------+

|D1   |Ukládání   v   úrovni   nebo   pod   úrovní   terénu   (např.   skládkování|

|     |apod.)                                                       |

+---+-----------------------------------------------------------+

|D2   |Úprava   půdními   procesy   (např.   biologický   rozklad   kapalných   |

|     |odpadů   či   kalů   v   půdě   apod.)                                 |

+---+-----------------------------------------------------------+

|D3   |Hlubinná   injektáž   (např.   injektáž   čerpatelných   kapalných     |

|     |odpadů   do   vrtů,   solných   komor   nebo   prostor   přírodního        |

|     |původu   apod.)                                                |

+---+-----------------------------------------------------------+

|D4   |Ukládání   do   povrchových   nádrží   (např.   vypouštění   kapalných   |

|     |odpadů   nebo   kalů   do   prohlubní,   vodních   nádrží,   lagun   apod.)|

+---+-----------------------------------------------------------+

|D5   |Ukládání   do   speciálně   technicky   provedených   skládek   (např.   |

|     |ukládání   do   oddělených,   utěsněných,   zavřených   prostor        |

|     |izolovaných   navzájem   i   od   okolního   prostředí   apod.)          |

+---+-----------------------------------------------------------+

|D6   |Vypouštění   do   vodních   těles,   kromě   moří   a   oceánů             |

+---+-----------------------------------------------------------+

|D7   |Vypouštění   do   moří   a   oceánů   včetně   ukládání   na   mořské   dno    |

+---+-----------------------------------------------------------+

|D8   |Biologická   úprava   jinde   v   této   příloze   nespecifikovaná,      |

|     |jejímž   konečným   produktem   jsou   sloučeniny   nebo   směsi,   které|

|     |se   odstraňují   některým   z   postupů   uvedených   pod   označením   D1|

|     |až   D12                                                       |

+---+-----------------------------------------------------------+

|D9   |Fyzikálně-chemická   úprava   jinde   v   této   příloze               |

|     |nespecifikovaná,   jejímž   konečným   produktem   jsou   sloučeniny   |

|     |nebo   směsi,   které   se   odstraňují   některým   z   postupů           |

|     |uvedených   pod   označením   D1   až   D12   (např.   odpařování,         |

|     |sušení,   kalcinace)                                           |

+---+-----------------------------------------------------------+

|D10|Spalování   na   pevnině                                         |

+---+-----------------------------------------------------------+

|D11|Spalování   na   moři                                            |

+---+-----------------------------------------------------------+

|D12|Konečné   či   trvalé   uložení   (např.   ukládání   v   kontejnerech   do|

|     |dolů)                                                        |

+---+-----------------------------------------------------------+

|D13|Úprava   složení   nebo   smíšení   odpadů   před   jejich   odstraněním   |

|     |některým   z   postupů   uvedených   pod   označením   D1   až   D12         |

+---+-----------------------------------------------------------+

|D14|Úprava   jiných   vlastností   odpadů   (kromě   úpravy   zahrnuté   do    |

|     |D13)   před   jejich   odstraněním   některým   z   postupů   uvedených    |

|     |pod   označením   D1   až   D13                                      |

+---+-----------------------------------------------------------+

|D15|Skladování   odpadů   před   jejich   odstraněním   některým   z         |

|     |postupů   uvedených   pod   označením   D1   až   D14   (s   výjimkou        |

|     |dočasného   skladování   na   místě   vzniku   odpadu   před             |

|     |shromáždění   potřebného   množství)                             |

O recyklaci a prevenci + přehled produkce v ČR

Produkce odpadů v ČR je stále poměrně vysoká, v roce 1995 bylo vyprodukováno 66,3 mil. t všech odpadů, po roce 2000 se  pohybuje  řádově kolem 40 mil. t ročně. Podle evidence jich bylo v roce 2004 vyprodukováno 38,8 mil. t  (v roce 2003 36,1 mil.t, v roce 2002 37, 9 mil. t, v roce 2001 38,7 mil.t,.v roce 2000 40, 6 mil. t). Největší podíl tvoří stavební odpady, odpady

z průmyslu a energetiky. I když se dá konstatovat, že celková produkce odpadů mírně klesá, tak naopak je evidován růst komunálních odpadů. Zde se ani v zemích EU nedaří oddělit růst HDP od  nárůstu komunálních odpadů. Positivním prvkem je zvyšující se procento odděleně sbíraných využitelných složek komunálních odpadů a jejich recyklace. Např. v oblasti recyklace obalových plastů je ČR s 38 % na druhém místě za Německem v rámci  EU.

Rozsah systému tříděného sběru odpadů pokrýval v roce 2004 již 96 % území ČR, což

představuje nárůst o 3 % oproti roku 2003. ČR se tím řadí na přední místo v Evropě.

Celková recyklace obalového odpadu na území v systému autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s. na jednoho obyvatele dosáhla za rok 2004 výše 41,4 kg. ČR dosáhla v roce 2004 recyklace papíru cca 79 %, plastů cca 38 %, kovů cca 37 %, skla cca 65 % a celková míra recyklace všech odpadů z obalů za rok 2004 dosáhla 56 %. Na evropské úrovni se tak ČR řadí mezi úspěšné země a jako jediná nová členská země již plní požadavky EU na recyklaci odpadu z obalů

Prevence vzniku odpadů, včetně podpory separovaného sběru a recyklace je základním postupem pro snížení produkce odpadů. Ke snížení produkce odpadů přispívá zejména uplatňování čistší produkce i pozvolné uplatňování norem ISO 14000 a zavádění EMAS. Tím se vytváří předpoklady  k co nejefektivnějšímu využívání vstupů do technologie výroby i ke snižování nebezpečnosti odpadů  Cesta k celkovému  snížení objemu produkovaného odpadu  a k předcházení vzniku odpadů závisí i na osvětě a výchově k udržitelnějšímu chování spotřebitelů, chování výrobců a podmínkách trhu. Je nutné se zaměřovat na odstraňování příčin vzniku odpadů a nasměrovat výrobu a spotřebu na environmentálně šetrnější výrobky a služby. V souladu s postupy EU je v ČR připravována Integrovaná výrobková politika, která zahrnuje dobrovolné nástroje zaměřené na výrobek (např. hodnocení životního cyklu, ekodesign). Klíčovým prvkem koncepce integrované výrobkové politiky bude zamezování vzniku odpadů.

Odpadové hospodářství je závažným problémem  pro každého z nás, občany, podniky, veřejnou správu, závažnost spočívá mimo jiné i ve zpřísňování požadavků vyplývajících z novel právních předpisů a ve vývoji technologických přístupů. Sledování změn v odpadovém hospodářství je nutností z environmentálního i ekonomického hlediska.