12. Kompostování odpadů – vliv teploty na proces kompostování

Kompostování je způsob využití biodegradabilních odpadů k výrobě organického hnojiva tj. kompostu. Přeměnu organických částí odpadů na humusové složky zabezpečují aerobní organizmy. Jde o procesy jako při přeměně v přírodním prostředí.

V první fázi se rozkládají polysacharidy , bílkoviny a tuky. Tento proces je provázen uvolňováním tepla a zahříváním kompostu na teploto cca 60OC. Při tomto procesu se také uvolňují termofilní houby, které rozkládají lignocelulózové části a zvyšuje se také kyselost substrátu hromaděním organických kyselin. Fáze trvá zhruba 2 – 3 týdny.

V další fázi dochází k poklesu teploty na cca 40OC a mění se složení mikroorganizmů, kompost získává hnědou barvu a nelze již poznat původní odpady.

Celý proces kompostování probíhá intenzivně s pomocí provzdušňování, které se provádí nejčastěji překopáváním nebo tlakovou aerací a má za cíl urychlení uzrávání kompostu.

Zjednodušeně lze říci, že kompostování je vytváření vhodného prostředí pro mikroorganizmy

tj. vhodná vlhkost, teplota a dostatečné zásobování kyslíkem.

Historie kompostování

Na území České republiky má kompostování téměř nejstarší tradici v Evropě, neboť první kompostárna s řízenou technologií u nás byla uvedena do provozu v roce 1912. Od té doby se kompostování nepřetržitě rozvíjelo a v roce 1987 dosahovalo množství téměř 2,5 milionu tun kompostu. Teprve v roce 1989 ztrácí kompostování odpadů státní dotační podporu a výroba klesá na 200 000 tun za rok.

V této době jsou vyráběné komposty využívány na rekultivaci a údržbu zeleně. K dočasnému zvýšení zájmu došlo v roce 2000, kdy byla poskytnuta zemědělcům státní podpora na hnojení registrovanými komposty. V roce 2001 byla tato podpora ukončena a z toho důvodu byla řada kompostárenských kapacit uzavřena.

V minulosti bylo kompostování považováno za významné s ohledem na udržení úrodnosti zemědělské půdy. Dnes již není v zájmu agrární politiky podporovat kompostování s ohledem na restrukturalizaci zemědělství.

Kompostování je významné v odpadovém hospodářství a za pomoci nové legislativy nabývá na důležitosti.

Technologie kompostování

Kompostování má celou řadu technologických variant. Ve všech těchto variantách kompostování je nutné zabezpečovat optimální podmínky pro rozvoj mikroorganismů.

Jedná se především o úpravu poměru uhlíku. Špatný poměr má za následek delší dobu zrání kompostu a klesá produktivita humusových látek.

Další důležitou podmínkou je vlhkost. Ideální množství je 70% celkového objemu. Nedostatečná vlhkost způsobuje nevhodný vývoj mikroflóry, která způsobuje vysokou tvorbu plísní. Při nadbytečné vlhkosti dochází k rychlému nedostatku kyslíku, což má za následek špatný vývoj anaerobní mikroflóry.

Dalšími podmínkami pro rozvoj mikroflóry je  zabezpečení minimální přítomnosti fosforu, úprava pH, úprava zrnitosti a homogenicity, provzdušnění a regulace teploty apod..

V současné době je kapacita kompostáren 250 000 tun, ale do roku 2010 by se celkový objem kompostovaného bioodpadu měl zvýšit na 1 mil. t.r-1. Z toho důvodu bude potřeba postavit nové kompostárny, zejména na kompostování čistírenských kalů.

Je snahou zaměřit kompostování biologicky rozložitelných odpadů především na odpady ze zeleně a na živnostenský odpad (odpady z velkokuchyní, tržnic apod.), který již není nutné dodatečně separovat. Již několik let také probíhá separace v malých městech (Nová Paka, Strážnice…), kde se separuje bioodpad z domácností, ale ukázalo se to jako problematické, neboť se v kompostu vyskytuje z důvodu nadlimitního obsahu cizorodých látek řada těžkých kovů.

Organizace kompostování :

Domácí kompostování (zahrady…)

Komunitní kompostování (sídliště, školy…)

Centrální kompostování (průmyslové kompostování)

Domácí kompostování je jednoduchým způsobem omezení podílu biodegradabilních odpadů v komunálním odpadu. Tento způsob kompostování je vhodné spojit s kompostováním odděleně sbíraného domovního bioodpadu. Provádí se v nejrůznějších boxech a kompostérech, které je možné koupit v jakémkoli zahrádkářství.

Komunitní kompostování spočívá v tom, že občané třídí své odpady a vytříděnou složku bioodpadu odnášejí do společného kompostéru, který je majetkem skupiny občanů, tedy komunity. Tento způsob je vhodný pro menší sídliště, zahrádkářské kolonie apod.

Při centrálním kompostování se jedná o náročnou činnost, která musí splnit řadu předpisů. Jedná se totiž již o průmyslové kompostárny a ty se musí řídit zákony o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod, ale i celá stavby musí splňovat řadu technických parametrů.

Výhody a nevýhody kompostování

Mezi výhody kompostování patří fakt, že lze pro tyto účely použít staré silážní žlaby a jednoduchou nakládací techniku. Takto postavená kompostárna má v porovnání s dokonale vybudovanou kompostárnou vybavenou moderní mechanizací podstatně nižší režii a z toho plynoucí vyšší konkurenceschopnost na trhu.

Mezi nevýhody kompostování patří náročnost zajištění odděleného sbírání bioodpadu tak, aby nebyl kontaminován nežádoucími příměsemi.

Dalším problémem je ekonomická neefektivnost provozu kompostáren. Náklady na kompostování jsou vyšší než u ukládání bioodpadu na skládky, což má za následek nedostatečnou konkurenceschopnost kompostáren. Z tohoto plyne malý odbyt vyrobených kompostů. Řešením by byly dotace na využívání kompostů pro hnojení. Tento program byl ale zrušen v roce 2000 z důvodu nedostatku financí ve státním rozpočtu, respektive v rozpočtu Ministerstva zemědělství.

Při kompostování odpadů vzniká riziko nedodržení technických norem a tím je znemožněn odbyt kompostu. Důvodem jsou přísné normy, které velmi omezují kompostovaní čistírenských kalů. Toto riziko lze eliminovat monitoringem složení odpadů a kontrolou surovinové skladby.

Zákonné limity týkající se kompostování

První závazný požadavek je ČSN 465735 na jakost kompostu.

Tab. 3: Požadavky na jakost kompostu podle ČSN

| Znak jakosti | Hodnota |
| --- | --- |
| Vlhkost (%) | min. 40, max. 65 |
| Spalitelné látky ve vysušeném vzorku (%) | min. 25 |
| Celkový dusík přepočtený na vysušený vzorek (%) | min. 0,6 |
| Poměr C:N | max. 30:1 |
| Hodnota pH | od 6 do 8,5 |
| Nerozložitelné příměsi (%) | max. 2 |
| Homogenicita celku ( rel. %) | +30 |

Dalším je nejvyšší přípustné množství sledovaných látek v kompostu a v surovinách pro jeho přípravu. Tyto požadavky stanovuje vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva. Z vyhlášky plyne, že registrované komposty musejí splňovat požadavky třídy I.

Tab. 5: Maximální koncentrace sledovaných látek pro kompostování

| Sledované látky | Nejvyšší přípustné množství sledované látky v mg v 1 kg vysušeného vzorku kompostu podle třídy |  |
| --- | --- | --- |
|  | I. | II. |
| As | 10 | 20 |
| Cd | 2 | 4 |
| Cr | 100 | 300 |
| Cu | 100 | 400 |
| Hg | 1 | 1,5 |
| Mo | 5 | 20 |
| Ni | 50 | 70 |
| Pb | 100 | 300 |
| Zn | 300 | 600 |

Tab. 6: : Maximální koncentrace sledovaných látek pro kompostování

| Sledované látky | Nejvyšší přípustné množství sledované látky v mg v 1 kg vysušeného vzorku suroviny |
| --- | --- |
| As | 50 |
| Cd | 13 |
| Cr | 1000 |
| Cu | 1200 |
| Hg | 10 |
| Mo | 25 |
| Ni | 200 |
| Pb | 500 |
| Zn | 3000 |

Pro registrované komposty je doba zrání po ukončení homogenizace minimálně 60 dní. Během této doby je nutné kompost minimálně jednou překopat. Interval mezi první a druhou překopávkou musí být větší jak 21 dní. Výjimku zde tvoří pouze otevřené technologie, kde může být tato doba kratší.

U kompostů z tuhých domovních odpadů čistírenských nebo farmaceutických kalů je nutné z důvodu možného výskytu patogenních zárodků dosáhnou v procesu zrání minimální teploty 55OC po dobu 21 dní. U ostatních kompostů je tato teplota stanovena na 45OC po dobu 5 dní.