13. Nakládání s kaly – omezení přímého zemědělského využití kalů ČOV

Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

382/2001 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

ČÁST PRVNÍ

PODMÍNKY POUŽITÍ UPRAVENÝCH KALŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ

§ 1

Technické podmínky použití upravených kalů na zemědělské půdě

Upravené kaly 1) lze na zemědělské půdě používat za následujících podmínek:

a) nejpozději do 48 hodin od umístění kalů na zemědělskou půdu musí být kaly zapraveny do půdy;

b) potřeba dodání živin do půdy na pozemku určeném k umístění kalů musí být doložena výsledky rozborů agrochemických vlastností půd uvedenými v evidenčním listu využití kalů v zemědělství podle přílohy č. 1;

c) nesmí se použít více než 5 tun sušiny kalů na jeden hektar v průběhu 3 po sobě následujících let. Toto množství může být zvýšeno až na 10 tun sušiny kalů v průběhu 5 po sobě následujících let, pokud použité kaly obsahují méně než polovinu limitního množství každé ze sledovaných rizikových látek a prvků. Přesné stanovení dávky sušiny se vypočte ze zjištěného obsahu dusíku. Dávka dusíku dodaného v kalech nesmí překročit 70 % celkového potřebného množství dusíku pro hnojenou plodinu. Dávka kalů (množství a doba užití) se řídí i požadavkem rostlin na živiny s přihlédnutím k přístupným živinám a organické složce v půdě, jakož i ke stanovištním podmínkám;

d) dávka kalu stanovená podle podmínek uvedených v odstavci c) je na pozemek aplikována v jedné agrotechnické operaci a v jednom souvislém časovém období za příznivých fyzikálních a vlhkostních podmínek;

e) minimální obsah sušiny kalu pro tlakové zapravení do půdy radlicovými aplikátory je 5 %, minimální obsah sušiny kalu pro aplikaci mechanickými rozmetadly organických hnojiv je 18 %.

§ 2

Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek v půdě a rizikových látek, které mohou být do zemědělské půdy přidány

(1) V půdě, na které mohou být použity kaly, nesmějí být překročeny mezní hodnoty koncentrace vybraných rizikových látek uvedených v příloze č. 2.

(2) Celkový povolený vnos rizikových látek do zemědělské půdy použitím kalů v průběhu 10 po sobě následujících let je definován povolenou dávkou kalů uvedenou v § 1 písm. c) a mezními hodnotami koncentrací rizikových látek a látek uvedených v příloze č. 3.

§ 3

Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v kalech a mikrobiologická kritéria pro použití kalů na zemědělské půdě

Na zemědělskou půdu mohou být použity pouze kaly, které vyhovují

a) mezním hodnotám koncentrací vybraných rizikových látek a prvků uvedeným v příloze č. 3, a

b) mikrobiologickým kritériím uvedeným v příloze č. 4.

§ 4

Postupy odběru vzorků kalů a půdy a metody analýzy kalů a půdy

(1) Odběry a analýzy vzorků půdy (dále jen "monitoring půdy") na pozemcích určených k použití kalů a odběry a analýzy vzorků kalů (dále jen "monitoring kalů") zajišťují původci kalů. Návrh monitoringu půdy a monitoringu kalů na pozemcích určených k použití kalů je součástí programu použití kalů na zemědělskou půdu podle § 5.

(2) Monitoring půdy se provádí vždy před prvním použitím kalu a dále v pravidelných desetiletých intervalech v souladu se zvláštním právním předpisem 2) a v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 a 2.

(3) Při monitoringu kalů se provádí odběry a chemické a mikrobiologické analýzy kalů v rozsahu a četnosti uvedených v přílohách č. 3, 4 a 5. Pro monitoring kalů platí dále tyto požadavky:

a) stanovení adsorbovatelných organických halogenů (AOX) a polychlorovaných bifenylů v kalech se provádí vždy před prvním použitím kalů;

b) odběry vzorků kalů se provádí podle ČSN EN ISO 5667; 3)

c) vzorky kalů pro mikrobiologická vyšetření musí být odebrány tak, aby nedošlo k sekundární kontaminaci, jejich uchování a přeprava se provádí podle ČSN ISO 10381. 4)

(4) Monitoring půdy provádí osoby pověřené Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským podle zvláštního právního předpisu 5) postupy uvedenými ve zvláštním právním předpise. 6)

(5) Referenční metody pro analýzy vzorků kalů a půd jsou uvedeny v příloze č. 6.

(6) Výsledky monitoringu kalů a monitoringu půdy se uvádí na evidenčním listu využití kalů v zemědělství podle přílohy č. 1, které je součástí programu použití kalů podle § 5. Přílohami k vyplněnému hlášení jsou vždy protokoly o provedeném monitoringu půdy a monitoringu kalů. Tato hlášení původce kalů archivuje po dobu 30 let.

§ 5

Obsah programu použití kalů na zemědělskou půdu

(1) Program použití kalů zpracovaný původcem kalů obsahuje vždy

a) vyhodnocení kalů z hlediska jejich použití na zemědělské půdě v souladu s přílohami č. 3, 4 a 5;

b) výčet vybraných pozemků určených k použití kalů včetně ukazatelů pro jejich hodnocení dle přílohy č. 2;

c) hydrologické poměry v zájmovém území použití kalů;

d) zařazení použití kalů do osevního postupu;

e) návrh monitoringu kalů a monitoringu půdy;

f) plán odběru vzorků;

g) opatření na ochranu zdraví při práci s kaly.

(2) Součástí programu použití kalů jsou i evidenční listy využití kalů v zemědělství podle přílohy č. 1.

ČÁST DRUHÁ

ÚČINNOST

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Příl.1. – Evidenční list využití kalů v zemědělství za rok ……

Příl.2 - Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových prvků v půdě (ukazatele pro hodnocení půd)

+----------------------------------------------------------------+

|   Mezní   hodnoty   koncentrací   prvků   v   extraktu   lučavkou   královskou   |

|                     v   mg.kg-1   sušiny   v   půdě                        |

+------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+

|                    |   As   |    Cd   |    Cr   |    Cu   |    Hg   |    Ni   |    Pb   |    Zn|

+------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+

|Běžné   půdy          |   20   |   0,5   |    90   |    60   |   0,3*|    50   |    60   |   120|

+------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+

|Písky,   hlinité      |      |       |       |       |       |       |       |      |

|písky,   štěrkopísky|15    |   0,4   |    55   |    45   |   0,3*|    45   |    55   |   105|

+------------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+

*   celkový   obsah

Vysvětlivky:

1) Mezní hodnoty koncentrací vybraných prvků v půdě - vymezují maximální hodnoty vybraných rizikových prvků v půdě, při jejichž překročení by mohlo dojít k poškozování funkcí půdy a složek životního prostředí

2) Kategorizace půd:

a) Běžné (písčitohlinité, hlinité jílovité), které zaujímají převážnou část zemědělsky využívaných půd. Pod pojmem běžné půdy rozumíme půdy s normální variabilitou prvku, s normálním půdním vývojem v různých geomorfologických podmínkách v oblastech různých psamitických, pelitických hornin sedimentárních, kyselých, neutrálních, místy i bazických hornin vyvřelých a hornin metamorfovaných. Jedná se tedy o půdy, které nevznikaly z geogenně a petrograficky anomálních hornin, jako jsou písky, štěrkopísky, ultrabazické horniny (hadce, amfibolity, leucitity) a horniny karbonátové. Patří sem i oblasti, kde se na vzniku půd podílejí horniny, případně žíly s vysokým stupněm metalogenetického zrudnění.

b) Písčité, na velmi lehkých a chudých matečních horninách, jako jsou písky a štěrkopísky. V případě vymezení těchto půd je nutné vycházet ze zastoupení jemných částic (do 10 mikrometrů), které tvoří maximálně 10 %. U půd písčitých na píscích, štěrkopíscích a štěrcích je to hlavně v důsledku nízké sorpční schopnosti, kdy i v případě přímého použití surovin s normálními obsahy rizikových prvků dochází k rychlému znečišťování podzemních a říčních vod.

c) Půdy na substrátech a geogenně podmíněnými extrémními obsahy některých prvků. Tyto půdy jsou hodnoceny samostatně a referenční hodnoty pozadí se na ně nevztahují. Pro půdy na ostatních geogenně extrémních horninách nejsou tyto svrchní meze referenčních hodnot prvků stanoveny, protože jejich hodnoty v těchto horninách jsou často značně nevyrovnané a vysoké, zvláště u Cr, Co, Ni, a to v celém půdním profilu.

Příl.3 - Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků kalech pro jejich použití na zemědělské půdě (ukazatele pro hodnocení kalů)

+------------------------+---------------------------+

|      Riziková   látka        |   Mezní   (maximální)   hodnoty   |

|                          |     koncentrací   v   kalech      |

|                          |       (mg.kg-1   sušiny)        |

+------------------------+---------------------------+

|As   -   arzén                |                30             |

+------------------------+---------------------------+

|Cd   -   kadmium              |                 5             |

+------------------------+---------------------------+

|Cr   -   chrom                |               200             |

+------------------------+---------------------------+

|Cu   -   měď                  |               500             |

+------------------------+---------------------------+

|Hg   -   rtuť                 |                 4             |

+------------------------+---------------------------+

|Ni   -   nikl                 |               100             |

+------------------------+---------------------------+

|Pb   -   olovo                |               200             |

+------------------------+---------------------------+

|Zn   -   zinek                |              2500             |

+------------------------+---------------------------+

|AOX                       |               500             |

+------------------------+---------------------------+

|PCB   (suma   6   kongenerů   -   |                             |

|28+52+101+138+153+180)    |               0,6             |

+------------------------+---------------------------+

Příl.4

Mikrobiologická kritéria pro použití kalů na zemědělské půdě

+--------------+-----------------------------------------------+

|                |      Přípustné   množství   mikroorganismů   (KTJ*)     |

|Kategorie   kalů|         v   1   gramu   sušiny   aplikovaných   kalů        |

|                +--------------------+-----------+--------------+

|                |    termotolerantní     |enterokoky   |Salmonella   sp.|

|                |   koliformní   bakterie|             |                |

+--------------+--------------------+-----------+--------------+

|      I.          |        <   10E3          |    <   10E3     |    negativní     |

|                |                      |             |     nález        |

+--------------+--------------------+-----------+--------------+

|     II.          |     10E3   -   10E6        |10E3   -   10E6|    nestanovuje   |

|                |                      |             |    se            |

+--------------+--------------------+-----------+--------------+

*KTJ   -   kolonie   tvořící   jednotku

Vysvětlivky:

Kategorie I - kaly, které je možno obecně aplikovat na půdy využívané v zemědělství při dodržení ostatních ustanovení této vyhlášky.

Kategorie II - kaly, které je možno aplikovat na zemědělské půdy určené k pěstování technických plodin, a na půdy, na kterých se nejméně 3 roky po použití čistírenských kalů nebude pěstovat polní zelenina a intenzivně plodící ovocná výsadba, a při dodržení zásad ochrany zdraví při práci a ostatních ustanovení vyhlášky.

Příl.5 - Minimální četnost chemických a mikrobiologických analýz kalů využívaných na zemědělské půdě za rok

+-----------+------------------------------------------------------------------+

|             |             Minimální   počet   analýz   za   rok                            |

|             +-------------+-------------------+------------------+-------------+

|Produkce     |agrochemické   |     rizikové   prvky    |     mikrobiologie    |     organické   |

|kalů   z       |   parametry*    |     (As,Cd,Cr,Cu,     |     (termotoler,     |   kontaminanty|

|ČOV          |    (živiny)     |     Hg,Ni,Pb,Zn)      |      kaliform.       |    (AOX,PCB)    |

|(v   tunách    |               |                     |      bakterie,       |               |

|sušiny   kalů|               |                     |     enterokoky,      |               |

|za   rok)      |               |                     |     Salmonella   sp.)|               |

+-----------+-------------+-------------------+------------------+-------------+

|             |               |                     |                    |          **     |

|     <   250     |       2         |          2            |          2           |         -       |

+-----------+-------------+-------------------+------------------+-------------+

|    250-1000   |       4         |          4            |          4           |          **     |

|             |               |                     |                    |         -       |

+-----------+-------------+-------------------+------------------+-------------+

|   1000-2500   |       4         |          4            |          6           |         1       |

+-----------+-------------+-------------------+------------------+-------------+

|    >   2500     |      12         |         12            |         12           |         1       |

+-----------+-------------+-------------------+------------------+-------------+

*   agrochemické   parametry:   pH,    obsah     sušiny,    obsah    organických

látek    (vyjádřený   jako    ztráta   žíháním),

celkový     dusík,      amoniakální     dusík,

dusičnanový     dusík,     fosfor,    draslík,

vápník,   hořčík

**   analýzy    se   dělají    dle   §    4   odst.    2   této    vyhlášky   vždy    před

prvním   použitím  kalů

Příl.6 - Metody odběru vzorků, analýz a metody pro mikrobiologická stanovení

V této příloze je uvedena tabulka ve které se k jednotlivým předmětům,účelům přiřazuje norma, která blíže specifikuje jak se má daný úkon udělat.

Př:

+----------------------------------+-----------------------------+

|      Předmět,   účel                   |          norma                  |

|       ukazatel                       |                               |

| Pokyny pro odběr vzorků kalů | ČSN EN ISO 5667 Odběr vzorků zčistíren a úpraven vod část 13 |
| --- | --- |