OTÁZKY Z POZEMNÍCH STAVEB 13.5.

1. Na jaké obory dělíme stavitelství

(pozemní stavby, dopravní a podzemní stavby, vodohospodářské stavby, speciální stavby)

2. charakterizuj renesanční styl ve stavebnictví – použité materiály, stavby v Praze, Čechách, ve světě

3. jaký je rozdíl mezi betonem a železobetonem, kde na stavbě se který používá?

(železobeton vyztužen – použití např. ve ztužujícím věnci; obyč.beton – podlahy)

4. dřevěná trámová podlaha

5. charakterizuj hlavní nosné konstrukce

(základy = zákl.pas, zákl.patka, zákl.rošt, zákl.desky; svislé nosné kon.= zdi + sloupy; vodorovné nosné kce = stropy; střešní kce, schodiště, komíny a ventilační průduchy)

6. jaké jsou druhy základových konstrukcí – charakteristika, nakreslit

(plošné – přenos zatížení do základové půdy v okolí kce; z.patka, pas, rošt, deska

hlubinné - přenos zatížení do vzdálenější oblasti; piloty, studny a kesony

speciální)

7. požadavky na pohodu a hygienu vnitřního prostředí

(tepelně vlhkostní požadavky, ochrana proti hluku a vibracím, akustické mikroklima, zraková pohoda, odérové mikroklima, mikrobiální mikroklima, elektrické mikroklima, zdravotní nezávadnost vnitřního prostředí, požadavky na hygienu)

8. plochá jednoplášťová střecha

9. popiš konstrukci vazníkové střechy

(pozednice, vaznice, sloupky, kleštiny, krokve)

10. na co je ztužující věnec, jak se provádí

+ nakreslit 2 detaily z těch 6, co jsou na cvičení (+ vychytávky typu rozdíl mezi střechou nad obytnou místností a nad neobytnou půdou, nebo rozdíl ve zdi mezi 2 obytnými místnostmi a zeď mezi obyt.místností a nevytápěnou garáží...)

některé otázky 2. oddělení:

keramický materiál – využití ve stavebnictví (asi střešní krytina, keramické nosníky POROTHERM, dlaždičky...)

ekologické požadavky na pozemní stavby –  množství emitovaných škodlivin, odpad.vody – odvádění, čištění, tuhé odpady; hluk, vibrace, radioaktivní záření, prašnost, doprava, prům. exhalace, kolísání hladiny spodní vody)

Starověké země + stavby (to nevím zcela určitě, jak zněla otázka)

POZEMNÍ STAVBY

- Rozdělení pozemních staveb

- Rozdělení pozemního stavitelství

- Železobeton vs. beton (ŽB – ohyb, B – tlak)

- Architektonické slohy (stačí pár slov, já měla Renesanci)

- Kótování oken a dveří

- Uložení dřevěné stropní konstrukce (pozor, to není to samé, jako uložení trámů stropu, co jsme měli na výkrese)

- Jednoplášťová střecha

- Typy základů

- Pohoda a hygiena

- Skladba zelené střechy

- Vaznicová střešní konstrukce