Stavba – hotové dílo, produkt stavebnictví

Stavebnictví – součást národ. hospod. (stejně jako školství,..)

Stavitelství – nauka o provádění staveb

# STAVITELSTVÍ

a) pozemní stavby – stavby, které obestavují nějaký prostor (plot, stadion,….)

b) dopravní a podzemní stavby – cesty, silnice, dálnice, mosty, tunely,…..= liniové stavby

c) vodohospodářské stavby – velká voda: stavba přehrad a velkých vodních děl

-  malá voda: hrazení bystřin, zavlažování, odvodňování,….

d) speciální stavby – stavby, které se nevejdou do skupin výše: stožáry, pozemní kolektory

PZ – funkční členění:

a) stavby pro bydlení

b) občanské stavby – s. pro služby a obchod, s. pro dopravu a spoje, s. školské, s. pro občanské ubytování,

s. sportovní, s. pro vědu a kulturu, s. pro zdravotnictví a soc. péči

c) průmyslové stavby

d) zemědělské stavby

PZ – stavebně konstrukční dělení:

a) jednopodlažní a vícepodlažní konstrukce:

HLAVNÍ NOSNÉ KONSTR.

- základy = styk umělé konstrukce (stavby), kterou umíme navrhnout s přírodním prostředím (podloží)

- svislé nosné konstrukce =stěny, sloupy

- vodorovné nosné konstrukce = stropy

- střešní konstrukce = vodorovná, šikmá, plochá střecha

- schodiště

- samostatné konstrukce = komíny

VEDLEJŠÍ (KOMPLETAČNÍ) KONSTR.

- nemají nosnou fci

- výplně všech otvorů dveřních i okenních

- svislé = příčky (dispoziční, akustická, tepelně izolační fce)

- vodorovné = podhledy

- úpravy povrchů (dlažby, lino, omítky, obklady,…)

- střešní krytiny, obalový plášť

b) halové konstrukce:

- speciální konstrukce, tam, kde potřebujeme zastřešit větší prostor (s.n.k. – sloupy, v.n.k. – vazníky)

- průmyslové, zemědělské

c) výškové konstrukce:

- hl. fci přejímá tuhé jádro (zasahuje do podzemí), na něm jsou zavěšené stropy a podlaží

- mrakodrapy, extrémní stavby

Konstrukce dle jejich primárních fcí:

- nosné konstrukce

- kompletační konstrukce

- konstr. technického zařízení budov: instalace vody, kanalizace, ventilace, vytápění, rozvod plynu …TZB

- konstr. funkčního a technického vybavení

Konstrukce dle technologie stavění:

- zděné konstrukce

- monolitické konstrukce = na stavbě se vytvoří bednění a stavba se odlije, výhody: bednění se může využít

vícekrát (ekonom. výhodné), nevýhody: různé technolog. přestávky

- prefabrikované konstr. (montované) = výrobky se vyrábí v klidu ve výrobně

Materiálové členění konstrukcí:

a) hlavní nosné konstrukce:

- dřevěné k. – nejvýhodnější, výhoda při ohybu a tlaku – vynikající statické vlastnosti, podléhají škůdci

- k. z kamene – výhodný na zatížení tlakem, základy,….vodič tepla

- k. z keramických mater. – pálená hlína – cihly,….při výrobě se spotřebovává energie (méně ekologické,

jsou recyklovatelné)

- betonové k. – největší uplatnění, velká spotřeba energie, hůře recyklovatelné

- kovové k. – nejhorší při požáru, u výškových staveb se bez nich neobejdeme

b) kompletační konstrukce:

- viz. výše + skupiny materiálů: na bázi skla, plastů, textilie či pryže,……

1) Prvky konstrukčních systémů:

základní prvky (vodorovné nosné k., svislé nosné k.):

- sloup, pilíř - prvky namáhané tlakem, ohybem a někdy i smykem

- stěna – namáhaná tlakem, tahem a někdy i smykem

- trám (průvlak) – železobetonový, dřevěný, ocelový, zatěžován převážně na ohyb, smyk či kroucení

- deska – ohyb, smyk, kroucení

- tuhý rám

- tuhé jádro – tah, smyk, ohyb, kroucení

- příhradová konstrukce

- Vierendeelův vazník

- oblouková konstrukce – tlak, ohyb i smyk

- klenba – tlak

- skořepina – tlak, tah, (ohyb)

- lanová konstrukce – tah v nosném laně

2) Konstrukční systémy jedno a vícepodlažní:

- sloupový (skeletový) systém = sloup + trám: příčný, podélný, oboustranný

- stěnový systém = stěna + deska: příčný, podélný, obousměrný

3) Haly (kina, divadla, bazény,..) – uplatňují se vazníky, oblouky i skořepiny

- jednopodlažní, dvoupodlažní, velkoobjemové, monobloky

Konstrukční a materiálové třídění:

1. dle druhu svislých prvků – systém stěnový, sloupový (FLE), kombinovaný

2. dle orientace svislých prvků – systém příčný, podélný, obousměrný

3. dle materiálu prvku konstrukce – systém zděný, z kamene, keramiky, systém betonový, železobetonový,

s. kovový, s. dřevěný, s. kombinovaný

4. dle technologie výroby stavby – systém zděný, monolitický, montovaný – prefabrikovaný, kombinovaný

Požadavky na vnitřní prostředí:

a) architektonické požadavky:

- urbanistické (požadavky na strukturu obcí a jejich rozvoj, na umístění,…)

- provozní (týkají se navrhování vnitřní dispozice z hlediska provozu, snaha o plynulé komunikační vazby,

pro kolik je to lidí, zázemí,…..)

- estetické (tvarové řešení celku, části a ploch, problematika památkové péče,….)

b) konstrukčně – statické požadavky:

- kritéria spolehlivosti

- zatížení (je jich mnoho, je to i zatížení větrem, sněhem, námrazou, dále seismické vlivy)

c) odolnost konstrukce proti vnějším vlivům:

- srážková voda (voda se do konstrukce nesmí dostat)

- vzdušná vlhkost (difúze vodní páry – znehodnocení)

- proudění vzduchu

- sluneční záření

- agresivita prostředí (dochází ke korozi,….)

d) požadavky na pohodu a hygienu vnitřního prostředí:

- teplotně – vlhkostní požadavky (při izolaci stěn se nemusí tak topit)

- ochrana proti hluku a vibracím, akustické mikroklima

- zraková pohoda (osvětlení)

- odérové mikroklima (pachy)

- mikrobiální mikroklima (bakterie, plísně, viry)

- elektrické mikroklima (např. elektromagnetické pole škodí)

- zdravotní nezávadnost vnitř. prostředí (radon, azbest…..musí se hodně větrat)

- požadavky na hygienu (velikostní rozměry, zabezpečení vybavenosti, dokonalé větrání)

e) požadavky na bezpečnost provozu:

- pož. na bezp. při užívání (bezbariérové přístupy, aby nedocházelo k uklouznutí, pádu,…..)

- pož. na požární bezpečnost (zabránění vzniku a šíření požáru, zabránění ztrát na životech, zdraví

a majetku

f) ekonomické požadavky:

- životnost staveb – fyzická, morální (budova je schopna plnit funkční požadavky)

g) technologické požadavky:

- musí umožňovat výroby, ovlivňují řešení budovy, kontrola mechanizace

h) ekologické požadavky:

- budova ovlivňuje a sama je ovlivňována životním prostředím, sleduje se:

- množství emitovaných škodlivin

- odpadní vody (složení, množství, odvádění a čištění)

- tuhé odpady (způsob likvidace)

- hluk a vibrace

- stavby nesmí produkovat elektromag. záření

- při výstavbě nesmí negativní vlivy (prašnost, hluk,…) ovlivňovat prostředí

- materiály na stavbu by už při vzniku neměly ničit prostředí + i jejich likvidace by měla být šetrná

(energie vložená do mater. by měla být minimální)

Vývoj konstrukcí PZ:

sloh = soulad všech životních forem

Prehistorické období – megalitické:

- 15 000 let před n. l. (jeskynní malby)

- stavby vznikají z kamene (menhyry), pokud je kámen překlenut jiným kamenem (dolmeny) – Stonehange v Anglii

Starověk:

- 4000 až 5000 před n. l. (chýše a domy z cihel)

- stavělo se v údolí úrodných řek, začaly se používat klenby

- mastaby = lavice lichob. tvaru, byly to hrobky – pyramidy vnikaly z mastab

- chrámy, sloupy

- Egypt (2800 – 1700 před n. l.) – stavěli původně již kolem r. 4000 před n.l. převážně z přírodního kamene,

-  pyramidy v Gíze (kolem r. 2600 před n.l.)

- Řecko (700 – 300 před n.l.) – raná řecká archit. začíná již kolem r. 1500 před n.l., později se rozvinuly

samostatné stavební slohy:

Dórský sloh (kol. r. 1000 p. n.l.), Isnský sloh (kol. r. 600 p. n.l.), Korintský sloh (kol. r. 450 p. n.l)

- Řím (500 před n.l. – 450 n.l.) – vyvinuly valenou a křížovou klenbu, používali litou maltu na způsob betonu

Středověk:

Středoevropské stavební slohy přibližně od r. 900 n.l.

- románský sloh (900 – 1100 n.l.) – odvozen z názvu Říma, půlkruhový, kruhový půdorys, typické rotundy,

bazilika sv. Jiří, tvrze (Zvíkov, Loket), masivní zdivo, prvky: klenby, kopule stropy valené,

dřevěné, základní staveb. mater. místní kámen

- gotický sloh (1100 – 1400 n.l.) – lomený oblouk – francouzský opěrný sloupový systém, vysoké lodě

Novověk:

- renesance (1420 – 1580 n.l.) – omítky, sloupoví, grafita

- baroko (1600 – 1700 n.l.) – průniky elips, konkávní, konvexní plochy, omítky, štuky, falešný mramor

(Dobříš, Kuks, Versailles,…)

- rokoko (1700 – 1780 n.l.) – dvorský sloh, Chlumec nad Cidlinou

- klasicismus (1770 – 1840 n.l.) –

Architektura 20. stol. (1850 – současnost)

## Konstrukce

- důležité zakládání

- musí být jasně definována, exaktně spočítána

= umělé objekty a jejich přímá interakce s přírodním prostředím

- provádí se geologický průzkum – předchází inženýrsko – geolog. průzkumu (IPG)

-> volba způsobu založení,

-> dimenzování základové konstrukce

- IPG :1) geolog. původ, stav zeminy, tech. vlastnosti

2) údaje o spodní vodě – výskyt, množství, charakter proudění, tlak, složení)

- metody IPG: přímé – sondování (vrty, šachty, štoly), terénní prohlídky, odkryvy, morfolog. znaky

nepřímé (geofyzika) – el. odpory, šíření seismických impulzů, radioaktivita, akustické metody,

polní zkoušky

- zakládání konstrukce: plošné, hlubinné, speciální – pažení jam,….

- základy:

- plošné – přenášejí zatížení objektem do základové půdy a do okolí konstrukce

- základové patky, pasy, rošty, desky

- hlubinné – do podloží pod stavbu přenáší zatížení

- pilotové základy: beraněnné, vrtané, výpažnicové

Svislé nosné konstrukce:

- primární fce: nosná a ztužující

- další fce: dělící, tepelně izolační, akustická, protipožární

- tech. řešení: zděné, monolitické, prefabrikované

- svislé stěny, - sloupy (dřevěné, ocelové), pilíře (zděný, kamenný), - otvory ve stěnách, - ztužující věnce

- stěny: kamenné, dřevěné, z cihel, z tvárnic lehkých betonů, betonové)

- kamenné zdivo: dobře odolává povětrnostním vlivům, velká únosnost na tlak

- lomené, neložné, vrstvené

- kyklopské

- kvádrové

- řádkové

- haklíkové

- dřevěné: u tkz. roubených staveb (opracované ze všech stran nebo ze 2 či 3 stran)

překližkové konstrukce

krčkové stavby

- zděné: vazby, na které se stěny zdily – vazáková, křížová, polokřížová, polská, běhounová

- železobetonové monolitické sloupy: dle využití – z prostého či slabě vyztuženého betonu

-  ze železobetonu

- s tuhou výztuží

- železobetonové stěny: panely + vnitřní izolace

- ocelové: většinou se používají jen sloupové prvky – dobré vlastnosti na tlak i ohyb, ale změnou teploty

se mění statické vlastnosti

- překlady: kamenné, cihlové, železobetonové

- kleštiny = ocelová táhla, která v nosných stěnách měla za úkol stavbu stáhnout

- ztužující věnce = pevný rám, který zachytí nerovnoměrné sedání stavby, zajišťuje tuhost stavby,

vyrovnává rozdílná zatížení

-  železobetonový, využívá se dnes

Vodorovné nosné konstrukce:

- stropní konstrukce: statická fce – přenos zatížení, protipožární fce, akustická fce, tepelně-technické fce

- stropy: dřevěné (deskové konstrukce, nosníkové konstr.), železobetonové (monolitické stropy,

prefabrikované stropy), ocelové (prefabr. stropy), ocelobetonové stropy

- klenby: zděné stropy

valená – křivka se pohybuje po přímce (oblouk, lomený oblouk, elipsa,…)

klášterní (klasická, neckovitá, zrcadlová, kopule, česká) – průnik dvou valených kleneb, žebra svírají

tupý úhel

křížová – žebra svírají ostrý úhel, zatížení přenáší do podpor

lunetová, novodobá – betonová

Střešní konstrukce:

- staveb. konstrukce nad vnitřním prostředím

- sestává z nosné střešní konstrukce + obalového pláště

- střech: plochá – sklon vnějšího povrchu α <= 5°, tepl. odpor 3

šikmá – sklon 5° < α <= 45° , tepl. odpor 2,5

strmá – sklon 45° < α < 90°, tepl. odpor 2

+ naučit se všechny detaily i zelenou střechu