- Kapování – zkracování hrání na jmenovitou délku

- Sámování – Omítání řeziva

- Zakázané ochranné látky – Síran zinečnatý, arsenné soli, PCP

- Procentická výtěž při prizmování – ( asi 60% )

- Nadměrky u překližek – 2 až 3cm

- Mezní hodnoty ochranných látek – je ochranná účinnost,určí se ze zkoušek v labor. nebo na pokusných polích (sloupy,pražce) u impregnace kg/m3,u nátěru kg/m2

- Pyramidová kresba u dýh – tangenciální řez

- Podle čeho se vypočítá délka sušení –počáteční vlhkost, dřevina,cílová vlhkost

- Co je to MDF – polotvrdá DVD 5-40mm, hustota 480-850kg/m3

- Defibrátor – Rozvlákňovač

- Rozdíl mezi surovým kmenem, pilařskou kulatinou, pilařským řezivem – Surový kmen je kmen bez větví a kořene, pilařská kulatina má na čepu 12cm, pilařské řezivo – je rozmanipulovaný surový kmen

- Podélné sesychání – 0,1%

- Co je to podpilí – U rámové pily prostor pod pilou

- Tři dřeviny nepoužívající se pro parkety – BR, LP, TP, OL

- Tři dřeviny nepoužívající se na plot – BR, BK, JV

- Kde nevyužíváme SM – Mikrodýhy, okrasné dýhy, pražce

- Jaké lepidlo se používalo v roce 1920 – Albuminové lepidlo, kasejnový klíh,

- Můžeme impregnovat  kmen 1 měsíc po skácení – Ano, pokud má požadovanou vlhkost

- Vady při sušení – povrchové a čelní trhliny

- K čemu se používají piliny – vytápění budov a sušáren, ekobrikety

- Nejrychlejší posun rámové pily – 16 m/min

- K čemu slouží větrací komíny v sušárně –odvádění vlhkosti a páry

- Čím se přiveze materiál do sušárny – vysokozdvižným vozíkem, po kolejnic vozíkem

- Jaká je vlhkost na začátku procesu umělého sušení – velká z důvodu pomalého vysychání = nedochází k trhlinám a postupně se teplota v sušárně zvětšuje nad bod nasycení vláken

- Které dřeviny se netěží v létě a proč – listnaté dřeviny z důvodu sesychání, praskání čela,  BO - modrání

- Proč jsou sloupy zelený – z důvodu impregnace = kombinace soli mědi , boru a chromu

- Jaké dýhy používáme na překližky – loupané dýhy

- Jakou vlhkost mají mít sloupy před impregnací – asi 30%

- Co je to egalizace překližek – broušení na požadovanou tloušťku

- Co je to krajinové prkno – je to boční řezivo od prizmy nebo od středového řeziva

- Co je to voda vázaná – je voda v buněčných stěnách

- Co zbyde po krájené dýze – nožový zbytek

- Kolik váží papír m2 – dle gramáže 6-250g/m2

- Co zbyde po loupané dýze – zbytkový váleček 80-130mm

- Čím pořežu dřevo o TP =1m – kmenová pásová pila

- Co je to pěchování – úprava pilového listu

- Výživa hnědé hniloby – celulóza

- Jaké lepidlo zůstane hnědé po zaschnutí – FF = fenolformaldehydové lepidlo

- Kolik % z těžeb jde do chem. průmyslu – 33%

- Nakreslete středovou a okrajovou desku –

- Jaký je rozdíl mezi prknem a fošnou – prkno je do 39mm a fošna je od 40mm do 100mm

- Jaký je rozdíl mezi hranolem a polštářem – hranol je hraněné řezivo, polštář je polohraněné řezivo

- Co znamená označení RP 710 – průchod na rámové pile – 710mm

- Max. počet zdvihu u RP – 200 až 320min.

- K čemu slouží přivaděč vlhkosti – přivádí vlhkost do sušárny, aby nedošlo k prudkému poklesu vlhkosti a praskání

- Co je to mimostředné loupání – je excentrické loupání, výřez upnut mimo střed, vznikají dýhy s ozdobnou kresbou (fládrovou), ale vyskytuji se trhlinky. Nevzniká nekonečná dýha, ale dýhové listy po sobě jdoucí

- Čím se napájejí topná tělesa v umělé sušárně – pilařský odpad (kůra, piliny), event. elektřina

- K čemu se používají krajiny – štěpkování do dřevotřísky, palivo

- Jak se jmenuje řezný nástroj u rámové pily – sestava pilových listů z oceli

- Jak se jmenuje řezný nástroj u kmenové pásové pily – je pásový ocelový list

- Sestava pilových listů – závěs, vymezení pilových listu vložkami, v rámu = rozměry – šířka – tloušťka (šířka prizmy). Postup: nadmíry na sesychání, ztráty řezem. Určíme ji přímým výpočtem nebo z grafu a tabulek

- Proč neimpregnujeme jádro BK – nedá se impregnovat, uzavřené cévy

- K čemu je v sušárně vlhký psychrometr – zjištění vlhkosti vzduchu

- Co je to BNV – bod nasycení vláken

- Co je to koberec – neslisovaný nekonečný materiál na dřevotřísku (před lisem)

- Můžeme použít neodkorněnou listnatou hmotu na štěpku – pouze na palivo a energetické účely

- Na co se používají sulfitové výluhy – jsou to odpady při výrobě buničiny- desky vlhkostně stabilní, použití k hoření a jako přídavek k UF

- Na co se používá parafin – sníženi navlhavosti u DVD 1-3%

- Jaká je hustota tvrdých desek – větší než 850kg/m3

- Kolik stojí v průměru 1m2 DB dýhy kategorie jedna –

- Výhody a nevýhody řezané dýhy – nevýhody: velké ztráty řezem, pomalé.  Výhoda: lze dělat tlustější

- U kterých dýh svazkujeme – u krájených, řezaných

- Co je to tlakovnice –  u excentrického loupání ,tlačí na nůž

- Proč se používá u rámové pily kožený řemen – z důvodu přenosu pohybové energie, déle vydrží, bezpečnostnější???kožený má lepší vlastnosti a umožňuje prokluz

- Podle čeho se třídí řezivo : dle rozměrů (tloušťka, šířka, délka), dle jakosti(vady), pevnosti (pro stavební účely), druhu dřeviny

- Z které zóny je lepší brát dýhy, jestli od středu do 20cm do kraje nebo od kraje do 20 cm od kraje – Od kraje do 20 cm od kraje

- Proč se odkorňuje – z důvodu, abychom dostali čistý výřez = netupí se pilový list, kůra se zpracovává pro další použití = zahradnictví,  proti hmyzu, zpracovaní pilařského odpadu na bílou štěpku

- Co je to plnění – míchání kaolinu, křídy, sádry s papírenskou látkou při výrobě papírového listu

- Druhá nejčastěji používaná dřevina - BK